# Утверждена

_____________________________

_____________________________
_____________________________

_____________________________

_____________________________

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«город Обоянь» Курской области

на 2014 – 2023 годы

Программа разработана  ООО НВЦ «Экор-агро»

по договору №____ от ________________

Генеральный директор

ООО НВЦ «Экор-агро»                                А.М. Кирилюк

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2014-2023 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений городских округов»; Генеральный план муниципального образования «Город Обоянь» района Курской области, разработанный Научно-проектным институтом ООО НВЦ «Регион» в соответствии с муниципальным контрактом № 8 от 15.05.2008г. Устав муниципального образования «Город Обоянь» Обоянского района Курской области; |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Город Обоянь» Обоянского района Курской области |
| Соисполнители Программы | ОАО Курскэнерго, ОАО Курскгаз, |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Город Обоянь» Обоянского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цели Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Город Обоянь» Обоянского района Курской области |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Обоянь» Обоянского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для строительства жилищного фонда, объектов социальной и коммерческой сферы; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Обоянь» Обоянского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014- 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 239950 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 61300 тыс. рублей; 2015 год - 15440 тыс. рублей; 2016 год - 20290 тыс. рублей; 2017 год - 25990 тыс. рублей; 2018 год - 20890 тыс. рублей; 2019 год - 20640 тыс. рублей; 2020 год - 33490 тыс. рублей; 2021 год - 14320 тыс. рублей; 2022 год - 14070 тыс. рублей; 2023 год - 12520 тыс. рублей; Источники финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Город Обоянь Обоянского района расположен в южной части Курской области на правом берегу реки Псел (бассейн Днепра) при впадении реки Обоянка. Город Обоянь является центром Обоянского района Курской области и расположен в 60 км от областного центра - города Курска.

Территория и границы города Обоянь определены Уставом муниципального образования «Город Обоянь» Обоянского района Курской области. Общая площадь города составляет 1148 га. Численность населения города Обоянь на 01.01.2013г. составила 13,7 тыс. человек.

Через город проходит железная дорога «Обоянь-Ржава», входящая в состав Орловско-Курского отделения Московской железной дороги, автомобильная дорога федерального значения М-2 «Крым», а также дороги регионального значения «Обоянь – Солнцево - Мантурово» и «Обоянь – Суджа».

В настящее время город Обоянь – один из центров  перерабатывающей промышленности Курской области. В экономике муниципального образования  занято  около 3200 человек.

Основу экономической базы города составляет деревообрабатывающее производство – более 50% всего объема выпускаемой в городе промышленной продукции.

Кроме деревообрабатывающей и лакокрасочной промышленности (ЗАО «Изоплит» и ООО «Акватон») получили развитие хлебопекарная промышленность (ОАО «Обояньхлеб»), производство резинотехнических изделий (ООО «Технолог»), строительство (ООО «Обоянский РСУ»), производство и распределение электроэнергии, газа, тепла и воды (Обоянский филиал ОАО «Курскгаз», ООО «ОКТС», ООО «Водозабор» и др.).

Уровень развития экономики муниципального образования «город Обоянь» является достаточным относительно формирования муниципального бюджета.

2.2  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы и обеспеченности коммунальными услугами

Жилищный фонд. Общая площадь жилищного города Обоянь согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 324,2 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на одного человека - 23,3 кв. м.

Жилищный фонд города Обоянь на 50,3 % представлен многоквартирными и на 49,7 % - индивидуальными домами. Многоквартирный жилищный фонд представляет собой 204 дома емкостью 3531 квартир общей площадью 163,2 тыс. кв. м. Индивидуальный жилищный фонд насчитывает 2253 жилых дома общей площадью 151,8 кв. м.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией – 100%, сетевым газом – 100%, централизованным теплоснабжением составляет 5,8 %, централизованным горячим водоснабжением – 3,1%,  водопроводом – 80 %,  централизованной канализацией – 23,1 %.

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда  МО «город Обоянь»

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Много-квартирный жилфонд | Индиви- дуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 2457 | 204 | 2253 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 3531 | 3531 | - |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 13700 | 6900 | 6800 |
| 4 | Общ. площадь | (тыс. кв. м) | 324,2 | 163,2 | 161,0 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - сетевое газоснабжение | тыс. кв. м | 324,2 | 163,2 | 161,0 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | - центральное отопление | тыс. кв. м | 18,96 | 18,96 | - |
|  |  | % | 5,8 | 11,6 | - |
| 5.3 | - ГВС | тыс. кв. м | 10,0 | 10,0 | - |
|  |  | % | 3,1 | 6,1 | - |
| 5.4 | - водопровод | тыс. кв. м | 259,4 | 163,2 | 96,2 |
|  |  | % | 80,0 | 100 | 60,0 |
| 5.5 | - канализация | тыс. кв. м | 74,9 | 59,6 | 15,3 |
|  |  | % | 23,1 | 36,5 | 9,5 |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  |  |  |
| 7.1 | - сетевое газоснабжение | % | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | - отопление | % | 27 | 27 | - |
| 7.3 | - ГВС | % | 100 | 100 | - |
| 7.4 | - водопровод | % | 76 | 90 | 60 |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - сетевой газ | куб.м/кв.м в месяц | 3,13 | 3,0 | 3,3 |
| 8.2 | - тепло (с учетом ГВС) | Гкал/кв. м | 0,018 | 0,018 | - |
| 8.3 | - холодная вода | куб.м/чел. в месяц | 4,3 | 5,45 | 3,06 |
| 8.4 | - электроэнергия | квтч/чел. в месяц | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 9.1 | - сетевой газ | тыс. куб. м | 1020,9 | 489,6 | 531,3 |
| 9.2 | - тепло (с учетом ГВС) | Гкал | 4058,1 | 4058,1 | - |
| 9.3 | - холодная вода | тыс. куб. м | 601,1 | 451,3 | 149,8 |
| 9.4 | - электроэнергия | тыс. квтч | 8220 | 4140 | 4080 |

По форме собственности жилищный фонд распределяется следующим образом:

- в муниципальной собственности – 17,7 тыс.м2 (5,5%);

- в частной собственности – 306,5 тыс.м2 (94,5%).

По материалу стен – основной  объем жилищного фонда 43,8% имеет кирпичные стены, 28,4% - деревянные, 20,6% - блочные.

По степени износа – жилищный фонд города находится в удовлетворительном состоянии – 153,9 тыс.м2 его имеет износ до 30%. Объем жилищного фонда с износом 31-65% составляет 158,3 тыс.м2. Объем жилищного фонда с износом от 66% и выше в городе не превышает 7,8 тыс.м2 от общего количества жилья (около 2,5 %).

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время в городе работает 2 ДДУ (ул. Ленина, 41 и Микрорайон «Березка») проектной емкостью 235 мест, которые посещают 318 детей. Детские сады города перегружены в среднем на 35%.  Дефицит в услугах ДДУ оказываемых населению на расчетный срок в соответствии с нормативными требованиями составляет 395 мест.

Также в городе Обоянь открылся Центр психологически-педагогической реабилитации и коррекции для детей дошкольного возраста.

Общеобразовательные школы. В городе функционируют 3 средние и 1 начальная общеобразовательные школы, проектная мощность которых составляет 2681 место. Также на территории города функционирует 1 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида. Обеспеченность города услугами общеобразовательных учреждений составляет 100%.

Учреждения дополнительного образования. Учреждения дополнительного образования представлены 3 объектами:

- МОУ ДО «Дом пионеров и школьников Курской области» на 80 мест;

- МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» на 200 мест;

- МОУ ДО «Обоянский районный кабинет дополнительного педагогического образования» на 5 мест.

Учреждения среднего специального образования. Учреждения среднего профессионального образования города Обоянь готовят специалистов в сфере библиотечного и педагогического обслуживания.

Среднее профессиональное образование осуществляют:

- Обоянский педагогический колледж;

- Обоянский библиотечный колледж;

- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Обоянский аграрный техникум».

Здравоохранение и социальное обеспечение. Система здравоохранения города представлена следующими объектами:

- «Обоянская ЦРБ» (ул. Луначарского, 77);

- детской поликлиники (ул. Луначарского, 35);

- Станция скорой помощи;

- 8 аптек.

Спортивные сооружения. Спортивные сооружения находятся в основном на балансе учебных организаций и промышленных предприятий города. Обеспеченность населения спортивными залами в целом соответствует нормам.

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной и производственной сферы МО «город Обоянь»

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации бюджетной сферы | Прочие организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 44 | 140 |
| 2 | Численность работников | чел. | 900 | 6000 |
| 3 | Обеспеченность коммунальными услугами: | % |  |  |
| 3.1 | - электроснабжение | % | 100 | 100 |
| 3.2 | - газоснабжение | % | 100 | 100 |
| 3.3 | - отопление | % | 70 | 19 |
| 3.4 | - водопровод | % | 100 | 100 |
| 3.5 | - канализация | % | 100 | 50 |
| 4 | Обеспеченность приборам учета: | % |  |  |
| 4.1 | - электроснабжение | % | 100 | 100 |
| 4.2 | - газоснабжение | % | 100 | 100 |
| 4.3 | - отопление | % | 84 | 19 |
| 4.4 | - водопровод | % | 90 | 90 |
| 5 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 5.1 | - газ | т. куб.м | 511 | 10172 |
| 5.2 | - тепло | Гкал | 8147 | 684 |
| 5.3 | - холодная вода | т. куб. м | 50,8 | 43,3 |
| 5.4 | - электроэнергия | т. квтч. | 2650 | 3000 |

Учреждения культуры. В настоящее время в городе Обоянь функционируют районный дом культуры, Центр досуга и кино «Россия», детская и межпоселенческие библиотеки, детская школа искуств, народный музей.

Учреждения торговли.  В городе имеются 92 магазина с общей торговой площадью 7430 м² и  два рынка на 400 рабочих места.

Предприятия общественного питания. В городе имеются 8 предприятий общественного питания общей мощностью 492 посадочных места.

Учреждения бытового обслуживания. В городе имеются 28 предприятий бытового обслуживания.

Кроме того, город обеспечен необходимым набором административно-деловых и коммунальных объектов..

2.3. Характеристика действующих систем коммунальной инфраструктуры

Электроснабжение. Электроснабжение потребителей города осуществляется от электрических сетей сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

Система энергоснабжения города Обоянь осуществляется по кольцевой схеме по ВЛ-10 кВ № 419 «Городской» и № 4115 «Промышленной» от двух разных секций ПС 110/35/10 «Обоянь» (мощность трансформаторов – 25000+16000 кВА) с возможностью резервирования по ВЛ-10кВ № 415 «Западный».

Суммарная протяженность воздушных и кабельных ЛЭП-10 кВ – 31,92 км. Суммарное количество ТП 10/0,4кВ составляет – 47 штук мощностью 8020 кВА. Суммарная протяженность ВЛ-0,4кВ составляет – 79,46 км.

По данным ОАО «Курская энергосбытовая компания» потребление электроэнергии в 2012 г. в города Обоянь составило – 29571,6 тыс. кВтч, в т.ч.:

- Населением – 5948,5 тыс. кВтч;

- Бюджетофинансируемыми организациями – 2393,7 тыс. кВтч;

- Промышленными предприятиями – 15038,4 тыс. кВтч;

- Прочими потребителями – 6190,9 тыс. кВтч.

ПС 110/35/10 «Обоянь» введена в работу в 1964 г., изношенность оборудования ПС составляет – 50%. Износ оборудования распределительных сетей 10/0,4 кВ города Обоянь близка к 100%.

Максимальная потребляемая  мощность по городу Обоянь составляет в пределах 2,5-3,0 МВА.

### Характеристика имущественной принадлежности системы электроснабжения МО «город Обоянь»  на 01.01.2012 г.

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по собственникам |
|  |  |  |  | ОАО Курские электрические сети |
| 1 | ЛЭП-10 кВ – всего, в т.ч. – воздушные - кабельные | км км км | 31,617 26,445 5,172 | 31,617 26,445 5,172 |
| 2 | ТП 10/0,4 кВ - мощность | ед. кВА | 47 8020 | 47 8020 |
| 3 | ЛЭП-0,4 кВ – всего, в т.ч. – воздушные - кабельные | км км км | 79,46 43,21 36,25 | 79,46 43,21 36,25 |
|  | Линии уличного освещения – всего, в т.ч. – воздушные - кабельные | км км км | 40 35 5 | 40 35 5 |

### Баланс пропускной мощности трансформаторных подстанций

### МО «город Обоянь» на 01.01.2012 г.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропускная мощность подстанций | кВА | 18020 |
| 2 | Максимальная мощность потребителей | кВА | 13000 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) мощности | кВА | 5020 |

### Баланс потребляемой электроэнергии

### МО «город Обоянь»  за 2012 г.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поставки электроэнергии в город | т. квтч | 37913 |
| 2 | Объем реализации электроэнергии потребителям-всего, в том числе: - население - объекты социальной сферы - прочие потребители | т. квтч | 29572 5949 2394 21229 |
| 3 | Потери электроэнергии в распределительных сетях | т. квтч | 8341 |
|  |  | % | 22 |

### Реализационные тарифы и плата за подключение к электросетям в МО «город Обоянь» в 2012 г.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед. Изм | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | население | социальная сфера | прочие потребители |
| 1 | Реализационный тариф на реализацию электроэнергии потребителям | р./квтч | - | 2,72 | 5,30 | 5,30 |
| 2 | Плата за подключение к электросетям новых потребителей | р./кВт до 15 | - | 550 | - | - |

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечивать население и объекты экономики города Обоянь достаточным количеством электроэнергии.

По состоянию на конец 2012 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии на жилищно-коммунальные нужды с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной и коммунальной сферы в расчете на 1 жителя составляет 1,5 кВт.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, увеличения удельного размера жилой площади в расчете на 1 жителя города, с учетом реализации мероприятия по энергосбережению, данный показатель на период реализации Программы прогнозируется без измерения

Ориентировочная номинальная нагрузка по электроэнергии в городе Обоянь в 2023 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2012 годом не изменится и составит ~ 3,0 МВА. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составляет ~ 40-50 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 10/0,4 кВ в городе достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

На текущий момент распределительная сеть электроснабжения города Обоянь значительно изношена (уровень амортизационной изношенности электрических сетей составляет  более 70%) и требуется приток инвестиций в ее реконструкцию и модернизацию. Не все подстанции 10/0,4 кВ имеют второе питание и, в случае аварийных ситуаций на питающих ЛЭП-10 кВ,  для некоторых потребителей характерны длительные перерывы в электроснабжении.

Газоснабжение. В настоящее время газоснабжение города Обоянь осуществляется по отводу от магистрального газопровода "Шебелинка-Брянск". Подача газа потребителям города Обоянь осуществляется через газораспределительную станцию –  ГРС «Обоянь». От головного сооружения газораспределительной станции (ГРС) газ по газопроводам высокого давления подается к ГРП и далее, после снижения давления до 0,003МПа, поступает к потребителям.

### Характеристика имущественной принадлежности системы газоснабжения МО «город Обоянь» на 01.01.2012 г.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Наличие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по собственникам |  |
|  |  |  |  | ОАО «Газпромгазо-распределение-Курск» | Прочие собственники |
| 1 | Газопроводы высокого давления | км | 11,72 | 8,96 | 2.76 |
| 2 | Газопроводы среднего и низкого давления | км | 14,47 | 6,67 | 7,8 |
| 3 | Газораспределительные подстанции (ГРП) | ед. | 1 | - | 1 |
| 4 | Газораспределительные пункты (ШРП) | ед. | 69 | 14 | 55 |

Система сетевого газоснабжения города Обоянь включает в себя 11,72 км газопроводов высокого давления, 14,47 км газопроводов среднего и низкого давления, 1 газораспределительную станцию, 69 газораспределительных пунктов.

На 01.01.2013 в общей сложности сетевым газом обеспечено 100%  населения и организаций города.

Техническое обслуживание газовых сетей на территории городского поселения МО «город Обоянь» осуществляет Обоянский ф-л ОАО Курскгаз.

Характеристика технического состояния сооружений газоснабжения МО «город Обоянь» по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | ## Год ввода | Уровень износа, % | Требует рек-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы высокого давления | км | 11,72 | 1971 | 75 | Нет |
| 2 | Газопроводы среднего и низкого давления | км | 14,47 | 1971-2012 | 75 | Нет |
| 3 | Газораспределительная станция | ед. | 14 | 1971-2012 | 75 | Нет |
| 4 | Газораспределительные пункты | ед. | 35 | 1971-2012 | 75 | Нет |

### Годовые объемы забора и реализации сетевого газа

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарное потребление газа - всего, в т.ч.: - население - бюджетные организации - прочие потребители | тыс. куб.м | 37454 26771 511 9645 |

Реализационные тарифы на газ и плата за подключение к сетям газоснабжения

Таблица  10

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во (2012год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тариф на реализацию сетевого газа -всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб.м | 2,71 5,73 - |
| 3 | Плата за подключение к сетям газоснабжения: - население - бюджетные организации - прочие потребители | Руб. с 1 ж/д с 1 орг. - | 35000 60000 - |

Теплоснабжение. Действующая система теплоснабжения  г. Обоянь  представляет собой пять локальных зон теплоснабжения, каждая из которых включает в себя один источник теплоснабжения (газовую котельную) и присоединенные к нему сети теплоснабжения и горячего водоснабжения:

- городская котельная  (микрорайон);

- котельная № 1 (Библиотечный колледж);

- котельная  №3 (Центральная районная больница);

- котельная №4 (Дом престарелых)

- котельная №5 (ул. Ленина 129).

Вся система теплоснабжения города Обоянь имеет в экслуатации 15 котлоагрегатов общей мощностью 18,9 Гкал/ч и 8,3 км тепловых сетей в двухтрубном измерении. Эксплуатацию объектов теплоснабжения осуществляет ООО ОКТС. Централизованным теплоснабжением обеспечены частично объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилфонд. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных источников тепла, работающих на  газе.

Строительство  основных  инженерных  сетей  системы теплоснабжения города Обоянь осуществлялось в основном  в  1970 - 1980 годы.  На текущий  период  износ  котельного оборудования и тепловых  сетей  составляет более  90 %.  Амортизационный  срок  эксплуатации  почти  по всем  объектам теплоснабжения  исчерпал  себя. Ввиду предельного износа котельного оборудования на котельных центральной районной больницы, библиотечного колледжа дома престарелых удельный расход газа на производство тепла на 20% превышает нормативный уровень.

На текущий момент  70%  тепловых  сетей нуждаются в срочной  замене. Низкое качество теплоизоляции и аварийные  ситуации  на  тепловых  сетях  создают условия для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,  что  ведет к  дополнительным  затратам  на  содержание  и  ремонт  тепловых  сетей.

Действующий тариф на тепло (без НДС) на 2012 установлен в размере 1640,84 руб./Гкал, на 2013  год  установлен в размере 1864,82 (с НДС) рублей за 1 Гкал для всех групп потребителей.

Себестоимость производства и передачи тепла потребителям составляет 1703,91 руб/Гкал.

Детальная характеристика системы теплоснабжения города Обоянь представлена в разделе  «Схема развития системы теплоснабжения города Обоянь».

Водоснабжение. В городе функционирует централизованная система водоснабжения. Подача воды осуществляется из артезианских скважин электрическими насосами производительностью 6-10 м³/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. на водозаборные колонки. Водопроводная сеть – напорная.

Система водоснабжения города состоит из двух групповых водозаборов и включает в себя 12 артезианских скважин, 2 водонапорные башни, и 115 водоразборных колонок. Источником водоснабжения в городе являются подземные воды.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на 01.01.2013 г. составила 53,6 км, в т.ч. нуждающееся в замене – 33 км.

Систему водоснабжения города Обоянь обслуживает ООО «Водозабор».

Детальная характеристика системы водоснабжения города Обоянь представлена в разделе «Схема развития системы водоснабжения города Обоянь».

Водоотведение. В городе Обоянь функционирует централизованная система канализации. Тип канализации – смешанная: самотечная и напорная. Метод очистки – полная биологическая очистка сточных вод.

Объекты водоотведения: комплекс очистных сооружений, КНС №1 и КНС №2, самотечный коллектор и пруд биологической очистки. Проектная мощность системы водоотведения – 6,1 тыс. м3 в сутки. Максимальная фактическая производительность комплексов водопроводных очистных сооружений в настоящее время составляет 394 м3/сут., насосное оборудование изношено на 80% и требует замены.

Общая протяженность канализационных сетей по городу на 01.01.2008 г. составляет 15,2 км, в т.ч. уличной канализации – 5,9 км. При строительстве канализационных сетей использовались чугунные, керамические, асбестоцементные трубы диаметром  150, 200, 300, 400, 500 мм.

Систему водоотведения города Обоянь обслуживает ООО «Водозабор».

Детальная характеристика системы водоотведения города Обоянь представлена в разделе «Схема развития системы водоотведения города Обоянь».

Сбор и утилизация бытовых отходов. Общий объем накопления твердых отходов в городе Обоянь составляет около 42,3 тыс. куб. м в год,  в том числе: от населения – 2,0 тыс. куб. м в год, отходы предприятий и организаций, вывозимые, как собственным транспортом, так и транспортом жилищно-коммунальных предприятий, – 9,2 тыс. куб. м в год, очистка улиц и ликвидация несанкционированных  свалок -  31,1 тыс. куб. м в год.

Вывоз промышленного мусора на полигон ТБО производиться спецмашинами – мусоровозами в количестве 4 шт.  Способ утилизации мусора  послойный: мусор (отходы) – земля.

Для сбора мусора (отходов) от населения, проживающего в секционной застройке оборудованы 10 контейнерных площадок и установлены 110 контейнеров объемом 1 м3.

Кроме того, для сбора мусора от населения, проживающего в индивидуальной застройке, ежедневно утром и вечером используется спецмашина, которая работает по определенному графику. Маршрутная машина обслуживает около 3000 человек.

Площадь твердого покрытия улиц, скверов, парков с которой идет уборка мусора, – 37 тыс. м2.

Официальных свалок не имеется, несанкционированных свалок – 12, в т.ч.:

- ул. Московская – 2,

- ул. Шмидта – 1,

- ул. Урицкого – 1,

- ул. река Обоянка – 2,

- ул. Заводская – 1,

- ул. Ленина (с/хим.) – 1,

- ул. Набережная – 1,

- ул. Посадская – 1,

- ул. 8 марта – 1,

- ул. Чайковского – 1.

Утилизация твердого мусора осуществляется на полигоне ТБО, расположенного в западной части города вдоль автодороги «Обоянь – Суджа».

Объем вывоза в год жидких бытовых отходов составляет 20,0 тыс. куб. м в год, в том числе: от населения – 20,0 тыс. куб. м в год.

Норматив накопления твердых бытовых отходов для населения установлен в размере 2,0 куб. м в год на человека. Установленные тарифы по сбору и вывозу ТБО и ЖБО позволяют покрыть фактические затраты на  оказание данных услуг.

Услуги по вывозу ТБО  на территории города Обоянь осуществляет  ООО «Стройсервис». Услуги по вывозу  ЖБО  на территории города Обоянь осуществляет ООО «Водозабор».

Характеристика технического состояния технических средств

по сбору и вывозу ТБО  и ЖБО МО «город Обоянь»  по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Кол-во | Год выпуска | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозы | ед. | 4 | 1989-90 | 100 |
| 2 | Ассенизационные машины | ед. | 3 | 1990 | 100 |
| 4 | Контейнеровозы | ед. | 1 | 2009 | 30 |
| 5 | Тракторы колесные | ед. | 2 | 1994-96 | 100 |
| 7 | Грузовые машины для вывоза крупногабаритного мусора | ед. | 2 | 1989-93 | 100 |
| 8 | Мусорные контейнеры до 1 куб. м | ед. | 110 | 2009 | - |

Характеристика технического состояния сооружений

по приему и утилизации ТБО  и ЖБО МО «город Обоянь»  по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 12

| № п/п | Наименование показателей | ## Данные показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Свалка (полигон) ТБО |  |
| 1.1 | Место нахождения | а/д «Обоянь-Суджа» |
| 1.2 | Расстояние от поселения (км) | 0,6 |
| 1.3 | Площадь (га) | 1,2 |
| 1.4 | Состояние | Удовлетворительное |
| 2 | Сливная площадка ЖБО |  |
| 2.1 | Место нахождения | КНС №1 и КНС №2 |
| 2.2 | Расстояние от поселения (км) | В черте города |
| 2.4 | Состояние | Удовлетворительное |

Раздел 3. Перспективы строительства жилья, объектов социальной сферы в МО «Город Обоянь» в период 2013 -2023 годов

По прогнозу администрации муниципального образования «Город Обоянь» численность населения города  к 2023 году увеличится  на 500 человек и составит  жителей 14,2 тыс. жителей(табл. 13).

### В период с 2014 по 2023 годы в городе Обоянь  планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 20500 кв. метров жилья (табл. 14). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов в северо-западной и восточной частях города.  Кроме того, на месте сносимого ветхого и аварийного жилфонда планируется построить малоэтажные и среднеэтажные многоквартирные дома:

а)  ул. 3-го Интернационала - 4 дома на 72 квартиры общей площадью 3500 кв. м;

б) ул. Ленина - 3 дома на 80 квартир общей площадью 4200 кв. м;

в) ул. Шмидта - 2 дома на 40 квартир общей площадью 2000 кв. м;

г) ул. Красноармейская – 2 дома на 40 квартир общей площадью 2000 кв. м;

В результате естественного выбытия ветхого и аварийного жилья, ввода нового жилфонда в 2023 году показатель обеспеченности жителей города Обоянь жильем не изменится и составит 23,6 кв. м на 1 человека (табл.18).

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2023 годы прогнозируется в размере  0,3 % в год.

Развитие инфраструктуры социального и производственного назначения в течение 2014 – 2023 годов в городе Обоянь приведено в таблицах 16,17.

Прогноз роста численности населения в МО «город Обоянь» в 2014-2023 годах (чел.)

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Факт. 2013 | По годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 1 | Город Обоянь | 13700 | 13750 | 13800 | 13850 | 13900 | 13950 | 14000 | 14050 | 14100 | 14150 | 14200 |
|  | Итого | 13700 | 13800 | 13900 | 14000 | 14100 | 14200 | 14300 | 14400 | 14500 | 14600 | 14700 |

Прогноз строительства жилья в муниципальном образовании  «город Обоянь»  на 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица 14

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома в северо-западной и восточной частях города | домов | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | кв. м | 8000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома по ул. 3-го Интернационала на месте сносимого жилья | дом./кв-р | 4/72 | 1/36 | - | 1/16 | 1/8 | - | 1/12 | - | - | - | - |
|  |  | кв. м | 3500 | 1900 | - | 800 | 400 | - | 400 | - | - | - | - |
| 3 | Многоквартирные жилые дома по ул. Ленина на месте сносимого жилья | дом./кв-р | 3/80 | 1/36 | 1/8 | - | - | 1/36 | - | - | - | - | - |
|  |  | кв. м | 4200 | 1900 | 400 | - | - | 1900 | - | - | - | - | - |
| 4 | Многоквартирные жилые дома по ул. Шмидта на месте сносимого жилья | дом./кв-р | 2/40 | - | - | - | - | - | 1/16 | - | 1/24 | - | - |
|  |  | кв. м | 2000 | - | - | - | - | - | 800 | - | 1200 | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома по ул. Красноармейская на месте сносимого жилья | дом./кв-р | 2/40 | - | - | - | - | - | - | 1/16 | - | 1/24 | - |
|  |  | кв. м | 2000 | - | - | - | - | - | - | 800 | - | 1200 | - |
|  | Итого | дом./кв-р | 91/312 | 10/80 | 9/16 | 9/24 | 9/16 | 9/44 | 10/36 | 9/24 | 9/32 | 9/32 | 8 |
|  |  | кв. м | 20500 | 4600 | 1200 | 1600 | 1200 | 2700 | 2000 | 1600 | 2000 | 2000 | 800 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2014 – 2023 годах жилья  в МО «город Обоянь»

Таблица 15

| № п/п | Наименование территории застройки | Электроснабжение |  |  |  | Газоснабжение |  | Водопровод (км) | Самотечная канализация (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Газопровод (км) | ГРП (ед.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома в северо-западной и восточной частях города | 1,0 | 1/(2х400) | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 1 | 4,5 | - |
| 2 | Многоквартирные жилые дома по ул. 3-го Интернационала на месте сносимого жилья | 0,5 | 1/(2х400) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Многоквартирные жилые дома по ул. Ленина на месте сносимого жилья | 0,5 | 1/(2х400) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Многоквартирные жилые дома по ул. Шмидта на месте сносимого жилья | 0,5 | 1/(2х400) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Многоквартирные жилые дома по ул. Красноармейская на месте сносимого жилья | 0,5 | 1/(2х400) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 |
|  | Итого | 3,0 | 5/4000 | 5,9 | 5,9 | 6,4 | 1 | 6,4 | 1,9 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «город Обоянь»  в 20134– 23 годах

Таблица 16

| № п/п | Наименование строящихся объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки ввода объектов в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Горького | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Весенняя |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 3 | ###### Центральная районная больница на 240 мест со встроенным корпусом молочной кухни |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ###### Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальными игровыми залами и крытым бассейном (285 кв. м зеркала воды) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 5 | ###### Магазин в северо-западной части города (ул. Ломоносова/ул. Королева) |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 6 | ###### Кафе на 20 мест в пер. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 7 | ###### Блочно-модульная котельная (БМГК) в районе коррекционной школы | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в  МО «город Обоянь»

Таблица 17

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Теплоснабжение |  |  | Газоснабжение |  | ###### Водопровод ###### (км) | Самотечная канализация (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Тепловые источники (ед./Гкал) | Тепловые сети (км) | ГВС (км) | Газопровод (км) | ГРП (ед.) |  |  |
| 1 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Горького | 0,5 | 1/(2х250) | 0,1 | 0,1 | БМГК-1/0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |
| 2 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Весенняя | 0,5 | 1/(2х250) | 0,1 | 0,1 | БМГК-1/0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |
| 3 | ###### Центральная районная больница на 240 мест со встроенным корпусом молочной кухни | 0,5 | 1/(2х400) | 0,1 | 0,1 | БМГК -1/(2х0,5) | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | ###### Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальными игровыми залами и крытым бассейном (285 кв. м зеркала воды) | 0,5 | 1/(2х400) | 0,1 | 0,1 | БМГК -1/(2х0,5) | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | ###### Строительство магазина в северо-западной части города (ул. Ломоносова/ул. Королева) | - | - | 0,1 | 0,1 | АГВ | - | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |
| 6 | ###### Строительство кафе на 20 мест в пер. Кирова | - | - | 0,1 | 0,1 | АГВ | - | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |
| 7 | ###### Строительство блочно-модульной котельной в районе коррекционной школы | 0,5 | 1/(2х250) | 0,1 | 0,1 |  |  |  | 1,0 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|  | ###### Итого | 2,5 | 5/3100 | 0,7 | 0,7 | 4/2,4 | 0,3 | 0,3 | 2,4 | 3 | 1,0 | 1,0 |

Прогноз численности жителей, прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения

в МО «Город Обоянь» на 2014-2023 годы

Таблица 18

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Общая площадь жилфонда (кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие на 01.01 |  |  | Выбытие |  |  | Ввод |  |  | Наличие на 31.12 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  |
| 1 | 2014 | 13750 | 324200 | 163200 | 161000 | 970 | 800 | 170 | 4600 | 3800 | 800 | 327830 | 166200 | 161630 | 23,6 |
| 2 | 2015 | 13800 | 327830 | 166200 | 161630 | 970 | 800 | 170 | 1200 | 400 | 800 | 328060 | 165800 | 162260 | 23,8 |
| 3 | 2016 | 13850 | 328060 | 165800 | 162260 | 970 | 800 | 170 | 1600 | 800 | 800 | 328690 | 165800 | 162890 | 23,7 |
| 4 | 2017 | 13900 | 328690 | 165800 | 162890 | 970 | 800 | 170 | 1200 | 400 | 800 | 328920 | 165400 | 163520 | 23,6 |
| 5 | 2018 | 13950 | 328920 | 165400 | 163520 | 970 | 800 | 170 | 2700 | 1900 | 800 | 330650 | 166500 | 164150 | 23,6 |
| 6 | 2019 | 14000 | 330650 | 166500 | 164150 | 970 | 800 | 170 | 2000 | 1200 | 800 | 331680 | 166900 | 164780 | 23,6 |
| 7 | 2020 | 14050 | 331680 | 166900 | 164780 | 970 | 800 | 170 | 1600 | 800 | 800 | 332310 | 166900 | 165410 | 23,6 |
| 8 | 2021 | 14100 | 332310 | 166900 | 165410 | 970 | 800 | 170 | 2000 | 1200 | 800 | 333340 | 167300 | 166040 | 23,6 |
| 9 | 2022 | 14150 | 333340 | 167300 | 166040 | 970 | 800 | 170 | 2000 | 1200 | 800 | 334370 | 167700 | 166670 | 23,6 |
| 10 | 2023 | 14200 | 334370 | 167700 | 166670 | 970 | 800 | 170 | 800 | - | 800 | 334200 | 166900 | 167300 | 23,6 |

Примечание.

МКД – многоквартирные жилые дома

ИД - индивидуальные дома

## Раздел 4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения МО «Город Обоянь»в период 2014 -2023 годов

## 4.1. Перспективы развития схемы электроснабжения

## МО «Город Обоянь» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения города.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в северо-западной и  восточной частях города (80 домов общей площадью 8000 кв. м) построить 1 км воздушной ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА, 4 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 4,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 21).

- Для электроснабжения вводимых на месте сносимого жилья многоквартирных жилых домов по ул. 3-го Интернационала (4 дома на 72 квартиры общей площадью 3500 кв. м) построить 0,5 км воздушной ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА, 0,5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,5 км воздушных линий уличного освещения (табл. 21).

- Для электроснабжения вводимых на месте сносимого жилья многоквартирных жилых домов по ул. Ленина (3 дома на 80 квартир общей площадью 4200 кв. м) построить 0,5 км воздушной ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА, 0,6 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,6 км воздушных линий уличного освещения (табл. 21).

- Для электроснабжения вводимых на месте сносимого жилья многоквартирных жилых домов по ул. Шмидта (2 дома на 40 квартир общей площадью 2000 кв. м) построить 0,5 км воздушной ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА, 0,4 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,4 км воздушных линий уличного освещения (табл. 21).

- Для электроснабжения вводимых на месте сносимого жилья многоквартирных жилых домов по ул. Красноармейская (2 дома на 40 квартир общей площадью 2000 кв. м) построить 0,5 км воздушной ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА, 0,4 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,4 км воздушных линий уличного освещения (табл. 21).

- Для электроснабжения вводимого детского сада на 100 мест по ул. Горького построить 0,5 км кабельной ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА, 0,1 км кабельной ЛЭП-0,4 кВ, 0,1 км воздушных линий уличного освещения (табл.22).

- Для электроснабжения вводимого детского сада на 100 мест по ул. Весенняя построить 0,5 км кабельной ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА, 0,1 км кабельной ЛЭП-0,4 кВ, 0,1 км воздушных линий уличного освещения (табл.22).

- Для электроснабжения вводимой центральной районной больницы на 240 мест построить 0,5 км кабельной ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА, 0,1 км кабельной ЛЭП-0,4 кВ, 0,1 км воздушных линий уличного освещения (табл.22).

- Для электроснабжения вводимого физкультурно-оздоровительного комплекса и крытого бассейна построить 0,5 км кабельной ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА, 0,1 км кабельной ЛЭП-0,4 кВ, 0,1 км воздушных линий уличного освещения (табл.22).

- Для электроснабжения вводимого магазина в северо-западной части города (ул. Ломоносова/ул. Королева) построить 0,1 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ (табл.22).

- Для электроснабжения вводимого кафе (пер. Кирова) построить 0,1 км кабельной ЛЭП-0,4 кВ (табл.22).

- Для электроснабжения блочно-модульной котельной мощностью 1 МВт в районе коррекционной школы построить 0,5 км кабельной ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА, 0,1 км кабельной ЛЭП-0,4 кВ, 0,1 км воздушных линий уличного освещения (табл.22).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения эксплуатационных затрат предусматривается выборочная реконструкция    50 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением (табл. 20).

Реконструкция действующих на территории города Обоянь объектов электроснабжения, находящихся в собственности ОАО «МРСК-Центра», предусматривается его инвестиционной программой.

Пропускная мощность действующих подстанций 10/0,4 кВ с учетом вводимых в период 2014-2023 годов составит 20215 кВА. Общая электрическая нагрузка всех потребителей в 2023 году составит 16030 квт (табл.19).

Прогноз роста электрической нагрузки потребителей, подключенных к распределительным сетям электроснабжения по городу Обоянь на 2014-2023 годы

Таблица 19

| Годы | Жилищный фонд |  |  | Бюджетная сфера |  |  | Прочие потребители |  |  | ## Всего электрическая нагрузка (квт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей | Удельная нагрузка (квт/чел) | Общая электрическая нагрузка (квт) | Число работников (чел.) | Удельная нагрузка (квт/чел) | Общая электрическая нагрузка (квт) | Численность работников (чел) | Удельная нагрузка (квт/чел.) | Общая электрическая нагрузка (квт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2014 | 13750 | 0,4 | 5500 | 900 | 1,4 | 1260 | 6000 | 1,04 | 6240 | 13000 |
| 2015 | 13800 | 0,4 | 5520 | 900 | 1,4 | 1260 | 6000 | 1,04 | 5400 | 13020 |
| 2016 | 13850 | 0,45 | 6233 | 900 | 1,4 | 1260 | 6000 | 1,04 | 5400 | 13733 |
| 2017 | 13900 | 0,45 | 6255 | 900 | 1,4 | 1260 | 6000 | 1,04 | 5400 | 13755 |
| 2018 | 13950 | 0,5 | 6975 | 900 | 1,4 | 1260 | 6000 | 1,04 | 5400 | 14475 |
| 2019 | 14000 | 0,5 | 7000 | 900 | 1,4 | 1260 | 6000 | 1,04 | 5400 | 14500 |
| 2020 | 14050 | 0,55 | 7728 | 900 | 1,4 | 1260 | 6000 | 1,04 | 5400 | 15228 |
| 2021 | 14100 | 0,55 | 7755 | 900 | 1,4 | 1260 | 6000 | 1,04 | 5400 | 15255 |
| 2022 | 14150 | 0,6 | 8490 | 900 | 1,4 | 1260 | 6000 | 1,04 | 5400 | 15990 |
| 2023 | 14200 | 0,6 | 8520 | 900 | 1,4 | 1260 | 6000 | 1,04 | 5400 | 16030 |

Реконструкция и модернизация электрической сети уличного освещения города Обоянь в 2014-2023 годах

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятий | План-прогноз реконструкции (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реконструкция и модернизация электрической сети уличного освещения с заменой голых проводов на самонесущие провода и кабели, установкой энергоэффективных светильников и оборудования автоматического регулирования процессом освещения | 40,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | Итого | 40,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Прогноз электроснабжения вводимого жилья в муниципальном образовании

«город Обоянь»  на 2014 – 2023 годах

Таблица 21

| № п/п | Наименование территории застройки | Наименование строящихся объектов электроснабжения | Всего | Объемы и сроки ввода объектов электроснабжения в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома в северо-западной и восточной частях города | ЛЭП -10 кВ (км) | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | 2(2х250) | 2(2х250) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### ЛЭП -0,4 кВ (км) | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | ###### Уличное освещение (км) | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома по ул. 3-го Интернационала на месте сносимого жилья | ЛЭП -10 кВ (км) | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | 1(2х400) | 1(2х400) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### ЛЭП -0,4 кВ (км) | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - |
|  |  | ###### Уличное освещение (км) | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 3 | Многоквартирные жилые дома по ул. Ленина на месте сносимого жилья | ЛЭП -10 кВ (км) | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | 1(2х400) | 1(2х400) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### ЛЭП -0,4 кВ (км) | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### Уличное освещение (км) | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 4 | Многоквартирные жилые дома по ул. Шмидта на месте сносимого жилья | ЛЭП -10 кВ (км) | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  | ###### п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | 1(2х400) | - | - | - | - | - | 1(2х400) | - | - | - | - |
|  |  | ###### ЛЭП -0,4 кВ (км) | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
|  |  | ###### Уличное освещение (км) | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома по ул. Красноармейская на месте сносимого жилья | ЛЭП -10 кВ (км) | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
|  |  | ###### п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | 1(2х400) | - | - | - | - | - | - | 1(2х400) | - | - | - |
|  |  | ###### ЛЭП -0,4 кВ (км) | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
|  |  | ###### Уличное освещение (км) | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |

Прогноз электроснабжения вводимых объектов социальной сферы  в МО «город Обоянь»  в 2014 – 2023 годах

Таблица 22

| № п/п | Наименование строящихся объектов социальной их адрес | Наименование строящихся объектов электроснабжения | Объемы и сроки ввода объектов электроснабжения в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Горького | ЛЭП -10 кВ (км) | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | 1/(2х250) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### ЛЭП -0,4 кВ (км) | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### Уличное освещение (км) | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Весенняя | ЛЭП -10 кВ (км) | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  | ###### п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | - | - | - | - | - | 1/(2х250) | - | - | - | - |
|  |  | ###### ЛЭП -0,4 кВ (км) | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
|  |  | ###### Уличное освещение (км) | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 3 | ###### Центральная районная больница на 240 мест со встроенным корпусом молочной кухни | ЛЭП -10 кВ (км) | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | - | - | - | 1/(2х400) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### ЛЭП -0,4 кВ (км) | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### Уличное освещение (км) | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ###### Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальными игровыми залами и крытым бассейном (285 кв. м зеркала воды) | ЛЭП -10 кВ (км) | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
|  |  | ###### п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | - | - | - | - | - | - | 1/(2х400) | - | - | - |
|  |  | ###### ЛЭП -0,4 кВ (км) | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
|  |  | ###### Уличное освещение (км) | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 5 | ###### Магазин в северо-западной части города (ул. Ломоносова/ул. Королева) | ###### ЛЭП -0,4 кВ (км) | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### Уличное освещение (км) | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 6 | ###### Кафе на 20 мест в пер. Кирова | ###### ЛЭП -0,4 кВ (км) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | ###### Уличное освещение (км) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
| 7 | ###### Блочно-модульная котельная в районе коррекционной школы | ЛЭП -10 кВ (км) | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | 1/(2х250) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### ЛЭП -0,4 кВ (км) | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | ###### Уличное освещение (км) | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

## Программа инвестиционных проектов развития электроснабжения МО  «Город Обоянь» в 2014 – 2023 годы

## таблица 23

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в северо-западной и восточной частях города (80 домов общей площадью 8000 кв.м) | ВЛ-10 кВ – 1,0 км КТП 10/04 кВ (2х250)кВА - 2 ед. ВЛ-0,4 кВ – 4,0 км Уличное освещение-4,0 км | 1,0 3,0 4,0 2,0 Итого-10,0 | 2014-2023 | Средства застройщика |
| 2 | Электроснабжение строящихся на месте сносимого жилья многоквартирных домов по ул.3-го Интернационала (4 дома на 72 квартиры дома общей площадью 3500 кв.м). | КЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/04 кВ (2х400)кВА КЛ-0,4 кВ – 0,5 км Уличное освещение-0,5 км | 0,75 2,0 0,75 0,5 Итого - 4,0 | 2014-2019 | Средства застройщика |
| 3 | Электроснабжение строящихся на месте сносимого жилья многоквартирных домов по ул. Ленина (3 дома на 80 квартир дома общей площадью 4200 кв.м). | КЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/04 кВ (2х400)кВА КЛ-0,4 кВ – 0,6 км Уличное освещение-0,6 км | 0,75 2,0 0,9 0,6 Итого - 4,25 | 2014-2018 | Средства застройщика |
| 4 | Электроснабжение строящихся на месте сносимого жилья многоквартирных домов по ул. Шмидта (2 дома на 40 квартир дома общей площадью 2000 кв. м). | КЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/04 кВ (2х400)кВА КЛ-0,4 кВ – 0,4 км Уличное освещение-0,4 км | 0,75 2,0 0,6 0,4 Итого - 3,75 | 2019-2021 | Средства застройщика |
| 5 | Электроснабжение строящихся на месте сносимого жилья многоквартирных домов по ул. Красноармейская (2 дома на 40 квартир дома общей площадью 2000 кв.м). | КЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/04 кВ (2х400)кВА КЛ-0,4 кВ – 0,4 км Уличное освещение-0,4 км | 0,75 2,0 0,6 0,4 Итого - 3,75 | 2020-2022 | Средства застройщика |
| 6 | ###### Электроснабжение строящегося детского сада на 100 мест, ул. Горького | КЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/04 кВ (2х250)кВА КЛ-0,4 кВ – 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,75 1,5 0,15 0,1 Итого - 2,5 | 2014 | Бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | ###### Электроснабжение строящегося детского сада на 100 мест, ул. Весенняя | КЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/04 кВ (2х250)кВА КЛ-0,4 кВ – 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,75 1,5 0,15 0,1 Итого - 2,5 | 2019 | Бюджет |
| 8 | ###### Электроснабжение строящейся центральной районной больницы на 240 мест со встроенным корпусом молочной кухни | КЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/04 кВ (2х400)кВА КЛ-0,4 кВ – 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,75 2,0 0,15 0,1 Итого - 3,0 | 2017 | Бюджет |
| 9 | ###### Электроснабжение строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальными игровыми залами и крытым бассейном площадью 285 кв.м.зеркала воды | КЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/04 кВ (2х400)кВА КЛ-0,4 кВ – 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,75 2,0 0,15 0,1 Итого - 3,0 | 2017 | Бюджет |
| 10 | ###### Электроснабжение строящегося магазина в северо-западной части города (ул. Ломоносова/ул. Королева) | ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,1 0,05 Итого-0,15 | 2018 | Средства застройщика |
| 11 | ###### Электроснабжение строящегося кафе на 20 мест в переулке Кирова | ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,1 0,05 Итого-0,15 | 2022 | Средства застройщика |
| 12 | ###### Электроснабжение блочно-модульной котельной в районе коррекционной школы | КЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/04 кВ (2х250)кВА КЛ-0,4 кВ – 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,75 1,5 0,15 0,1 Итого - 2,5 | 2014 | Бюджет |
| 13 | Реконструкция (модернизация) сетей уличного освещения | Действующие сети уличного освещения – 40,0 км | 20,0 | 2014-2023 | Бюджет |
|  | Всего |  | 59,55 |  |  |

## 4.2. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО «Город Обоянь»

на период 2014-2023 годов

Развитие схемы газоснабжения города планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

- Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в северо-западной и восточной частях города (80 домов общей площадью 8000 кв. м) построить ГРП и 4,5 км сетей газопровода (табл. 25).

- Для газоснабжения вводимых на месте сносимого жилья многоквартирных жилых домов по ул. 3-го Интернационала (4 дома на 72 квартиры общей площадью 3500 кв. м) построить 0,5 км сетей газопровода(табл. 25).

- Для газоснабжения вводимых на месте сносимого жилья многоквартирных жилых домов по ул. Ленина (3 дома на 80 квартир общей площадью 4200 кв. м) построить 0,6 км сетей газопровода (табл. 25).

- Для газоснабжения вводимых на месте сносимого жилья многоквартирных жилых домов по ул. Шмидта (2 дома на 40 квартир общей площадью 2000 кв. м) построить 0,4 км сетей газопровода (табл. 25).

- Для газоснабжения вводимых на месте сносимого жилья многоквартирных жилых домов по ул. Красноармейская (2 дома на 40 квартир общей площадью 2000 кв. м) построить 0,4 км сетей газопровода (табл. 25).

- Для газоснабжения вводимого детского сада на 100 мест по ул. Горького построить 0,1 км сетей газопровода (табл. 26).

- Для газоснабжения вводимого детского сада на 100 мест по ул. Весенняя построить 0,1 км сетей газопровода (табл. 26).

- Для газоснабжения вводимой центральной районной больницы на 240 мест построить ГРП и 0,5 км сетей газопровода (табл. 26).

- Для газоснабжения вводимого физкультурно-оздоровительного комплекса и крытого бассейна построить ГРП и 0,5 км сетей газопровода табл. 26).

- Для газоснабжения вводимого магазина в северо-западной части города (ул. Ломоносова/ул. Королева) построить 0,1 км сетей газопровода (табл. 26).

- Для газоснабжения вводимого кафе (пер. Кирова) построить 0,1 км сетей газопровода (табл. 26).

- Для газоснабжения блочно-модульной котельной в районе коррекционной школы построить ГРП и 1,0 км сетей газопровода (табл. 26).

Прогноз роста потребления сетевого газа по городу Обоянь

на 2014-2023 годы

Таблица 24

| Годы | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2014 | 13750 | 700 | 9625 |
| 2015 | 13800 | 700 | 9660 |
| 2016 | 13850 | 700 | 9695 |
| 2017 | 13900 | 700 | 9730 |
| 2018 | 13950 | 700 | 9765 |
| 2019 | 14000 | 700 | 9800 |
| 2020 | 14050 | 700 | 9835 |
| 2021 | 14100 | 700 | 9870 |
| 2022 | 14150 | 700 | 9905 |
| 2023 | 14200 | 700 | 9940 |

Прогноз газоснабжения вводимого жилья в муниципальном образовании

«город Обоянь»  на 2014 – 2023 годах

Таблица 25

| № п/п | Наименование территории застройки | Наименование строящихся объектов газоснабжения | Всего | Объемы и сроки ввода объектов газоснабжения в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома в северо-западной и восточной частях города | ГРП (ед) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### Газопровод (км) | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома по ул. 3-го Интернационала на месте сносимого жилья | ###### Газопровод (км) | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 3 | Многоквартирные жилые дома по ул. Ленина на месте сносимого жилья | ###### Газопровод (км) | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 4 | Многоквартирные жилые дома по ул. Шмидта на месте сносимого жилья | ###### Газопровод (км) | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома по ул. Красноармейская на месте сносимого жилья | ###### Газопровод (км) | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |

Прогноз электроснабжения вводимых объектов социальной сферы  в МО «город Обоянь»  в 2014 – 2023 годах

Таблица 26

| № п/п | Наименование строящихся объектов социальной их адрес | Наименование строящихся объектов газоснабжения | Объемы и сроки ввода объектов газоснабжения в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Горького | ###### Газопровод (км) | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Весенняя | ###### Газопровод (км) | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 3 | ###### Центральная районная больница на 240 мест со встроенным корпусом молочной кухни | ###### Газопровод (км) | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### ГРП (ед.) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ###### Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальными игровыми залами и крытым бассейном (285 кв. м зеркала воды) | ###### Газопровод (км) | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
|  |  | ###### ГРП (ед.) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | ###### Магазин в северо-западной части города (ул. Ломоносова/ул. Королева) | ###### Газопровод (км) | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 6 | ###### Кафе на 20 мест в пер. Кирова | ###### Газопровод (км) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
|  | ###### Блочно-модульная котельная в районе коррекционной школы | ###### Газопровод (км) | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ###### ГРП (ед.) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Программа инвестиционных проектов развития газоснабжения МО  «Город Обоянь» в 2014 – 2023 годы

## таблица 27

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в северо-западной и восточной частях города (80 домов общей площадью 8000 кв.м) | ГРП – 1 ед. Газопровод – 4,5 км | 0,5 4,5 Итого – 5,0 | 2014-2023 | Средства застройщика |
| 2 | Газоснабжение строящихся на месте сносимого жилья многоквартирных домов по ул.3-го Интернационала (4 дома на 72 квартиры дома общей площадью 3500 кв.м). | Газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2014-2019 | Средства застройщика |
| 3 | Газоснабжение строящихся на месте сносимого жилья многоквартирных домов по ул. Ленина (3 дома на 80 квартир дома общей площадью 4200 кв.м). | Газопровод – 0,6 км | 0,6 | 2014-2018 | Средства застройщика |
| 4 | Газоснабжение строящихся на месте сносимого жилья многоквартирных домов по ул. Шмидта (2 дома на 40 квартир дома общей площадью 2000 кв. м). | Газопровод – 0,4 км | 0,4 | 2019-2021 | Средства застройщика |
| 5 | Газоснабжение строящихся на месте сносимого жилья многоквартирных домов по ул. Красноармейская (2 дома на 40 квартир дома общей площадью 2000 кв.м). | Газопровод – 0,4 км | 0,4 | 2020-2022 | Средства застройщика |
| 6 | ###### Газоснабжение строящегося детского сада на 100 мест, ул. Горького | Газопровод – 0,1 км | 0,1 | 2014 | Бюджет |
| 7 | ###### Газоснабжение строящегося детского сада на 100 мест, ул. Весенняя | Газопровод – 0,1 км | 0,1 | 2019 | Бюджет |
| 8 | ###### Газоснабжение строящейся центральной районной больницы на 240 мест со встроенным корпусом молочной кухни | ГРП – 1 ед. Газопровод – 0,5 км | 0,5 0,5 Итого – 1,0 | 2017 | Бюджет |
| 9 | ###### Газоснабжение строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальными игровыми залами и крытым бассейном площадью 285 кв. м зеркала воды | ГРП – 1 ед. Газопровод – 0,5 км | 0,5 0,5 Итого – 1,0 | 2017 | Бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | ###### Газоснабжение строящегося магазина в северо-западной части города (ул. Ломоносова/ул. Королева) | Газопровод – 0,1 км | 0,1 | 2018 | Средства застройщика |
| 11 | ###### Газоснабжение строящегося кафе на 20 мест в переулке Кирова | Газопровод – 0,1 км | 0,1 | 2022 | Средства застройщика |
| 11 | ###### Газоснабжение строящейся блочно-модульной котельной в районе коррекционной школы | Газопровод – 1,0 км ГРП – 1 ед. | 1,0 0,5 Итого-1,5 | 2014 | Средства застройщика |
|  | Всего |  | 10,8 |  |  |

4.3. Схема

развития теплоснабжения

муниципального образования

«город Обоянь»

на период 2014-2023 годы

4.3.1 Действующая система  теплоснабжения города Обоянь

Теплообеспечение  г. Обоянь осуществляется на базе централизованного и автономного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение  представляет собой пять локальных зон теплоснабжения, каждая из которых включает в себя один источник теплоснабжения (газовую котельную) и присоединенные к нему сети теплоснабжения и горячего водоснабжения:

- Городская котельная (микрорайон). Данная котельная снабжает теплом и горячей объекты многоквартирного жилищного фонда, социальной, производственной и коммерческой сфер, расположенные в центральной части города на территории микрорайона, улиц Ленина, 1 Мая, Жукова, Интернациональная, Дзержинского, Луначарского, Карла Маркса, 8 Марта. Схема зоны теплоснабжения Городской котельной дана в Приложении 1.

- Котельная № 1 «Библиотечный колледж» (ул. Шмидта). Данная котельная снабжает теплом и горячей водой  комплекс зданий библиотечного колледжа, а также объекты многоквартирного жилищного фонда, социальной, производственной и коммерческой сфер, расположенные вблизи данной котельной. Схема зоны теплоснабжения котельной № 1 «Библиотечный колледж» дана в Приложении 2.

- Котельная № 3  «Больница» (ул. Федоровского). Данная котельная снабжает теплом и горячей водой комплекс зданий центральной районной больницы. Схема зоны теплоснабжения котельной ЦРБ дана в Приложение 3.

- Котельная № 4 «Дом престарелых» (ул. Садовая). Данная котельная снабжает теплом и горячей водой комплекс зданий Дома престарелых. Схема зоны теплоснабжения котельной № 4 дана в  Приложение 4.

- Котельная № 5 (ул. Ленина 129). Данная котельная снабжает теплом и горячей водой жилой многогоквартирный дом. Схема зоны теплоснабжения котельной № 5 дана в  Приложение 5.

Вся система теплоснабжения города Обоянь имеет в экслуатации 15 котлоагрегатов общей мощностью 18,9 Гкал/ч и 8,3 км тепловых сетей в двухтрубном измерении. Эксплуатацию объектов теплоснабжения осуществляет ООО «ОКТС» г. Обоянь. Централизованным теплоснабжением обеспечены частично объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилфонд. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных источников тепла, работающих на  газе.

Строительство  основных  инженерных  сетей  системы теплоснабжения города Обоянь осуществлялось в основном  на  1970 - 1980 годы.  На текущий  период  износ  котельного оборудования и тепловых  сетей  составляет более  90 %.  Амортизационный  срок  эксплуатации  почти  по всем  объектам теплоснабжения  исчерпал  себя. Ввиду предельного износа котельного оборудования на котельных №1, №3, №4, удельный расход газа на производство тепла на 20% превышает нормативный уровень. Работы  по капитальному  ремонту  тепловых  сетей,  как правило, не обеспечиваются достаточным финансированием. Высокий  процент  изношенности  тепловых  сетей  не  позволяет  с должным  качеством и с нормативным уровнем потерь предоставлять услуги  по  обеспечению  потребителей   тепловой  энергией.

На текущий момент  70%  тепловых  сетей нуждаются в их срочной  замене. Низкое качество теплоизоляции и аварийные  ситуации  на  тепловых  сетях  создают условия для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,  что  ведет к  дополнительным  затратам  на  содержание  и  ремонт  тепловых  сетей.

Действующий тариф на тепло (без НДС) на 2012 установлен в размере 1640,84 руб./Гкал, на 2013  год  установлен в размере 1864,82 (с НДС) рублей за 1 Гкал для всех групп потребителей.

Себестоимость производства и передачи тепла потребителям составляет 1703,91 руб/Гкал.

Характеристика  действующих тепловых источников системы централизованного теплоснабжения МО «город Обоянь»

Таблица 28

| Наименование и адрес теплового источника | Год строительства котельной | Характеристика котлоагрегатов |  |  |  | Теплоноситель | Вид топлива | Присоединённая нагрузка (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) | Мощность котлов, Гкал.час. |  |  |  |
| Городская котельная (микрорайон) | 1986 | ТВГ-8 | 1986 | 100 | 13,76 | вода | газ | 6,839 |
|  |  | КСВ-3,0 | 2012 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | КСВ-3,0 | 2012 | 0 |  |  |  |  |
| Итого |  | 3 ед. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 «Библиотечный колледж» ул. Шмидта, 12 | 1975 | НИИСТУ-5 | 1975 | 100 | 1,9 | вода | газ | 1,089 |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1975 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1975 | 100 |  |  |  |  |
| Итого |  | 3 ед. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 «Больница» ул. Федоровского __ | 1977 | Универсал-5 | 1975 | 100 | 1,356 | вода | газ | 0,578 |
|  |  | Универсал-5 | 1975 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Универсал-5 | 1975 | 100 |  |  |  |  |
| Итого |  | 3 ед. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 «Дом престарелых» | 1975 | Универсал-5 | 1975 | 100 | 1,808 | вода | газ | 0,749 |
|  |  | Универсал-5 | 1975 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Универсал-5 | 1975 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Универсал-5 | 1975 | 100 |  |  |  |  |
| Итого |  | 4 ед. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 ул. Ленина, 129 | 2004 | АОГВ-35 | 2004 | 25 | 0,076 | вода | газ | 0,073 |
|  |  | АОГВ-35 | 2004 | 25 |  |  |  |  |
| Итого |  | 2 ед. |  |  |  |  |  |  |
| Всего по всем котельным |  | 15 ед. |  |  | 18,9 |  |  | 9,328 |

Характеристика сетей отопления и горячего водоснабжения системы централизованного теплоснабжения МО «город Обоянь».

Таблица  29

| № п/п | Наименование теплового источника | Год строительства | Длина участка в 2-х трубном исполнении (п.м.) | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городская котельная (микрорайон) | 1986 | 6435 | 100 |
| 2 | Котельная №1 «Библиотечный колледж» | 1975 | 854 | 100 |
| 3 | Котельная № 3 «Больница» | 1977 | 713 | 100 |
| 4 | Котельная № 4 «Дом престарелых» | 1975 | 269 | 100 |
| 5 | Котельная №5 ул. Ленина, 129 | 2004 | 29 | 25 |
|  | Всего по всем котельным |  | 8300 |  |

Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы теплоснабжения МО «город Обоянь»

Таблица 30

| № п/п | Наименование теплового источника | Собственник | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Городская котельная (микрорайон) | МО «город Обоянь» | ## ООО ОКТС |
| 2 | ## Котельная №1 «Библиотечный колледж» |  |  |
| 3 | Котельная № 3«Больница» |  |  |
| 4 | Котельная № 4 «Дом престарелых» |  |  |
| 5 | Котельная №5 ул. Ленина, 129 |  |  |

Балансы мощности и потребляемого ресурса системы теплоснабжения

### муниципального образования «город Обоянь» за 2012 год

Таблица 31

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Адрес котельной | Мощность котельной (Гкал/час) | Максимальная присоединенная нагрузка на отопление и ГВС (Гкал/час) |  |  |  | Резерв (+), Дефицит (-) мощности | Выработка тепла (Гкал) | Потери (Гкал) | Реализация тепла (Гкал) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | население | Социальная сфера | Прочие объекты |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | население | Социальная сфера | Прочие потребители | Собственные нужды |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ## 1 | ## ООО ## ОКТС | Городская котельная | 13,76 | ## 6,839 | ## 3,181 | ## 3,176 | ## 0,482 | ## 6,921 | ## 12506,0 | ## 2844,4 | ## 9661,6 | ## 3926,1 | ## 4894,3 | ## 596,0 | ## 245,2 |
| ## 2 |  | Котельная № 1 «Библиотечный колледж» | 1,9 | ## 1,089 | ## 0,1 | ## 0,9 | ## 0,089 | ## 0,811 | ## 1585,9 | ## 100 | ## 1485,9 | ## 29,3 | ## 1361,9 | ## 94,7 | ## - |
| ## 3 |  | Котельная № 3 «Больница» | 1,356 | ## 0,578 | ## - | ## 0,563 | ## 0,015 | ## 0,778 | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## - |
| 4 |  | Котельная № 4 «Дом престарелых» | 1,808 | 0,749 | - | 0,749 | - | 1,059 | 1145,4 | ## - | 1145,4 | - | 1145,4 | - | - |
| 5 |  | Котельная №5 ул. Ленина 129 | 0,076 | 0,073 | 0,073 | - | - | 0,003 | 119,6 | ## - | 119,6 | 119,6 | - | - | - |
|  |  | Итого по МО | 18,9 | 9,328 | 3,354 | 5,388 | 0,586 | 9,572 | ## 16574,8 | 2944,4 | 13630,4 | 4075,0 | 8619,5 | 690,7 | ## 245,2 |

Тепловой баланс в разрезе котельных системы централизованного теплоснабжения МО «город Обоянь».

Таблица 32

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе по тепловым источникаи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Городская котельная | Котельная № 1 «Библиотечный колледж» | Котельная № 3 «Больница» | Котельная № 4 «Дом престарелых» | Котельная №5 ул. Ленина 129 |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. | 18,9 | 13,76 | 1,9 | 1,356 | 1,808 | 0,076 |
| 2 | Рабочая мощность котельной (присоединенная нагрузка) | Гкал.час. | 9,3277 | 6,839 | 1,089 | 0,578 | 0,749 | 0,0727 |
| 3 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 49,5 | 49,9 | 57,3 | 42,6 | 41,4 | 99 |
| 4 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 16574,8 | 12506,0 | 1585,9 | 1217,9 | 1145,4 | 119,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной | кг.у.т./Гкал | 173,5 | 164,42 | 193,74 | 174,95 | 182,27 | 158,0 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 26,7 | 28,5 | 21,9 | 24,5 | 21,2 | 3,5 |
| 7 | Годовой расход условного топлива | т.т.у.т./год | 2821,157 | 2071,938 | 307,713 | 213,379 | 209,13 | 18,997 |
| 8 | Годовой расход натурального топлива | т.куб.м./год | 2438,338 | 1790,785 | 265,958 | 184,424 | 180,752 | 16,419 |
| 9 | Годовой расход электроэнергии | т.кВт.ч./год | 445,2 | 356,0 | 34,7 | 29,8 | 24,3 | 0,4 |
| 10 | Потребление тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 13630,4 | 9661,6 | 1485,9 | 1217,9 | 1145,4 | 119,6 |
|  | - жилищный фонд | Гкал/год | 4075,0 | 3926,1 | 29,3 | - | - | 119,6 |
|  | - бюджетные учреждения | Гкал/год | 8619,5 | 4894,3 | 1361,9 | 1217,9 | 1145,4 | - |
|  | - прочие потребители | Гкал/год | 690,7 | 596,0 | 94,7 | - | - | - |
|  | - собственные нужды | Гкал/год | 245,2 | 245,2 | - | - | - | - |
| 11 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 2944,4 | 2844,4 | 100,0 | - | - | - |
|  |  | % | 17,7 | 22,6 | 6,3 | - | - | - |
| 12 | Расход тепла на собственные нужды котельной | Гкал/год | 245,2 | 245,2 | - | - | - | - |
|  |  | % | 2,19 | 3,11 | - | - | - | - |

### Себестоимость тепловой энергии, реализационные тарифы и плата за подключение к тепловым сетям в теплоснабжающих предприятиях муниципального образования «город Обоянь» в 2012 году

Таблица 33

| № п/п | Источник теплоснабжения | Отапливаемая площадь (кв.м) |  |  |  | Себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии руб./Гкал | Тариф на реализацию тепловой энергии потребителям (руб./Гкал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Общий | В том числе |  |  |
|  |  |  | население | Социальная сфера | Прочие потребители |  |  | население | Социальная сфера | Прочие потребители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Городская котельная | 43800,0 | 18263,5 | 22764,2 | 2772,3 | 1755-03 | 1640-84 | 1640-84 | 1640-84 | 1640-84 |
| 2 | Котельная № 1 «Библиотечный колледж» | 5917,0 | 156,0 | 5263,0 | 498,0 | 1526-37 | 1640-84 | 1640-84 | 1640-84 | 1640-84 |
| 3 | Котельная № 3 «Больница» | 6405,0 | - | 6405,0 | - | 1497-91 | 1640-84 | 1640-84 | 1640-84 | 1640-84 |
| 4 | Котельная № 4 «Дом престарелых» | 6026,0 | - | 6026,0 | - | 1803-31 | 1640-84 | 1640-84 | 1640-84 | 1640-84 |
| 5 | Котельная №5 ул. Ленина 129 | 540,7 | 540,7 | - | - | 1627-07 | 1640-84 | 1640-84 | 1640-84 | 1640-84 |
|  | Итого | 62688,7 | 18960,2 | 40458,2 | 3270,3 | 1703-91 | 1640-84 | 1640-84 | 1640-84 | 1640-84 |

Определение радиуса эффективного теплоснабжения источников тепла системы централизованного теплоснабжения

муниципального образования «город Обоянь» по состоянию на 01.01.2012г

Таблица 34

| № п/п | Существующий источник теплоснабжения | Мощность Котельной (Гкал/час) | Максимальная присоединенная нагрузка на отопление и ГВС (Гкал/час) (тонн пара/час) | Распределение присоединенной мощности потребителей по радиусу удаленности потребителей от источника питания и уровню потерь тепла в сетях |  |  |  |  |  |  |  | Размер радиуса эффективного теплоснабжения (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Удаленность от источника питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | До 500 м |  | До 1000 м |  | До 1500 м |  | До 2000 м |  |  |
|  |  |  |  | Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) | Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) | Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) | Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 |
| 1 | Городская котельная | ## 13,46 | ## 6,722 | ## 30 | ## 5 | ## 30 | ## 15 | ## 30 | ## 30 | ## 10 | ## 40 | ## 500 |
| 2 | Котельная № 1 «Библиотечный колледж» | ## 1,9 | ## 1,089 | ## 80 | ## 5 | ## 20 | ## 15 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 500 |
| 3 | Котельная № 3 «Больница» | 1,356 | 0,578 | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 4 | Котельная № 4 «Дом престарелых» | ## 1,808 | ## 0,749 | ## 100 | ## 5 | - | - | - | - | - | - | ## 500 |
| 5 | Котельная №5 ул. Ленина 129 | ## 0,0734 | ## 0,0727 | ## 100 | ## 5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 500 |

Прогноз обеспечения теплоснабжением строящегося жилья

в муниципальном образовании  «город Обоянь»  на 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица 35

| № п/п | Наименование территории застройки | Предполагаемый источник теплоснабжения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома в северо-западной и восточной частях города | Автономный газовый водонагреватель | домов | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | - |
|  |  |  | кв. м | 8000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4000 | - |
| 2 | Многоквартирные жилые дома по ул. 3-го Интернационала на месте сносимого жилья | Автономный газовый водонагреватель | дом./кв-р | 4/72 | 1/36 | - | 1/16 | 1/8 | - | 1/12 | - |
|  |  |  | кв. м | 3500 | 1900 | - | 800 | 400 | - | 400 | - |
| 3 | Многоквартирные жилые дома по ул. Ленина на месте сносимого жилья | Автономный газовый водонагреватель | дом./кв-р | 3/80 | 1/36 | 1/8 | - | - | 1/36 | - | - |
|  |  |  | кв. м | 4200 | 1900 | 400 | - | - | 1900 | - | - |
| 4 | Многоквартирные жилые дома по ул. Шмидта на месте сносимого жилья | Автономный газовый водонагреватель | дом./кв-р | 2/40 | - | - | - | - | - | 2/40 | - |
|  |  |  | кв. м | 2000 | - | - | - | - | - | 2000 | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома по ул. Красноармейская на месте сносимого жилья | Автономный газовый водонагреватель | дом./кв-р | 2/40 | - | - | - | - | - | 2/40 | - |
|  |  |  | кв. м | 2000 | - | - | - | - | - | 2000 | - |
|  | Итого |  | дом./кв-р | 91/312 | 10/80 | 9/16 | 9/24 | 9/16 | 9/44 | 49/132 | - |
|  |  |  | кв. м | 20500 | 4600 | 1200 | 1600 | 1200 | 2700 | 8400 | - |

Прогноз обеспечения теплоснабжением строящихся объектов социальной сферы

в МО «город Обоянь»  в 2014– 23 годах

Таблица 36

| № п/п | Наименование строящихся объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Предполагаемый источник теплоснабжения | Сроки ввода объектов в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Горького | ###### БМГК – 0,2 МВт | х |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Весенняя | ###### БМГК – 0,2 МВт |  |  |  |  |  | х |  |
| 3 | ###### Центральная районная больница на 240 мест со встроенным корпусом молочной кухни | ###### БМГК – 2х0,5 МВт |  |  |  | х |  |  |  |
| 4 | ###### Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальными игровыми залами и крытым бассейном (285 кв. м зеркала воды) | ###### БМГК – 2х0,5 МВт |  |  |  |  |  | х |  |
| 5 | ###### Магазин в северо-западной части города (ул. Ломоносова/ул. Королева) | ###### Автономный газовый теплогенератор |  |  |  |  | х |  |  |
| 6 | ###### Кафе на 20 мест в пер. Кирова | ###### Автономный газовый теплогенератор |  |  |  |  |  | х |  |

Примечание.  БМГК – автоматизированная блочно-модульная газовая котельная

Прогноз наличия площадей потребителей тепла и горячей воды, подключенных к системе

централизованного теплоснабжения в МО «город Обоянь» на 2014 – 2028 годах

Таблица 37

| № п/п | Существующий или планируемый источник теплоснабжения | Наименование потребителей тепловой энергии | Ед. изм. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городская котельная (микрорайон) | Всего | кв.м | 43800,0 | 43400,0 | 42900,0 | 42700,0 | 42500,0 | 41900,0 | 40400,0 |
|  |  | - население (МКД) | кв.м | 18263,5 | 18000,0 | 17500,0 | 17300,0 | 17100,0 | 16500,0 | 15000,0 |
|  |  | - объекты социальной сферы | кв.м | 22764,2 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 |
|  |  | - прочие потребители | кв.м | 2772,3 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 2 | Котельная №1 «Библиотечный колледж» | Всего | кв.м | 5917,0 | 5917,0 | 5917,0 | 5917,0 | 5917,0 | 5917,0 | 5917,0 |
|  |  | - население (МКД) | кв.м | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
|  |  | - объекты социальной сферы | кв.м | 5263,0 | 5263,0 | 5263,0 | 5263,0 | 5263,0 | 5263,0 | 5263,0 |
|  |  | - прочие потребители | кв.м | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 |
| 3 | Котельная № 3 «Больница» | Всего | кв.м | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 |
|  |  | - объекты социальной сферы | кв.м | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 |
| 4 | Котельная № 4 «Дом престарелых» | Всего | кв.м | 6026,0 | 6026,0 | 6026,0 | 6026,0 | 6026,0 | 6026,0 | 6026,0 |
|  |  | - объекты социальной сферы | кв.м | 6026,0 | 6026,0 | 6026,0 | 6026,0 | 6026,0 | 6026,0 | 6026,0 |
| 5 | Котельная №5 ул. Ленина, 129 | Всего | кв.м | 540,7 | 540,7 | 540,7 | 540,7 | 540,7 | 540,7 | 540,7 |
|  |  | - население (МКД) | кв.м | 540,7 | 540,7 | 540,7 | 540,7 | 540,7 | 540,7 | 540,7 |
|  | Итого | Всего | кв.м | 62688,7 | 62288,7 | 61788,7 | 61588,7 | 61388,7 | 60788,7 | 59288,7 |
|  |  | - население (МКД) | кв.м | 18960,2 | 18696,7 | 18196,7 | 17996,7 | 17796,7 | 17196,7 | 15696,7 |
|  |  | - объекты социальной сферы | кв.м | 40458,2 | 40394,0 | 40394,0 | 40394,0 | 40394,0 | 40394,0 | 40394,0 |
|  |  | - прочие потребители | кв.м | 3270,3 | 3198,0 | 3198,0 | 3198,0 | 3198,0 | 3198,0 | 3198,0 |

### Перспективные балансы мощности и объемы потребляемого ресурса системы теплоснабжения

### муниципального образования город «Обоянь» на период 2014-2028 годов

Таблица 38

| № п/п | Существующий источник теплоснабжения | Временные периоды (тапы) | Мощность Котельной (Гкал/час) | Теплоноситель (вода, пар) | Присоединенная нагрузка на отопление и ГВС (Гкал/час) |  |  |  | Резерв (+), Дефицит (-) мощности | Выработка тепла (Гкал) | Потери в сетях (Гкал) | Реализация тепла (Гкал) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | население | Социальная сфера | Прочие объекты |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | население | Социальная сфера | Прочие потребители | Собственные нужды |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 | ## 16 | ## 17 |
| ## 1 | Городская котельная | ## 2014 | ## 13,76 | ## вода | ## 6,839 | ## 3,181 | ## 3,176 | ## 0,482 | ## 6,921 | ## 12587,2 | ## 2844,4 | ## 9661,6 | ## 3926,1 | ## 4894,3 | ## 596,0 | ## 245,2 |
|  |  | ## 2015 | ## 9,0 | ## вода | ## 6,777 | ## 3,141 | ## 3,167 | ## 0,469 | ## 2,223 | ## 11966,8 | ## 2393,4 | ## 9573,4 | ## 3868,2 | ## 4880,0 | ## 580,0 | ## 245,2 |
|  |  | ## 2016 | ## 9,0 | ## вода | ## 6,698 | ## 3,062 | ## 3,167 | ## 0,469 | ## 2,302 | ## 11559,4 | ## 2096,3 | ## 9463,1 | ## 3757,9 | ## 4880,0 | ## 580,0 | ## 245,2 |
|  |  | ## 2017 | ## 9,0 | ## вода | ## 6,667 | ## 3,031 | ## 3,167 | ## 0,469 | ## 2,333 | ## 11486,6 | ## 2067,6 | ## 9419,0 | ## 3713,8 | ## 4880,0 | ## 580,0 | ## 245,2 |
|  |  | ## 2018 | ## 9,0 | ## вода | ## 6,636 | ## 3,000 | ## 3,167 | ## 0,469 | ## 2,364 | ## 11294,9 | ## 1920,1 | ## 9374,8 | ## 3669,6 | ## 4880,0 | ## 580,0 | ## 245,2 |
|  |  | ## 2023 | ## 9,0 | ## вода | ## 6,542 | ## 2,906 | ## 3,167 | ## 0,469 | ## 2,458 | ## 10747,1 | ## 1504,6 | ## 9242,5 | ## 3537,3 | ## 4880,0 | ## 580,0 | ## 245,2 |
|  |  | ## 2028 | ## 9,0 | ## вода | ## 6,308 | ## 2,672 | ## 3,167 | ## 0,469 | ## 2,692 | ## 10126,8 | ## 1215,2 | ## 8911,6 | ## 3206,4 | ## 4880,0 | ## 580,0 | ## 245,2 |
| ## 2 | Котельная № 1 «Библиотечный колледж» | ## 2014 | ## 1,9 | ## вода | ## 1,089 | ## 0,1 | ## 0,9 | ## 0,089 | ## 0,811 | ## 1585,9 | ## 100 | ## 1485,9 | ## 29,3 | ## 1361,9 | ## 94,7 | ## - |
|  |  | ## 2015 | ## 1,9 | ## вода | ## 1,089 | ## 0,1 | ## 0,9 | ## 0,089 | ## 0,811 | ## 1585,9 | ## 100 | ## 1485,9 | ## 29,3 | ## 1361,9 | ## 94,7 | ## - |
|  |  | ## 2016 | ## 1,9 | ## вода | ## 1,089 | ## 0,1 | ## 0,9 | ## 0,089 | ## 0,811 | ## 1585,9 | ## 100 | ## 1485,9 | ## 29,3 | ## 1361,9 | ## 94,7 | ## - |
|  |  | ## 2017 | ## 1,9 | ## вода | ## 1,089 | ## 0,1 | ## 0,9 | ## 0,089 | ## 0,811 | ## 1585,9 | ## 100 | ## 1485,9 | ## 29,3 | ## 1361,9 | ## 94,7 | ## - |
|  |  | ## 2018 | ## 1,9 | ## вода | ## 1,089 | ## 0,1 | ## 0,9 | ## 0,089 | ## 0,811 | ## 1585,9 | ## 100 | ## 1485,9 | ## 29,3 | ## 1361,9 | ## 94,7 | ## - |
|  |  | ## 2023 | ## 1,9 | ## вода | ## 1,089 | ## 0,1 | ## 0,9 | ## 0,089 | ## 0,811 | ## 1585,9 | ## 100 | ## 1485,9 | ## 29,3 | ## 1361,9 | ## 94,7 | ## - |
|  |  | ## 2028 | ## 1,9 | ## вода | ## 1,089 | ## 0,1 | ## 0,9 | ## 0,089 | ## 0,811 | ## 1585,9 | ## 100 | ## 1485,9 | ## 29,3 | ## 1361,9 | ## 94,7 | ## - |
| ## 3 | Котельная № 3 «Больница» | ## 2014 | ## 1,356 | ## вода | ## 0,578 | ## - | ## 0,563 | ## 0,015 | ## 0,778 | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## - |
|  |  | ## 2015 | ## 1,356 | ## вода | ## 0,578 | ## - | ## 0,563 | ## 0,015 | ## 0,778 | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## - |
|  |  | ## 2016 | ## 1,356 | ## вода | ## 0,578 | ## - | ## 0,563 | ## 0,015 | ## 0,778 | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## - |
|  |  | ## 2017 | ## 1,356 | ## вода | ## 0,578 | ## - | ## 0,563 | ## 0,015 | ## 0,778 | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## - |
|  |  | ## 2018 | ## 1,356 | ## вода | ## 0,578 | ## - | ## 0,563 | ## 0,015 | ## 0,778 | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## - |
|  |  | ## 2023 | ## 1,356 | ## вода | ## 0,578 | ## - | ## 0,563 | ## 0,015 | ## 0,778 | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## - |
|  |  | ## 2028 | ## 1,356 | ## вода | ## 0,578 | ## - | ## 0,563 | ## 0,015 | ## 0,778 | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## 1217,9 | ## - | ## - |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 4 | Котельная № 4 «Дом престарелых» | ## 2014 | ## 1,808 | ## вода | 0,749 | - | 0,749 | - | 1,059 | 1145,4 | ## - | 1145,4 | - | 1145,4 | - | - |
|  |  | ## 2015 | 1,808 | ## вода | 0,749 | - | 0,749 | - | 1,059 | 1145,4 | - | 1145,4 | - | 1145,4 | - | - |
|  |  | ## 2016 | 1,808 | ## вода | 0,749 | - | 0,749 | - | 1,059 | 1145,4 | - | 1145,4 | - | 1145,4 | - | - |
|  |  | ## 2017 | 1,808 | ## вода | 0,749 | - | 0,749 | - | 1,059 | 1145,4 | - | 1145,4 | - | 1145,4 | - | - |
|  |  | ## 2018 | 1,808 | ## вода | 0,749 | - | 0,749 | - | 1,059 | 1145,4 | - | 1145,4 | - | 1145,4 | - | - |
|  |  | ## 2023 | 1,808 | ## вода | 0,749 | - | 0,749 | - | 1,059 | 1145,4 | - | 1145,4 | - | 1145,4 | - | - |
|  |  | ## 2028 | 1,808 | ## вода | 0,749 | - | 0,749 | - | 1,059 | 1145,4 | - | 1145,4 | - | 1145,4 | - | - |
| ## 5 | Котельная №5 ул. Ленина 129 | ## 2014 | 0,076 | ## вода | 0,073 | 0,073 | - | - | 0,003 | 102,7 | ## - | 102,7 | 102,7 | - | - | - |
|  |  | ## 2015 | 0,076 | ## вода | 0,073 | 0,073 | - | - | 0,003 | 102,7 | ## - | 102,7 | 102,7 | - | - | - |
|  |  | ## 2016 | 0,076 | ## вода | 0,073 | 0,073 | - | - | 0,003 | 102,7 | ## - | 102,7 | 102,7 | - | - | - |
|  |  | ## 2017 | 0,076 | ## вода | 0,073 | 0,073 | - | - | 0,003 | 102,7 | ## - | 102,7 | 102,7 | - | - | - |
|  |  | ## 2018 | 0,076 | ## вода | 0,073 | 0,073 | - | - | 0,003 | 102,7 | ## - | 102,7 | 102,7 | - | - | - |
|  |  | ## 2023 | 0,076 | ## вода | 0,073 | 0,073 | - | - | 0,003 | 102,7 | ## - | 102,7 | 102,7 | - | - | - |
|  |  | ## 2028 | 0,076 | ## вода | 0,073 | 0,073 | - | - | 0,003 | 102,7 | ## - | 102,7 | 102,7 | - | - | - |
| ## 6 | БМГК детсада на 100 мест ул. Горького | ## - | - | ## - | - | - | - | - | - | - | ## - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2015 | 0,17 | ## вода | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,02 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | - |
|  |  | ## 2016 | 0,17 | ## вода | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,02 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | - |
|  |  | ## 2017 | 0,17 | ## вода | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,02 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | - |
|  |  | 2018 | 0,17 | ## вода | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,02 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | - |
|  |  | 2023 | 0,17 | ## вода | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,02 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | - |
|  |  | 2028 | 0,17 | ## вода | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,02 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | - |
| ## 7 | БМГК детсада на 100 мест ул. Весенняя | 2019 | ## 0,17 | ## вода | ## 0,15 | - | ## 0,15 | - | ## 0,02 | ## 300 | ## - | ## 300 | - | ## 300 | - | - |
|  |  | 2023 | ## 0,17 | ## вода | ## 0,15 | - | ## 0,15 | - | ## 0,02 | ## 300 | ## - | ## 300 | - | ## 300 | - | - |
|  |  | 2028 | ## 0,17 | ## вода | ## 0,15 | - | ## 0,15 | - | ## 0,02 | ## 300 | ## - | ## 300 | - | ## 300 | - | - |
| ## 8 | ## БМГК ЦРБ на 240 коек | 2017 | ## 0,83 | ## вода | ## 0,5 | - | ## 0,5 | - | ## 0,33 | ## 900 | ## - | ## 900 | - | ## 900 | - | - |
|  |  | 2018 | ## 0,83 | ## вода | ## 0,5 | - | ## 0,5 | - | ## 0,33 | ## 900 | ## - | ## 900 | - | ## 900 | - | - |
|  |  | 2023 | ## 0,83 | ## вода | ## 0,5 | - | ## 0,5 | - | ## 0,33 | ## 900 | ## - | ## 900 | - | ## 900 | - | - |
|  |  | 2028 | ## 0,83 | ## вода | ## 0,5 | - | ## 0,5 | - | ## 0,33 | ## 900 | ## - | ## 900 | - | ## 900 | - | - |
| ## 9 | ## БМГК ФОК ## с крытым бассейном | 2020 | ## 0,83 | ## вода | ## 0,6 | - | ## 0,6 | - | ## 0,23 | ## 1100 | ## - | ## 1100 | - | ## 1100 | - | - |
|  |  | 2023 | ## 0,83 | ## вода | ## 0,6 | - | ## 0,6 | - | ## 0,23 | ## 1100 | ## - | ## 1100 | - | ## 1100 | - | - |
|  |  | 2028 | ## 0,83 | ## вода | ## 0,6 | - | ## 0,6 | - | ## 0,23 | ## 1100 | ## - | ## 1100 | - | ## 1100 | - | - |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 10 | ## БМГК в районе коррекционной школы | ## 2014 | 0,83 | ## вода | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,68 | ## 300 | - | 300 | - | 300 | - | - |
|  |  | ## 2015 | 0,83 | ## вода | 0,2 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,63 | ## 500 | - | 500 | 100 | 300 | 100 | - |
|  |  | ## 2016 | 0,83 | ## вода | 0,3 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,53 | ## 600 | - | 600 | 200 | 300 | 100 | - |
|  |  | ## 2017 | 0,83 | ## вода | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,43 | ## 800 | - | 800 | 200 | 400 | 200 | - |
|  |  | ## 2018 | 0,83 | ## вода | 0,5 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,33 | ## 1000 | - | 1000 | 300 | 400 | 300 | - |
|  |  | ## 2023 | 0,83 | ## вода | 0,6 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,23 | ## 1200 | - | 1200 | 300 | 600 | 300 | - |
|  |  | ## 2028 | 0,83 | ## вода | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,13 | ## 1400 | - | 1400 | 400 | 600 | 400 | - |
|  | ## Итого | ## 2014 | 19,73 | ## вода | 9,48 | 3,35 | 5,54 | 0,72 | 10,25 | ## 16939 | 2944,4 | 13913 | 4058 | 8920 | 690,7 | 245,2 |
|  |  | 2015 | ## 15,14 | ## вода | ## 9,62 | 3,36 | ## 5,68 | 0,62 | ## 5,52 | ## 16819 | ## 2493,4 | ## 14325 | 4100 | ## 9205 | 774,7 | 245,2 |
|  |  | ## 2016 | ## 15,14 | ## вода | ## 9,64 | 3,34 | ## 5,68 | 0,62 | ## 5,50 | ## 16511 | ## 2196,3 | ## 14315 | 4090 | ## 9205 | 774,7 | 245,2 |
|  |  | ## 2017 | ## 15,97 | ## вода | ## 10,21 | 3,3 | ## 6,23 | 0,67 | ## 4,76 | ## 17538 | ## 2167,6 | ## 15371 | 4046 | ## 10205 | 874,7 | 245,2 |
|  |  | 2018 | ## 15,97 | ## вода | ## 10,28 | 3,32 | ## 6,23 | 0,72 | ## 5,7 | ## 17547 | ## 2020,1 | ## 15527 | 4102 | ## 10205 | 974,7 | 245,2 |
|  |  | 2023 | ## 16,97 | ## вода | ## 10,88 | 3,23 | ## 7,08 | 0,72 | ## 5,94 | ## 17599 | ## 1604,6 | ## 16994 | 3969 | ## 11805 | 974,7 | 245,2 |
|  |  | 2028 | ## 16,97 | ## вода | ## 10,9 | 3,05 | ## 7,08 | 0,77 | ## 6,07 | ## 18179 | ## 1315,2 | ## 16864 | 3738 | ## 11805 | 1074,7 | 245,2 |

Прогноз строительства источников тепла для обеспечения теплом вводимых в период 2014-2028 годов

объектов жилья и социальной сферы в муниципальном образовании «город Обоянь»

Таблица 39

| № п/п | Наименование вводимых объектов строительства | Отапливаемая площадь | Период стр-ва | Мощность по теплу (Гкал/час) | Предложение по обеспечению теплом (строительство источников тепла) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Индивидуальные жилые дома на востоке города | 8000 | 2014-2023 | 0,8 | Автономные квартирные газовые водонагреватели |
|  | Многоквартирные дома по ул. 3-го Интернационала | 3500 | 2014-2019 | 0,015 |  |
|  | Многоквартирные дома по ул. Ленина | 4200 | 2014-2018 | 0,006 |  |
|  | Многоквартирные дома по ул. Шмидта | 2000 | 2019-2021 | 0,021 |  |
|  | Многоквартирные дома по ул. Красноармейская | 2000 | 2019-2023 | 0,012 |  |
|  | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Горького | ###### 1500 | 2014 | 0,15 | Блочно-модульные газовые автоматизированные котельные мощностью 0,2 МВт/час каждая |
|  | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Весенняя | ###### 1500 | 2019 | 0,15 |  |
|  | ###### Центральная районная больница на 240 коек | ###### 6000 | 2017 | 0,5 | Блочно-модульные газовые автоматизированные котельные мощностью 2х0,5 МВт/час каждая |
|  | ###### ФОК с крытым бассейном | ###### 5000 | 2020 | 0,5 |  |
|  | ###### Магазин на северо-западе города | ###### 200 | 2018 | 0,02 | Автономные газовые водонагреватели |
|  | ###### Кафе на 20 мест в пер. Кирова | ###### 200 | 2022 | 0,02 |  |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения отоплением и горячим водоснабжением вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в  МО «город Обоянь»

Таблица 40

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной сферы | Срок стр-ва | Тепловые источники (ед./Гкал) | Тепловые сети (км) | Сети ГВС (км) | Газопровод (км) | ГРП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Горького | 2014 | Блочно-модульная газовая автоматизированная котельная мощностью 0,2 МВт/час, каждая | 0,05 | 0,05 | 0,1 | - |
| 3 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Весенняя | 2019 |  | 0,05 | 0,05 | 0,1 | - |
| 4 | ###### Центральная районная больница на 240 коек | 2017 | Блочно-модульные газовые автоматизированные котельные мощностью 2х0,5 МВт/час каждая | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1 |
|  | ###### ФОК с крытым бассейном | 2020 |  | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1 |
|  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 2 |

Прогноз по реконструкции (модернизации) действующих  источников тепла в целях обеспечения

качественного  и надежного теплоснабжения потребителей и оптимизации затрат на производство

тепловой энергии в период 2013-2027 годов в городе Обоянь

Таблица 41

| № п/п | Наименование и адрес источника тепла | Основание для реконструкции и модернизации | ## Предложение по реконструкции (модернизации) источника тепла | ## Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Городская котельная | Физический и моральный износ котельного и насосного оборудования | Замена газового котла ТГВ-8 на КСВ-3 - 1 ед. | 2014 |
|  |  |  | Замена сетевых циркуляционных насосов - 2 ед. | 2014 |
|  |  | Эффективное использование топлива | Замена газорегуляторного устройства - 1 ед. | 2014 |
|  |  | Разгрузка городской котельной с целью сокращения протяженности тепловых сетей | Строительство БМГК – 1,0 МВт в районе коррекционной школы | 2014 |
| 2 | Котельная №1 «Библиотечный колледж» | Физический и моральный износ котельного и насосного оборудования | Реконструкция (замена) газовых котлов - 3 ед. | 2016 |
|  |  |  | Замена сетевых циркуляционных насосов - 2 ед. | 2016 |
|  |  | Обеспечение подготовки теплоносителя | Замена установки подготовки сетевой воды – 1 ед. | 2016 |
|  |  | Эффективное использование топлива | Замена газорегуляторного устройства – 1 ед. | 2016 |
| 3 | Котельная № 3 «Больница» | Физический и моральный износ котельного и насосного оборудования | Реконструкция (замена) газовых котлов - 3 ед. | 2018 |
|  |  |  | Замена сетевых циркуляционных насосов - 3 ед. | 2018 |
|  |  | Обеспечение подготовки теплоносителя | Замена установки подготовки сетевой воды – 1 ед. | 2018 |
|  |  | Эффективное использование топлива | Замена газорегуляторного устройства – 1 ед. | 2018 |
| 4 | Котельная № 4 «Дом престарелых» | Физический и моральный износ котельного и насосного оборудования | Реконструкция (замена) газовых котлов - 4 ед. | 2020 |
|  |  |  | Замена сетевых циркуляционных насосов - 4 ед. | 2020 |
|  |  | Обеспечение подготовки теплоносителя | Замена установки подготовки сетевой воды – 2 ед. | 2020 |
|  |  | Эффективное использование топлива | Замена газорегуляторного устройства – 1 ед. | 2020 |

Прогноз строительства и реконструкции  сетей теплоснабжения и ГВС в целях обеспечения

качественного  и надежного теплоснабжения потребителей и оптимизации затрат

на передачу тепловой энергии в период 2013-2027 годов в городе Обоянь

Таблица 42

| № п/п | Наименование территории (микрорайона, улицы) поселения | Наименование участка теплоснабжения | Основание для строительства и реконструкции | ## Предложение по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения и ГВС | ## Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ## Городская котельная | Действующая сеть теплоснабжения и ГВС | Износ 100% | Замена сетей теплоснабжения и ГВС 2500 п.м. | 2014-2023 |
| 2 | Котельная №1 «Библиотечный колледж» | Действующая сеть теплоснабжения и ГВС | Износ 100% | Замена сетей теплоснабжения и ГВС 854 п.м. | 2014-2023 |
| 3 | Котельная № 3 «Больница» | Действующая сеть теплоснабжения и ГВС | Износ 100% | Замена сетей теплоснабжения и ГВС 300 п.м. | 2014-2023 |

Перспективные топливные балансы источников тепла

### муниципального образования город Суджа на период 2013-2027 годов

Таблица 43

| № п/п | Существующий источник теплоснабжения | Временные периоды (тапы) | Мощность котельной Гкал/час | Вид топлива | Теплоноситель (вода, пар) | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Выработка тепла (Гкал) | Удельный расход топлива на 1 Гкал |  | Годовой расход топлива на 1 Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кг условного топлива | ф.е. натурального топлива (куб. м газа) | тонн условного топлива | ф.е. натурального топлива (тыс.куб. м газа) |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | 6 | ## 7 | ## 8 | 9 | 10 | ## 11 | ## 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Городская котельная | ## 2014 | ## 13,76 | газ | вода | ## 6,839 | ## 12587,2 | ## 164,42 | ## 142,27 | ## 2071,9 | ## 1790,8 |
|  |  | 2015 | ## 9,0 | газ | вода | ## 6,777 | ## 11966,8 | ## 162,0 | ## 140,74 | ## 1938,6 | ## 1684,2 |
|  |  | ## 2016 | ## 9,0 | газ | вода | ## 6,698 | ## 11559,4 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 1849,5 | ## 1606,8 |
|  |  | ## 2017 | ## 9,0 | газ | вода | ## 6,667 | ## 11486,6 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 1837,9 | ## 1596,6 |
|  |  | 2018 | ## 9,0 | газ | вода | ## 6,636 | ## 11294,9 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 1807,2 | ## 1560,0 |
|  |  | 2023 | ## 9,0 | газ | вода | ## 6,542 | ## 10747,1 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 1719,5 | ## 1493,8 |
|  |  | 2028 | ## 9,0 | газ | вода | ## 6,308 | ## 10126,8 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 1620,3 | ## 1407,6 |
| ## 2 | ## Котельная № 1 ## «Библиотечный колледж» | ## 2014 | ## 1,9 | газ | вода | ## 1,089 | ## 1585,9 | ## 193,74 | ## 167,7 | ## 307,713 | ## 265,958 |
|  |  | ## 2015 | ## 1,9 | газ | вода | ## 1,089 | ## 1585,9 | ## 193,74 | ## 167,7 | ## 307,713 | ## 265,958 |
|  |  | ## 2016 | ## 1,9 | газ | вода | ## 1,089 | ## 1585,9 | ## 193,74 | ## 167,7 | ## 307,713 | ## 265,958 |
|  |  | ## 2017 | ## 1,9 | газ | вода | ## 1,089 | ## 1585,9 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 253,7 | ## 220,4 |
|  |  | ## 2018 | ## 1,9 | газ | вода | ## 1,089 | ## 1585,9 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 253,7 | ## 220,4 |
|  |  | ## 2023 | ## 1,9 | газ | вода | ## 1,089 | ## 1585,9 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 253,7 | ## 220,4 |
|  |  | ## 2028 | ## 1,9 | газ | вода | ## 1,089 | ## 1585,9 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 253,7 | ## 220,4 |
| ## 3 | ## Котельная № 3 «Больница» | ## 2014 | ## 1,356 | газ | вода | ## 0,578 | ## 1217,9 | ## 174,95 | ## 151,42 | ## 213,379 | ## 184,424 |
|  |  | 2015 | ## 1,356 | газ | вода | ## 0,578 | ## 1217,9 | ## 174,95 | ## 151,42 | ## 213,379 | ## 184,424 |
|  |  | ## 2016 | ## 1,356 | газ | вода | ## 0,578 | ## 1217,9 | ## 174,95 | ## 151,42 | ## 213,379 | ## 184,424 |
|  |  | ## 2017 | ## 1,356 | газ | вода | ## 0,578 | ## 1217,9 | ## 174,95 | ## 151,42 | ## 213,379 | ## 184,424 |
|  |  | 2018 | ## 1,356 | газ | вода | ## 0,578 | ## 1217,9 | ## 174,95 | ## 151,42 | ## 213,379 | ## 184,424 |
|  |  | 2023 | ## 1,356 | газ | вода | ## 0,578 | ## 1217,9 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 194,9 | ## 169,3 |
|  |  | 2028 | ## 1,356 | газ | вода | ## 0,578 | ## 1217,9 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 194,9 | ## 169,3 |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 4 | ## Котельная № 4 «Дом престарелых» | ## 2014 | ## 1,808 | газ | вода | ## 0,749 | 1145,4 | ## 182,27 | ## 157,8 | ## 209,13 | ## 180,752 |
|  |  | 2015 | ## 1,808 | газ | вода | ## 0,749 | 1145,4 | ## 182,27 | ## 157,8 | ## 209,13 | ## 180,752 |
|  |  | ## 2016 | ## 1,808 | газ | вода | ## 0,749 | 1145,4 | ## 182,27 | ## 157,8 | ## 209,13 | ## 180,752 |
|  |  | ## 2017 | ## 1,808 | газ | вода | ## 0,749 | 1145,4 | ## 182,27 | ## 157,8 | ## 209,13 | ## 180,752 |
|  |  | 2018 | ## 1,808 | газ | вода | ## 0,749 | 1145,4 | ## 182,27 | ## 157,8 | ## 209,13 | ## 180,752 |
|  |  | 2023 | ## 1,808 | газ | вода | ## 0,749 | 1145,4 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 183,3 | ## 159,2 |
|  |  | 2028 | ## 1,808 | газ | вода | ## 0,749 | 1145,4 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 183,3 | ## 159,2 |
| ## 5 | ## Котельная № 5 ул. Ленина ,129 | ## 2014 | ## 0,076 | газ | вода | 0,073 | 102,7 | ## 158,0 | ## 137,28 | ## 19,997 | ## 16,419 |
|  |  | 2015 | ## 0,076 | газ | вода | 0,073 | 102,7 | ## 158,0 | ## 137,28 | ## 19,997 | ## 16,419 |
|  |  | ## 2016 | ## 0,076 | газ | вода | 0,073 | 102,7 | ## 158,0 | ## 137,28 | ## 19,997 | ## 16,419 |
|  |  | ## 2017 | ## 0,076 | газ | вода | 0,073 | 102,7 | ## 158,0 | ## 137,28 | ## 19,997 | ## 16,419 |
|  |  | 2018 | ## 0,076 | газ | вода | 0,073 | 102,7 | ## 158,0 | ## 137,28 | ## 19,997 | ## 16,419 |
|  |  | 2023 | ## 0,076 | газ | вода | 0,073 | 102,7 | ## 158,0 | ## 137,28 | ## 19,997 | ## 16,419 |
|  |  | 2028 | ## 0,076 | газ | вода | 0,073 | 102,7 | ## 158,0 | ## 137,28 | ## 19,997 | ## 16,419 |
| ## 6 | ## БМГК детсада на ул. Горького | ## 2014 | - | газ | вода | - | - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  |  | 2015 | 0,17 | газ | вода | 0,15 | 300 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 48,0 | ## 41,7 |
|  |  | ## 2016 | 0,17 | газ | вода | 0,15 | 300 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 48,0 | ## 41,7 |
|  |  | ## 2017 | 0,17 | газ | вода | 0,15 | 300 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 48,0 | ## 41,7 |
|  |  | 2018 | 0,17 | газ | вода | 0,15 | 300 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 48,0 | ## 41,7 |
|  |  | 2023 | 0,17 | газ | вода | 0,15 | 300 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 48,0 | ## 41,7 |
|  |  | 2028 | 0,17 | газ | вода | 0,15 | 300 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 48,0 | ## 41,7 |
| ## 7 | ## БМГК детсада на ул. Весенняя | 2019 | ## 0,17 | газ | вода | ## 0,15 | ## 300 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 48,0 | ## 41,7 |
|  |  | 2023 | ## 0,17 | газ | вода | ## 0,15 | ## 300 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 48,0 | ## 41,7 |
|  |  | 2028 | ## 0,17 | газ | вода | ## 0,15 | ## 300 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 48,0 | ## 41,7 |
| ## 8 | ## БМГК ЦРБ на 240 коек | ## 2017 | ## 0,83 | газ | вода | ## 0,5 | 900 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 144 | ## 125,1 |
|  |  | 2018 | ## 0,83 | газ | вода | ## 0,5 | 900 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 144 | ## 125,1 |
|  |  | 2023 | ## 0,83 | газ | вода | ## 0,5 | 900 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 144 | ## 125,1 |
|  |  | 2028 | ## 0,83 | газ | вода | ## 0,5 | 900 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 144 | ## 125,1 |
| ## 9 | ## БМГК ФОК с крытым бассейном | ## 2017 | ## 0,83 | газ | вода | ## 0,6 | 1100 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 176,0 | ## 152,9 |
|  |  | 2020 | ## 0,83 | газ | вода | ## 0,6 | ## 1100 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 176,0 | ## 152,9 |
|  |  | 2023 | ## 0,83 | газ | вода | ## 0,6 | ## 1100 | ## 160,0 | 139,0 | 176,0 | 152,9 |
|  |  | 2028 | ## 0,83 | газ | вода | ## 0,6 | ## 1100 | ## 160,0 | 139,0 | 176,0 | 152,9 |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 10 | ## БМГК в районе коррекционной школы | ## 2014 | ## 0,83 | газ | вода | 0,15 | 300 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 48,0 | ## 41,7 |
|  |  | 2015 | ## 0,83 | газ | вода | 0,2 | 500 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 80,0 | ## 69,5 |
|  |  | ## 2016 | ## 0,83 | газ | вода | 0,3 | 600 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 96,0 | ## 83,4 |
|  |  | ## 2017 | ## 0,83 | газ | вода | 0,4 | 800 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 128,0 | ## 111,2 |
|  |  | 2018 | ## 0,83 | газ | вода | 0,5 | 1000 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 160,0 | ## 139,0 |
|  |  | 2023 | ## 0,83 | газ | вода | 0,6 | 1200 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 192,0 | ## 166,8 |
|  |  | 2028 | ## 0,83 | газ | вода | 0,7 | 1400 | ## 160,0 | ## 139,0 | ## 224,0 | ## 194,6 |
|  | ## Итого | ## 2014 | 19,73 | газ | вода | 9,478 | 16939 | ## 169,4 | ## 146,4 | ## 2870,1 | ## 2480,1 |
|  |  | 2015 | ## 15,14 | газ | вода | ## 9,616 | ## 16819 | ## 167,5 | ## 144,7 | ## 2816,8 | ## 2443,0 |
|  |  | ## 2016 | ## 15,14 | газ | вода | ## 9,637 | ## 16511 | ## 166,2 | ## 142,9 | ## 2743,7 | ## 2379,5 |
|  |  | ## 2017 | ## 15,97 | газ | вода | ## 10,206 | ## 17538 | ## 165,2 | ## 142,1 | ## 2798,1 | ## 2406,4 |
|  |  | 2018 | ## 15,97 | газ | вода | ## 10,275 | ## 17547 | ## 162,7 | ## 139,9 | ## 2855,4 | ## 2467,8 |
|  |  | 2023 | ## 16,97 | газ | вода | ## 10,881 | ## 18599 | ## 160,0 | 139,0 | 2976,8 | 2587,3 |
|  |  | 2028 | ## 16,97 | газ | вода | ## 10,897 | ## 18179 | ## 160,0 | 139,0 | 2908,6 | 2528,9 |

Перспективные балансы теплоносителей источников тепла

муниципального образования «город Обоянь» по состоянию на 01.01.2012г

Таблица 44

| № п/п | Существующий источник теплоснабжения | Временные периоды (тапы) | Мощность котельной Гкал/час | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении (м) | Характеристика теплоносителя |  | Характеристика водоподготовки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вид | Максимальный суточный расход теплоносителя (куб.м) | Кол-во установок | Произв-сть (куб.м/сутки) | Уровень обеспеч-сти (%) |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 |
| ## 1 | ## Городская котельная | ## 2014 | ## 13,76 | ## 6,839 | ## 6435 | ## вода | ## 80 | ## 4 | ## 400 | ## 100 |
|  |  | 2015 | ## 9,0 | ## 6,777 | 6000 | ## вода | ## 70 | ## 4 | ## 400 | ## 100 |
|  |  | ## 2016 | ## 9,0 | ## 6,698 | ## 6000 | ## вода | ## 70 | ## 4 | ## 400 | ## 100 |
|  |  | ## 2017 | ## 9,0 | ## 6,667 | ## 6000 | ## вода | ## 70 | ## 4 | ## 400 | ## 100 |
|  |  | 2018 | ## 9,0 | ## 6,636 | 6000 | ## вода | ## 70 | ## 4 | ## 400 | ## 100 |
|  |  | 2023 | ## 9,0 | ## 6,542 | 6000 | ## вода | ## 70 | ## 4 | ## 400 | ## 100 |
|  |  | 2028 | ## 9,0 | ## 6,308 | 6000 | ## вода | ## 70 | ## 4 | ## 400 | ## 100 |
| ## 2 | ## Котельная № 1 «Библиотечный колледж» | ## 2014 | ## 1,9 | ## 1,089 | ## 829 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2015 | ## 1,9 | ## 1,089 | ## 829 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | ## 2016 | ## 1,9 | ## 1,089 | ## 829 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | ## 2017 | ## 1,9 | ## 1,089 | ## 829 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2018 | ## 1,9 | ## 1,089 | ## 829 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2023 | ## 1,9 | ## 1,089 | ## 829 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2028 | ## 1,9 | ## 1,089 | ## 829 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
| ## 3 | ## Котельная № 3 «Больница» | ## 2014 | ## 1,356 | ## 0,578 | ## 713 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2015 | ## 1,356 | ## 0,578 | 713 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | ## 2016 | ## 1,356 | ## 0,578 | ## 713 | ## вода | 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | ## 2017 | ## 1,356 | ## 0,578 | ## 713 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2018 | ## 1,356 | ## 0,578 | 713 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2023 | ## 1,356 | ## 0,578 | 713 | ## вода | 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2028 | ## 1,356 | ## 0,578 | 713 | ## вода | 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 4 | ## Котельная № 4 ## «Дом престарелых» | ## 2014 | ## 1,808 | ## 0,749 | ## 269 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2015 | ## 1,808 | ## 0,749 | 269 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | ## 2016 | ## 1,808 | ## 0,749 | ## 269 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | ## 2017 | ## 1,808 | ## 0,749 | ## 269 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2018 | ## 1,808 | ## 0,749 | 269 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2023 | ## 1,808 | ## 0,749 | 269 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2028 | ## 1,808 | ## 0,749 | 269 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
| ## 5 | ## Котельная № 5 ул. Ленина ,129 | ## 2014 | 0,076 | 0,073 | ## 20 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 1 | ## 100 |
|  |  | 2015 | 0,076 | 0,073 | ## 20 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 1 | ## 100 |
|  |  | ## 2016 | 0,076 | 0,073 | ## 20 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 1 | ## 100 |
|  |  | ## 2017 | 0,076 | 0,073 | ## 20 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 1 | ## 100 |
|  |  | 2018 | 0,076 | 0,073 | ## 20 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 1 | ## 100 |
|  |  | 2023 | 0,076 | 0,073 | ## 20 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 1 | ## 100 |
|  |  | 2028 | 0,076 | 0,073 | ## 20 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 1 | ## 100 |
| ## 6 | ## БМГК детсада на 100 мест, ул. Горького | ## 2014 | ## 0,17 | ## 0,15 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 100 |
|  |  | 2015 | ## 0,17 | ## 0,15 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 100 |
|  |  | ## 2016 | ## 0,17 | ## 0,15 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 100 |
|  |  | ## 2017 | ## 0,17 | ## 0,15 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 100 |
|  |  | 2018 | ## 0,17 | ## 0,15 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 100 |
|  |  | 2023 | ## 0,17 | ## 0,15 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 100 |
|  |  | 2028 | ## 0,17 | ## 0,15 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 100 |
| ## 7 | ## БМГК детсада на 100 мест, ул. Весенняя | 2019 | 0,17 | 0,15 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 100 |
|  |  | 2023 | 0,17 | 0,15 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 100 |
|  |  | 2028 | 0,17 | 0,15 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 100 |
| ## 8 | ## БМГК ## ЦРБ на 240 коек | ## 2017 | ## 0,83 | ## 0,5 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 5 | ## 100 |
|  |  | 2023 | ## 0,83 | ## 0,5 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 5 | ## 100 |
|  |  | ## 2028 | ## 0,83 | ## 0,5 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 5 | ## 100 |
| ## 9 | ## БМГК ФОК ## с крытым бассейном | 2020 | ## 0,83 | ## 0,6 | ## 50 | ## вода | 0 | ## 1 | ## 5 | ## 100 |
|  |  | 2023 | ## 0,83 | ## 0,5 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 5 | ## 100 |
|  |  | 2028 | ## 0,83 | ## 0,5 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 5 | ## 100 |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 10 | ## БМГК в районе коррекционной школы | ## 2014 | 0,83 | 0,15 | ## 50 | ## вода | ## 0 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2015 | ## 0,83 | 0,2 | 100 | ## вода | ## 1 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | ## 2016 | ## 0,83 | 0,3 | ## 150 | ## вода | 2 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | ## 2017 | ## 0,83 | 0,4 | ## 200 | ## вода | ## 3 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2018 | ## 0,83 | 0,5 | 250 | ## вода | ## 4 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2023 | ## 0,83 | 0,6 | 300 | ## вода | 5 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  |  | 2028 | ## 0,83 | 0,7 | 400 | ## вода | 6 | ## 1 | ## 10 | ## 100 |
|  | ## Итого | ## 2014 | 19,73 | 9,428 | ## 8366 | ## вода | ## 80 | ## 10 | ## 443 | ## 700 |
|  |  | 2015 | ## 15,14 | ## 9,616 | 7981 | ## вода | ## 71 | ## 10 | ## 443 | ## 700 |
|  |  | ## 2016 | ## 15,14 | ## 9,637 | ## 8031 | ## вода | 72 | 10 | 443 | 700 |
|  |  | ## 2017 | ## 15,97 | ## 10,206 | ## 8131 | ## вода | ## 73 | ## 11 | ## 449 | ## 800 |
|  |  | 2018 | ## 15,97 | ## 10,775 | 8131 | ## вода | ## 74 | ## 11 | ## 449 | ## 800 |
|  |  | 2023 | ## 16,97 | ## 10,881 | 8281 | ## вода | 75 | 13 | 455 | 1000 |
|  |  | 2028 | ## 16,97 | ## 10,897 | 8381 | ## вода | 76 | 13 | 455 | 1000 |

Программа инвестиционных проектов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения в МО «город Обоянь» в период 2014-2023 годов

Таблица 45

| № п/п | Цель и описание проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение строящегося детского сада на 100 мест (ул. Горького) | Строительство БМГК– 0,2 Мвт Строительство тепловых сетей – 0,05 км Строительство сетей ГВС-0,05 км | 1,0 0,2 0,1 Итого-1,3 | 2014 | Обеспечение теплом и горячей водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 1.2 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение строящегося детского сада на 100 мест (ул. Весенняя) | Строительство БМГК– 0,2 Мвт Строительство тепловых сетей – 0,05 км Строительство сетей ГВС-0,05 км | 1,0 0,2 0,1 Итого-1,3 | 2019 |  |  |
| 1.1 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение строящейся центральной районной больницы на 240 мест | Строительство ГРП Строительство БМГК– 0,5 Мвт Строительство тепловых сетей – 0,1 км Строительство сетей ГВС-0,1 км | 0,4 3,0 0,4 0,2 Итого-4,0 | 2017 |  |  |
| 1.2 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ФОК с крытым бассейном | Строительство ГРП Строительство БМГК– 0,5 Мвт Строительство тепловых сетей – 0,1 км Строительство сетей ГВС-0,1 км | 0,3 3,0 0,4 0,2 Итого-4,0 | 2020 |  |  |
| 2 | Реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция (модернизация) оборудования и тепловых сетей городской котельной (г. Обоянь, микрорайон) | Замена котла ТГВ-8 на КСВ-3 Замена сетевых насосов (3 ед.) Замена газорегуляторного устройства Реконструкция сетей теплоснабжения и ГВС | 2,0 2х0,3=0,6 0,4 2,5х4,0=10,0 Итого – 13,0 | 2014 2014 2014 2014-2023 | Повышение качества и надежности теплоснабжения, | Бюджет – 50%, Инвестиционная надбавка – 50% |
| 2.2 | Строительство блочно-модульной газовой котельной БМГК-1,0 МВт в районе коррекционной школы | Строительство БМГК-1,0 МВт | 4,0 | 2014 | Разгрузка городской котельной, сокращение протяженности тепловых сетей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | Реконструкция (модернизация) оборудования и тепловых сетей котельной №1 «Библиотечный колледж» | Замена 3-х котлов НИИСТУ-5 на 2 котла КСВ-0,63 Замена сетевых насосов (2 ед.) Замена газорегуляторного устройства Замена установки подготовки сетевой воды Реконструкция сетей теплоснабжения и ГВС | 2х1,0=2,0 2х0,2=0,4 0,3 0,6 0,85х4=3,4 Итого-6,7 | 2016 2016 2016 2016 2014-2023 | Повышение качества и надежности теплоснабжения, | Бюджет – 50%, Инвестиционная надбавка – 50% |
| 2.3 | Реконструкция (модернизация) оборудования и тепловых сетей котельной №3 «Больница» | Замена 3-х котлов Универсал-5 на 3 котла КСВ-0,63 Замена сетевых насосов (3 ед.) Замена газорегуляторного устройства Замена установки подготовки сетевой воды Реконструкция сетей теплоснабжения и ГВС | 3х1,0=3,0 3х0,2=0,6 0,3 0,6 0,3х4=1,2 Итого-5,7 | 2018 2018 2018 2018 2014-2023 | Повышение качества и надежности теплоснабжения, | Бюджет – 50%, Инвестиционная надбавка – 50% |
|  | Реконструкция (модернизация) оборудования котельной №4 «Дом престарелых» | Замена 4-х котлов Универсал-5 на 2 котла КСВ-0,63 Замена сетевых насосов (4 ед.) Замена газорегуляторного устройства Замена установки подготовки сетевой воды | 2х1,0=2,0 4х0,2=0,8 0,3 0,6 Итого-3,7 | 2020 2020 2020 2020 | Повышение качества и надежности теплоснабжения, | Бюджет – 50%, Инвестиционная надбавка – 50% |
|  | Итого |  | 43,7 |  |  |  |

4.4. Схема

развития водоснабжения

муниципального образования

«город Обоянь»

на период 2014-2023 годы

4-4-1. Существующее положение в сфере водоснабжения

муниципального образования город Обоянь

Водоснабжение города Обоянь осуществляется из артезианских скважин глубиной от 150  до  200 м. Подача воды потребителям производится электрическими насосами производительностью 10-40 м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям, в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система водоснабжения г. Обоянь состоит из двух групповых водозаборов, включающих в себя 12 артезианских скважин, 2 водонапорных башни, 115 водоразборных колонок, 53,6 водопроводной сети Производительность водозаборных сооружений составляет 7200 куб.м/сутки.

Характеристика комплекса водопроводных сооружений города Обоянь:

- Водозабор «Северный» включает 3 скважины глубиной 160 м, разрешенный водоотбор – 527 м³/сутки (192,3 тыс. м³/год). Среднесуточная реализация воды – 1500 м³/сутки.

Кроме того, в районе улицы Московской имеется два локальных водопровода, включающих каждый по одной артезианской скважине и одной водонапорной башне.

2. Водозабор «Восточный». Включает 7 скважин глубиной: 6 скважин – 160 м, 1 скважина – 190 м. Разрешенный водоотбор – 2286 м³/сутки (822,9 тыс. м³/год). Среднесуточная реализация воды – 2500 м³/сутки.

3. Станция обезжелезивания проектной мощностью 5100 м³/сутки. Включает в себя: фильтрованный зал, 2 емкости по 1000 м³, насосная, башня промывочной воды, сооружения по обороту промывочной воды, иловые площадки. Фактическая производительность станции обезжелезивания – 2500 м³/сутки.

Объем водопотребления за 2012 год составил 520,1 тыс. куб. м, в том числе: населением – 424,5 тыс. куб. м, бюджетными организациями – 33,7 тыс. куб. м, прочими потребителями – 61,9 тыс. куб. м.

В многоквартирном жилищном фонде уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет 100 %, в индивидуальном  - 60%.

Наружная сеть водопровода в каждом из 2-х групповых водозаборов города кольцевая, с дополнительными перемычками внутри эксплуатационных зон. Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Система водоснабжения муниципального образования города Обоянь характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в городе Обоянь осуществлялось в основном   до 90-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет 80-100 %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения города Обоянь обслуживает ООО «Водозабор». Установленный реализационный тариф (табл. 46) на воду не только не обеспечивает необходимых накоплений для финансирования работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов водоснабжения, но и не  покрывает текущие эксплуатационные затраты на производство услуги водоснабжения. Плата за подключение к сетям водопровода не установлена.

Себестоимость воды, реализационные тарифы и плата за подключение к сетям водоснабжения

Таблица 46

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во (2012 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость забора и подачи воды | руб./куб. м | 35,13 |
| 2 | Тариф на реализацию воды -всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб. м | 33,20 |

### Характеристика действующей системы водоснабжения города Обоянь  на 01.01.2013 года

Таблица 47

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по водозаборов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### «Северный» | ### «Восточный» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ### Артезианские скважины |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 12 | ### 5 | ### 7 |
| ### 1.2 | ### - рабочие | ### ед. | ### 12 | ### 5 | ### 7 |
| ### 1.3 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции | ### - | ### 1975-2000 | ### 1975-1980 | ### 1980-2000 |
| ### 1.4 | ### Уровень износа | ### % | ### 70 | ### 100 | ### 50 |
| ### 2 | ### Водопроводные сети |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие – всего, из них | ### км | ### 53,6 | ### 19,5 | ### 34,1 |
| ### 2.2 | ### Магистральные водоводы | ### км | ### 39,3 | ### 14,3 | ### 25,0 |
| ### 2.3 | ### Уличная разводящая сеть | ### км | ### 14,3 | ### 5,2 | ### 9,1 |
| ### 2.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  | ### 1960-1992 | ### 1960-1992 | ### 1960-1992 |
| ### 2.5 | ### Уровень износа | ### % | ### 50 | ### 50 | ### 50 |
| ### 3 | ### Водонапорные башни |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 2 | ### 2 | ### - |
| ### 3.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | ### 1980 | ### 1980 | ### - |
| ### 3.3 | ### Уровень износа | ### % | ### 100 | ### 100 | ### - |
| ### 4 | ### Водоразборные колонки |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 115 | ### 42 | ### 63 |
| ### 4.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  | ### 1960-1992 | ### 1960-1992 | ### 1960-1992 |
| ### 4.3 | ### Уровень износа | ### % | ### 50 | ### 50 | ### 50 |
| ### 5 | ### Потребители системы централизованного водоснабжения |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Население - всего | ### чел. | ### 13700 | ### 5150 | ### 8550 |
| ### 5.2 | ### В т.ч.: - водораздаточные колонки | ### чел. | ### 2720 | ### 1200 | ### 1520 |
| ### 5.3 | ### - ввод водопровода в дом, квартиру | ### чел | ### 10980 | ### 3950 | ### 7030 |
| ### 5.4 | ### Учреждения социальной сферы | ### ед. | ### 44 | ### 10 | ### 34 |
| ### 5.5 | ### Предприятия коммерческой сферы | ### ед. | ### 140 | ### 40 | ### 100 |

4-4-2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

На текущий момент мощность водозаборных сооружений города Обоянь составляет 7200 куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и расхода на нужды пожаротушения составляет 2340 куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает в полном объеме потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Оплата 80 % потребляемой воды оплачивается по приборам учета.

В многоквартирном жилищном фонде обеспечены приборами учета 90% квартир, в индивидуальном жилищном фонде обеспечены приборами учета 60% домов. Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 100 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2014 году.

### Баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения города Обоянь в 2012году

Таблица 48

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по водозаборам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### «Северный» | ### «Восточный» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ### Паспортная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 12 | ### 5 | ### 7 |
| ### 1.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 9200 | ### 3000 | ### 4200 |
| ### 1.3 | ### Годовая производительность | ### т. куб. м/год | ### 2600 | ### 780 | ### 1820 |
| ### 2 | ### Расход воды |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 2340 | ### 814 | ### 1526 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 900 | ### 313 | ### 587 |
| ### 2.2 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 1400 | ### 487 | ### 913 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 520 | ### 181 | ### 339 |
| ### 2.3 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 20 | ### 7 | ### 13 |
| ### 2.4 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 283 | ### 125 | ### 236 |
|  |  | ### % | ### 40 | ### 40 | ### 40 |
| ### 3 | ### Структурный годовой баланс реализации воды потребителям |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### тыс. куб. м | ### 388,8 | ### 140,0 | ### 248,8 |
|  |  | ### % | ### 74,8 | ### 77,3 | ### 73,4 |
| ### 3.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### тыс. куб. м | ### 35,6 | ### 15,6 | ### 20,0 |
|  |  | ### % | ### 6,9 | ### 8,6 | ### 5,9 |
| ### 3.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### тыс. куб. м | ### 33,7 | ### 7,7 | ### 26,0 |
|  |  | ### % | ### 6,5 | ### 4,3 | ### 7,7 |
| ### 3.4 | ### Организации производственной и коммерческой сфер | ### тыс. куб. м | ### 61,9 | ### 17,7 | ### 44,2 |
|  |  | ### % | ### 11,8 | ### 9,8 | ### 13,0 |
| ### 4 | ### Нормативы потребления воды |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. | ### 160 | ### 160 | ### 160 |
| ### 4.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### л/сутки/чел. | ### 36 | ### 36 | ### 36 |
| ### 4.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### по приборам учета | ### - | ### - | ### - |
| ### 4.4 | ### Организации коммерческой сферы |  | ### - | ### - | ### - |
| ### 4.5 | ### Организации производственной сферы |  | ### - | ### - | ### - |
| ### 5 | ### Уровень обеспеченности потребителей приборами учета |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### % | ### 80 | ### 80 | ### 80 |
| ### 5.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 5.3 | ### Организации коммерческой сферы | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 5.4 | ### Организации производственной сферы | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

Прогноз численности жителей, наличия жилфонда и уровня обеспеченности централизованным водоснабжением населения города Обоянь на 2014-2023 годы

Таблица 49

| № п/п | Годы | Число населения города | Площадь жилфонда (кв. м) | ## Показатели обеспеченности централизованным водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилфонд |  |  | Индивидуальный жилфонд |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) |
| 1 | 2014 | 13750 | 324200 | 6900 | 163200 | 100 | 4110 | 96600 | 60 | 11010 | 259800 | 80 |
| 2 | 2015 | 13800 | 327830 | 6900 | 166200 | 100 | 4416 | 103443 | 64 | 11316 | 269643 | 82 |
| 3 | 2016 | 13850 | 328060 | 6900 | 165800 | 100 | 4726 | 110337 | 68 | 11626 | 276137 | 84 |
| 4 | 2017 | 13900 | 328690 | 6900 | 165800 | 100 | 5040 | 117281 | 72 | 11940 | 283081 | 86 |
| 5 | 2018 | 13950 | 328920 | 6900 | 165400 | 100 | 5358 | 124275 | 76 | 12258 | 289675 | 88 |
| 6 | 2019 | 14000 | 330650 | 6900 | 166500 | 100 | 5680 | 131120 | 80 | 12580 | 297620 | 90 |
| 7 | 2020 | 14050 | 331680 | 6900 | 166900 | 100 | 6006 | 138415 | 84 | 12906 | 305315 | 92 |
| 8 | 2021 | 14100 | 332310 | 6900 | 166900 | 100 | 6336 | 145561 | 88 | 13236 | 312461 | 94 |
| 9 | 2022 | 14150 | 333340 | 6900 | 167300 | 100 | 6670 | 152757 | 92 | 13570 | 320057 | 96 |
| 10 | 2023 | 14200 | 334370 | 6900 | 167700 | 100 | 6760 | 154003 | 92,6 | 13760 | 321703 | 97 |

### Прогноз максимальной потребности в объемах централизованного водоснабжения

### в городе Обоянь  на 2014-2023 годы

Таблица 50

| Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  | Объекты социальной (бюджетной) сферы |  |  |  | ###### Прочие потребители |  |  |  | ## Всего водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей | Потребление воды |  |  | Количество жителей | Потребление воды |  |  | Число работников | Потребление воды |  |  | Число работников | Потребление воды |  |  | Максимальное в сутки (куб. м) | Всего в год (тыс. куб. м) |
|  |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  |  |
|  |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 2014 | 6900 | 198 | 1366 | 498,7 | 4110 | 140 | 575 | 210,0 | 900 | 150 | 135 | 48,1 | 6000 | 100 | 600 | 219,0 | 2676 | 976,7 |
| 2015 | 6900 | 196 | 1352 | 493,6 | 4416 | 142 | 627 | 228,9 | 900 | 148,5 | 134 | 48,8 | 6000 | 99 | 594 | 216,8 | 2707 | 988,1 |
| 2016 | 6900 | 194 | 1339 | 488,6 | 4726 | 144 | 681 | 248,4 | 900 | 147 | 132 | 48,3 | 6000 | 98 | 588 | 214,6 | 2740 | 1000,1 |
| 2017 | 6900 | 192 | 1325 | 483,6 | 5040 | 146 | 736 | 268,6 | 900 | 145,5 | 131 | 47,8 | 6000 | 97 | 582 | 212,4 | 2774 | 1012,5 |
| 2018 | 6900 | 190 | 1311 | 478,5 | 5358 | 148 | 793 | 289,4 | 900 | 144 | 130 | 4,3 | 6000 | 96 | 576 | 210,2 | 2810 | 1025,7 |
| 2019 | 6900 | 188 | 1297 | 473,5 | 5680 | 150 | 852 | 311,0 | 900 | 142,5 | 128 | 46,8 | 6000 | 95 | 570 | 208,1 | 2847 | 1039,2 |
| 2020 | 6900 | 186 | 1283 | 468,4 | 6006 | 152 | 913 | 333,2 | 900 | 141 | 127 | 46,3 | 6000 | 94 | 564 | 205,9 | 2887 | 1053,8 |
| 2021 | 6900 | 184 | 1270 | 463,4 | 6336 | 154 | 976 | 356,1 | 900 | 139,5 | 126 | 45,8 | 6000 | 93 | 558 | 203,7 | 2930 | 1069,5 |
| 2022 | 6900 | 182 | 1256 | 458,4 | 6670 | 156 | 1040 | 379,6 | 900 | 138 | 124 | 45,3 | 6000 | 92 | 552 | 201,5 | 2972 | 1084,8 |
| 2023 | 6900 | 180 | 1242 | 453,3 | 6760 | 158 | 1068 | 389,8 | 900 | 136,5 | 123 | 44,8 | 6000 | 91 | 546 | 199,3 | 2979 | 1087,3 |

### Перспективный баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения

### города Обоянь в 2014-2023 годах

Таблица 51

| ### № п/п | ### Показатели | ### Ед. ### измер. | ### 2014 | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 | ### 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1 | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 |
| ### 1.2 | ### Максимальная суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 | ### 4600 |
| ### 1.3 | ### Годовая производительность | ### тыс. куб. м/год | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 |
| ### 1.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 809 | ### 799 | ### 785 | ### 770 | ### 757 | ### 745 | ### 732 | ### 720 | ### 710 | ### 700 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 306 | ### 300 | ### 294 | ### 288 | ### 283 | ### 278 | ### 273 | ### 268 | ### 264 | ### 260 |
| ### 1.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 487 | ### 493 | ### 499 | ### 505 | ### 511 | ### 517 | ### 523 | ### 529 | ### 535 | ### 541 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 183 | ### 185 | ### 187 | ### 189 | ### 191 | ### 193 | ### 195 | ### 197 | ### 199 | ### 201 |
| ### 1.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 |
| ### 1.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### % | ### 38 | ### 36 | ### 34 | ### 32 | ### 30 | ### 28 | ### 26 | ### 24 | ### 22 | ### 20 |
|  |  | ### т. куб. м в год | ### 123 | ### 115 | ### 107 | ### 99 | ### 92 | ### 85 | ### 78 | ### 71 | ### 65 | ### 59 |
| ### 2 | Восточный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 | ### 6440 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 | ### 1820 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 1546 | ### 1517 | ### 1472 | ### 1460 | ### 1435 | ### 1412 | ### 1390 | ### 1367 | ### 1347 | ### 1331 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 574 | ### 563 | ### 552 | ### 541 | ### 533 | ### 524 | ### 515 | ### 508 | ### 500 | ### 494 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 924 | ### 935 | ### 946 | ### 958 | ### 969 | ### 981 | ### 993 | ### 1004 | ### 1016 | ### 1029 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 343 | ### 347 | ### 351 | ### 355 | ### 360 | ### 364 | ### 368 | ### 373 | ### 377 | ### 382 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 | ### 13 |
|  |  | ### % | ### 38 | ### 36 | ### 34 | ### 32 | ### 30 | ### 28 | ### 26 | ### 24 | ### 22 | ### 20 |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 231 | ### 216 | ### 201 | ### 186 | ### 173 | ### 160 | ### 147 | ### 135 | ### 123 | ### 112 |
| ### 3 | Всего по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 |
| ### 3.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 | ### 11040 |
| ### 3.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 | ### 3120 |
| ### 3.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 2355 | ### 2316 | ### 2257 | ### 2230 | ### 2192 | ### 2157 | ### 2122 | ### 2087 | ### 2057 | ### 2031 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 880 | ### 863 | ### 846 | ### 829 | ### 816 | ### 802 | ### 788 | ### 776 | ### 764 | ### 754 |
| ### 3.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 1411 | ### 1428 | ### 1445 | ### 1463 | ### 1480 | ### 1498 | ### 1516 | ### 1533 | ### 1551 | ### 1570 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 526 | ### 532 | ### 538 | ### 544 | ### 551 | ### 557 | ### 563 | ### 570 | ### 576 | ### 583 |
| ### 3.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 |
| ### 3.7 | ### Потери воды в распределительных сетях в год | ### % | ### 38 | ### 36 | ### 34 | ### 32 | ### 30 | ### 28 | ### 26 | ### 24 | ### 22 | ### 20 |
|  |  | ### тыс. куб. м | ### 354 | ### 331 | ### 308 | ### 285 | ### 365 | ### 245 | ### 225 | ### 206 | ### 188 | ### 171 |

4-4-3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения города Обоянь.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в северо-западной и восточной частях города (80 домов общей площадью 8000 кв. м) построить 4,5 км сетей водопровода (табл. 52).

- Для водоснабжения вводимых на месте сносимого жилья многоквартирных жилых домов построить(табл. 52):

- ул. 3-го Интернационала (4 дома на 72 квартиры общей площадью 3500 кв. м) - 0,5 км сетей водопровода;

- ул. Ленина (3 дома на 80 квартир общей площадью 4200 кв. м) - 0,6 км сетей водопровода;

- ул. Шмидта (2 дома на 40 квартир общей площадью 2000 кв. м) - 0,4 км сетей водопровода;

- ул. Красноармейская (2 дома на 40 квартир общей площадью 2000 кв.м) - 0,4 км сетей водопровода).

- Для водоснабжения вводимого детского сада на 100 мест по ул. Горького построить 0,1 км сетей водопровода (табл. 53).

- Для водоснабжения вводимого детского сада на 100 мест по ул. Весенняя построить 0,1 км сетей водопровода (табл. 53).

- Для водоснабжения вводимой центральной районной больницы на 240 мест построить 0,5 км сетей водопровода (табл. 53).

- Для водоснабжения вводимого физкультурно-оздоровительного комплекса и крытого бассейна построить 0,5 км сетей водопровода (табл. 53).

- Для водоснабжения вводимого магазина в северо-западной части города (ул. Ломоносова/ул. Королева) построить 0,1 км сетей водопровода (табл. 53).

- Для водоснабжения вводимого кафе (пер. Кирова) построить 0,1 км сетей водопровода (табл. 53).

- Для водоснабжения (ввод в здание) существующего индивидуального жилищного фонда (50 домов) построить 2,5 км водопровода (табл. 55).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности их работы, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить  реконструкцию и модернизацию 9-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода, 2-х водонапорных башни и выборочную реконструкцию 20,0 км водопроводных сетей (табл. 56). Кроме того, для улучшения водоснабжения города предполагается провести полную модернизацию водозабора «Восточный» с дополнительным строительством 3-х артезианских скважин.

Прогноз строительства водопровода для подключения к системе централизованного водоснабжения

вводимого жилья в городе Обоянь  в 2014 – 2023 годах

Таблица 52

| № п/п | Наименование территории застройки | Объекты строительства | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома в восточной части города | Домов (ед.) | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | Водопровод (км) | 4,5 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома по ул. 3-го Интернационала на месте сносимого жилья | Домов/квартир (ед.) | 4/72 | 1/36 | - | 1/16 | 1/8 | - | 1/12 | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод (км) | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | - |
| 3 | Многоквартирные жилые дома по ул. Ленина на месте сносимого жилья | Домов/квартир (ед.) | 3/80 | 1/36 | 1/8 | - | - | 1/36 | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод (км) | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 4 | Многоквартирные жилые дома по ул. Шмидта на месте сносимого жилья | Домов/квартир (ед.) | 2/40 | - | - | - | - | - | 1/16 | - | 1/24 | - | - |
|  |  | Водопровод (км) | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома по ул. Красноармейская на месте сносимого жилья | Домов/квартир (ед.) | 2/40 | - | - | - | - | - | - | 1/16 | - | 1/24 | - |
|  |  | Водопровод (км) | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
|  | Итого | Домов/квартир (ед.) | 91/312 | 10/80 | 9/16 | 9/24 | 9/16 | 9/44 | 10/36 | 9/24 | 9/32 | 9/32 | 8 |
|  |  | Водопровод (км) | 6,4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |

Прогноз строительства водопровода для подключения к системе централизованного водоснабжения

вводимых объектов социальной сферы  в городе Обоянь  в 2014 – 23 годах

Таблица 53

| № п/п | Наименование и адрес строящихся объектов социальной сферы | Протяженность вводимых водопроводных сетей (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Горького | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Весенняя | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 3 | ###### Центральная районная больница на 240 мест ###### со встроенным корпусом молочной кухни | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ###### Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальными игровыми залами и крытым бассейном | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 5 | ###### Магазин в северо-западной части города ###### (ул. Ломоносова/ул. Королева) | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 6 | ###### Кафе на 20 мест в пер. Кирова | 0,1 |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 7 | ###### Блочно-модульная котельная в районе коррекционной школы | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Итого | 1,4 | 0,2 | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 0,1 | - |

### Прогноз подключения к централизованному водоснабжению (ввод в дом) существующих объектов

### жилищного фонда в городе Обоянь  в 2014-2023 годах

Таблица 54

| № п/п | Наименование улицы | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выборочно | Жилые дома | ед. | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Всего по МО | Жилые дома | ед. | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

### Прогноз строительства водопровода (ввод в здание) для подключения к централизованному водоснабжению существующих объектов жилищного фонда в городе Обоянь  в 2014-2023 годах

Таблица 55

| № п/п | Наименование улицы | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выборочно | Жилые дома | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по МО | Жилые дома | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Прогноз мероприятий по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения города Обоянь на 2014-2023 годы

для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления (Таблица 56)

### А) Модернизация водозабора «Восточный» в 2014-2023 годах

| № п/п | Наименование мероприятий по модернизации объектов водоснабжения | Стоимость (млн. руб.) | Количество (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Строительство 3-х артезианских скважин с полной с полной модернизацией сооружений водозабора | 18,0 | 3/18,0 | 3/18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

А) Реконструкция дейстующих артскважин

| № п/п | Место нахождения артскважины | Номер артскважины | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Восточный водозабор | 69199 | 25 | 1976 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Восточный водозабор | 75770 | 25 | 1976 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Восточный водозабор | 69431 | 25 | 1976 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Восточный водозабор | 73997 | 25 | 1981 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | Восточный водозабор | 75517 | 25 | 1981 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Восточный водозабор | 60169 | 25 | 1985 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 7 | Восточный водозабор | б/н | 25 | 1985 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | ул. Московская | б/н | 25 | 1985 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | ул. Московская | б/н | 25 | 1985 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Итого |  | 225 |  | 100 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Б) Реконструкция водонапорных башен

| № п/п | Место нахождения водонапорной башни | Характеристика водонапорной башни | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Емкость (м3) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | ул. Московская | б/н | 25 | 1985 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | ул. Московская | б/н | 25 | 1985 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |

Г) Реконструкция уличных водопроводных сетей

| № п/п | Место нахождения участка уличной водопроводной сети | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Диам. (мм) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Выборочно на территории города | 53,6 | 32-200 | 1960-1992 | 50 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

4-4-4. Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «город Обоянь» на 2014 - 2023 годы

Таблица 57

| № п/п | Описание проекта | ###### Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения для строящегося индивидуального жилищного фонда на востоке города | . Водопровод – 4,5 км | 4,5 | 2014-2023 | Обеспечение водой 80–и жилых домов | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство водопровода для обеспечения водой строящихся объектов многоквартирного жилищного фонда на месте сносимого жилья: | ул. 3-го Интернационала – 0,5 км ул. Ленина – 0,6 км ул. Шмидта – 0,4 км ул. Красноармейская – 0,4 | 0,5 0,6 0,4 0,4 Итого-1,9 | 2014 -2023 | Обеспечение водой 11-и многоквартирных домов (232 квартиры) | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство водопровода для обеспечения водой строящихся объектов социальной сферы: | Детсад на 100 мест (ул. Горького) – 0,1 км Детсад на 100 мест (ул. Весенняя) – 0,1 км ЦРБ на 240 мест – 0,5 км ФОК с крытым бассейном – 0,5 км Магазин (ул.Ломоносова/Королева) – 0,1 км Кафе на 20 мест (пер. Кирова) – 0,1 км БМГК в районе коррекционной школы | 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 Итого-1,5 | 2014-2022 | Обеспечение водой вводимых объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Водоснабжение существующих объектов жилищного фонда | Водопровод – 2,5 км | 2,5 | 2017, 2019 | Обеспечение водой населения | Средства бюджета – 50% Инвестиционная надбавка – 50% |
| 5 | Модернизация и реконструкция действующих объектов водоснабжения: | Строительство артскважин на водозаборе «Восточный»– 3 ед. Реконструкция артскважин – 9 ед. Реконструкция водонапорных башен – 2 ед. Реконструкция водопровода – 20,0 км | 3х6,0=18,0 9х0,5=4,5 2х0,5=1,0 20,0х1,5=30,0 Итого – 35,5 | 2014 2014-2023 | Повышение надежности водоснабжения, улучшение качества коммунальной услуги | Средства бюджета – 50% Инвестиционная надбавка – 50% |
|  | Всего |  | 63,9 |  |  |  |

4.5. Схема

развития системы водоотведения муниципального образования

«город Обоянь»

4-5-1. Существующее положение в сфере водоотведения

муниципального образования «город Обоянь»

Централизованным водоотведением оборудована, в основном, территория центральной части города Обоянь. Cточные воды от жилой и общественной застройки, а также от промышленных и коммерческих предприятий после локальной очистки поступают в городскую хозяйственно-бытовую канализацию, по которой поступают в самотечные коллекторы и далее в канализационные насосные станции (КНС). Насосные станции №1 и №2 перекачивают стоки по напорным трубопроводам на очистные сооружения. После биологической очистки в очистных сооружениях и доочистке в биологическом пруду сточные воды сбрасываются в реку Псел.

Проектная мощность очистных сооружений канализации – 6,1 тыс. куб. м в сутки. Проектная мощность канализационных насосных станций в настоящее время составляет 6100 куб. м в сутки.

Общая протяженность канализационных сетей по городу на 01.01.2012 г. составляет 13,7 км, в т.ч. уличной самотечной канализации - 11,2 км, напорного коллектора – 2,5 км. При строительстве канализационных сетей использовались чугунные, керамические, асбестоцементные трубы диаметром  150, 200, 300, 400, 500 мм.

Очистные сооружения по очистке сточных вод состоят из приемной камеры, 12-и первичных отстойников, 3-х аэротенков, 4-х вторичных отстойников, контактных резервуаров, блока воздуходувки, насосной, иловых площадок, биологического пруда доочистки сточных вод. Применяемая технологическая схема отвода и очистки стоков удовлетворяет  установленным санитарным нормативам.

Расчетное суточное водоотведение составляет около 1400 куб. м. За 2012 год пропущено сточных вод всего – 313 тыс.м3, в т.ч. через очистные сооружения – 313 тыс.м3, их них прошли полную биологическую очистку – 313 тыс.м3.

Действующая система водоотведения была введена в эксплуатацию 70 – 80-х годах прошлого столетия, износ объектов водоотведения составляет 100%, в связи с чем, требуется их срочная замена или реконструкция.

На территории застройки, где централизованная система  водоотведения отсутствует, жилая застройка, бюджетные учреждения и прочие организации оборудованы выгребными ямами.

Систему водоотведения города Обоянь обслуживает ООО «Водозабор».

### На текущий момент отрасль водоотведения убыточна. Установленный реализационный тариф на оказание услуги водоотведения для населения (34,37 руб./куб. м) только на 70% покрывает производственные затраты.

.

### Характеристика имущественной принадлежности системы водоотведения МО «город Обоянь» на 01.01.2012 г.

Таблица 58

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. в собственности МО «г. Обоянь» |
| 1 | Очистные сооружения канализации | комплекс | 1 | 1 |
| 2 | Канализационные насосные станции | ед. | 2 | 2 |
| 3 | Напорные канализационные сети | км | 2,5 | 2,5 |
| 4 | Самотечные сети канализации | км | 11,2 | 11,2 |

Характеристика технического состояния сооружений водоотведения МО «город Обоянь»  по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 59

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Кол- во | Уровень износа, % | Требует рек-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения канализации | комплекс | 1 | 100 | 1 |
| 2 | Канализационные насосные станции | ед. | 2 | 100 | 2 |
| 3 | Напорные канализационные сети | км | 2,5 | 100 | 2,5 |
| 4 | Самотечные сети канализации | км | 11,2 | 100 | 11,2 |

Объем и структура услуги системы водоотведения МО «город Обоянь» по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 60

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное суточное водоотведение (с учетом ГВС) – всего, в т.ч.: население - бюджетные организации - прочие потребители | куб.м/сутки | 1400 700 300 400 |
| 2 | Годовой объем водоотведения - всего, в т.ч. - население бюджетные организации; прочие потребители | т. куб. м | 330 180 70 80 |

Себестоимость отвода стоков, реализационные тарифы и плата за подключение к сетям водоотведения

Таблица 61

| № п/п | Показатели | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость отвода стоков | руб./куб.м | 49,1 |
| 2 | Тариф на реализацию услуги водоотведения-всего, в т.ч. – население; - бюджетные организации; - прочие потребители | руб./куб.м | 34-37 |
| 3 | Плата за подключение к сетям водоотведения- всего, | руб./куб.м в сутки | - |

### Баланс отвода и очистке стоков по системе централизованного водоотведения в городе Обоянь в 2012 году

Таблица 62

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ### Паспортная производительность сооружений канаизации |  |  |
| ### 1.1 | ### Очистные сооружения канализации - суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 6100 |
|  | ### - годовая производительность | ### т. куб. м/год | ### 2196 |
| ### 1.2 | ### Канализационные насосные станции - суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 6100 |
|  | ### - годовая производительность | ### т. куб. м/год | ### 2196 |
| ### 2 | ### Структурный годовой баланс водоотведения |  |  |
| ### 2.1 | ### Общий объем отвода и очистки стоков: - суточный | ### куб. м | 1400 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | 330 |
| ### 2.2 | ### Годовой объем стоков от населения | ### тыс. куб. м | ### 180 |
|  |  | ### % | ### 54,5 |
| ### 2.3 | ### Годовой объем стоков от объектов социальной (бюджетной) сферы | ### тыс. куб. м | 70 |
|  |  | ### % | ### 21,2 |
| ### 2.4 | ### Годовой объем стоков от объектов производственной и коммерческой сфер | ### тыс. куб. м | ### 80 |
|  |  | ### % | ### 24,3 |
| ### 3 | ### Нормативы потребления услуг водоотведения |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. | ### 100 |
| ### 3.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### по приборам учета |  |
| ### 3.3 | ### Организации производственной и коммерческой сфер |  |  |
| ### 4 | ### Уровень обеспеченности потребителей приборами учета |  |  |
| ### 4.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### % | ### 90 |
| ### 4.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### % | ### 100 |
| ### 4.3 | ### Организации производственной и коммерческой сфер | ### % | ### 100 |

Прогноз численности жителей и уровня обеспеченности централизованным водоотведением

населения города Обоянь на 2014-2023 годы

Таблица 63

| № п/п | Годы | Число жителей города | Площадь жилфонда (кв. м) | ## Показатели обеспеченности централизованным водоотведением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилфонд |  |  | Индивидуальный жилфонд |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Уровень обеспеч ения (%) | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Уровень обеспечения (%) | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Уровень обеспечения (%) |
| 1 | 2014 | 13750 | 324200 | 2553 | 60384 | 37,0 | 651 | 15295 | 9,5 | 3204 | 75679 | 23,3 |
| 2 | 2015 | 13800 | 327830 | 2622 | 63156 | 38,0 | 690 | 16163 | 10,0 | 3312 | 79319 | 24,2 |
| 3 | 2016 | 13850 | 328060 | 2691 | 64662 | 39,0 | 730 | 17037 | 10,5 | 3421 | 81699 | 24,9 |
| 4 | 2017 | 13900 | 328690 | 2760 | 66320 | 40,0 | 770 | 17918 | 11,0 | 3530 | 84238 | 25,6 |
| 5 | 2018 | 13950 | 328920 | 2829 | 67814 | 41,0 | 811 | 18805 | 11,5 | 3640 | 86619 | 26,3 |
| 6 | 2019 | 14000 | 330650 | 2898 | 69930 | 42,0 | 852 | 19698 | 12,0 | 3750 | 89628 | 27,1 |
| 7 | 2020 | 14050 | 331680 | 2967 | 71767 | 43,0 | 894 | 20598 | 12,5 | 3861 | 92365 | 27,8 |
| 8 | 2021 | 14100 | 332310 | 3036 | 74436 | 44,0 | 936 | 21503 | 13,0 | 3972 | 95939 | 28,9 |
| 9 | 2022 | 14150 | 333340 | 3105 | 75285 | 45,0 | 979 | 22415 | 13,5 | 4084 | 97700 | 29,3 |
| 10 | 2023 | 14200 | 334370 | 3174 | 77142 | 46,0 | 1022 | 23334 | 14,0 | 4196 | 100476 | 30,0 |

### Перспективная потребность в объемах централизованного  (ввод в дом) водоснабжения

### в городе Обоянь  на 2014-2023 годы

Таблица 64

| Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  | Объекты социальной (бюджетной) сферы |  |  |  | ###### Прочие потребители |  |  |  | ## Всего водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей | Потребление воды |  |  | Количество жителей | Потребление воды |  |  | Число работников | Потребление воды |  |  | Число работников | Потребление воды |  |  | Максимальное в сутки (куб. м) | Всего в год (тыс. куб. м) |
|  |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  |  |
|  |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 2014 | 2553 | 150 | 383 | 139.8 | 651 | 150 | 98 | 35,8 | 900 | 110 | 99 | 36,1 | 6000 | 50 | 300 | 109,5 | 880 | 321,2 |
| 2015 | 2622 | 149 | 391 | 143,7 | 690 | 149 | 103 | 37,9 | 900 | 109 | 98,1 | 35,8 | 6000 | 49,5 | 297 | 108,4 | 889 | 324,5 |
| 2016 | 2691 | 148 | 398 | 145,3 | 730 | 148 | 108 | 39,4 | 900 | 108 | 97,2 | 35,5 | 6000 | 49 | 294 | 107,3 | 897 | 327,5 |
| 2017 | 2760 | 147 | 406 | 148,2 | 770 | 147 | 113 | 41,2 | 900 | 107 | 96,3 | 35,2 | 6000 | 48,5 | 291 | 106,2 | 906 | 330,8 |
| 2018 | 2829 | 146 | 413 | 150,7 | 811 | 146 | 118 | 43,2 | 900 | 106 | 95,4 | 34,9 | 6000 | 48 | 288 | 105,1 | 914 | 333,8 |
| 2019 | 2898 | 145 | 420 | 153,3 | 852 | 145 | 124 | 45,1 | 900 | 105 | 94,5 | 34,6 | 6000 | 47,5 | 285 | 104 | 924 | 337,1 |
| 2020 | 2967 | 144 | 427 | 155,9 | 894 | 144 | 129 | 47,0 | 900 | 104 | 93,6 | 34,2 | 6000 | 47 | 282 | 102,9 | 932 | 340,0 |
| 2021 | 3036 | 143 | 434 | 158,4 | 936 | 143 | 134 | 48,9 | 900 | 103 | 92,7 | 33,8 | 6000 | 46,5 | 279 | 101,8 | 940 | 343,0 |
| 2022 | 3105 | 142 | 441 | 161,0 | 979 | 142 | 139 | 50,7 | 900 | 102 | 91,8 | 33,5 | 6000 | 46 | 276 | 100,7 | 949 | 345,9 |
| 2023 | 3174 | 141 | 448 | 163,5 | 1022 | 141 | 144 | 52,6 | 900 | 101 | 90,9 | 33,2 | 6000 | 45,5 | 273 | 99,6 | 956 | 348,9 |

### Перспективный баланс отвода и очистки бытовых стоков по системе

### централизованного водоотведения города Обоянь в 2014-2023 годах

Таблица 65

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### 2014 | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 | ### 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1 | ### Наличие очистных сооружений канализации | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2 | ### Суточная производительность ОСК | ### куб. м/сутки | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 |
| ### 3 | ### Годовая производительность ОСК | ### т. куб. м/год | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 |
| ### 4 | ### Наличие канализационных насосных станций | ### ед. | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 |
| ### 5 | ### Суточная производительность КНС | ### куб. м/сутки | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 | ### 6100 |
| ### 6 | ### Годовая производительность КНС | ### т. куб. м/год | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 | ### 2196 |
| ### 7 | ### Объем отвода и очистки стоков: - суточный | ### куб. м | ### 1400 | ### 1414 | ### 1428 | ### 1442 | ### 1456 | ### 1470 | ### 1484 | ### 1498 | ### 1512 | ### 1526 |
| ### 8 | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 321,2 | ### 324,5 | ### 327,5 | ### 330,8 | ### 333,8 | ### 337,1 | ### 340,0 | ### 343,0 | ### 345,9 | ### 348,9 |

4-5-2.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоотведения

Для обеспечения отвода бытовых и промышленных стоков от  вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы централизованного водоотведения муниципального образования «город Обоянь».

- Для водоотведения вводимых на месте сносимого жилья многоквартирных жилых домов построить 1,9 км самотечных сетей канализации (табл. 66), в том числе:

-  ул. 3-го Интернационала (4 дома на 72 квартиры общей площадью 3500 кв. м) - 0,5 км;

-  ул. Ленина (3 дома на 80 квартир общей площадью 4200 кв. м) - 0,6 км;

-  ул. Шмидта (2 дома на 40 квартир общей площадью 2000 кв. м) - 0,4 км;

-  ул. Красноармейская (2 дома на 40 квартир общей площадью 2000 кв. м) - 0,4 км.

- Для водоотведения вводимого детского сада на 100 мест по ул. Горького построить 0,1 км самотечных сетей канализации (табл. 67).

- Для водоотведения вводимого детского сада на 100 мест по ул. Весенняя построить 0,1 км самотечных сетей канализации (табл. 67).

- Для водоотведения вводимой центральной районной больницы на 240 мест построить 0,5 км самотечных сетей канализации (табл. 67).

- Для водоотведения вводимого физкультурно-оздоровительного комплекса и крытого бассейна построить 0,5 км самотечных сетей канализации (табл. 67).

- Для водоотведения вводимого магазина в северо-западной части города (ул. Ломоносова/ул. Королева) построить 0,1 км самотечных сетей канализации (табл. 67).

- Для водоотведения вводимого кафе (пер. Кирова) построить 0,1 км самотечных сетей канализации (табл. 67).

- Для водоотведения существующего индивидуального жилищного фонда и объектов социальной сферы построить 4,0 км уличных самотечных сетей канализации (табл. 69).

- В связи с предельным износом сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы централизованного водоотведения, улучшения качества предоставления коммунальных услуг, снижения эксплуатационных затрат, выполнения в полной объеме санитарных и экологических требований по очистке стоков предполагается осуществить (табл. 70):

– реконструкцию и модернизацию действующих очистных сооружений канализации;

– реконструкцию и модернизацию 2-х действующих канализационных насосных станций;

- реконструкцию 2,5 км напорного канализационного коллектора;

- выборочную реконструкцию 5,0 км самотечных сетей канализации.

Прогноз строительства самотечной канализации для подключения к системе централизованного водоотведения

вводимого жилья в городе Обоянь  в 2014 – 2023 годах

Таблица 66

| № п/п | Наименование территории застройки | Объекты строительства | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Многоквартирные дома по ул. 3-го Интернационала на месте сносимого жилья | Домов/квартир (ед.) | 4/72 | 1/36 | - | 1/16 | 1/8 | - | 1/12 | - | - | - | - |
|  |  | Самотечная канализация (км) | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | - |
|  | Многоквартирные дома по ул.Ленина на месте сносимого жилья | Домов/квартир (ед.) | 3/80 | 1/36 | 1/8 | - | - | 1/36 | - | - | - | - | - |
|  |  | Самотечная канализация (км) | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
|  | Многоквартирные дома по ул. Шмидта на месте сносимого жилья | Домов/квартир (ед.) | 2/40 | - | - | - | - | - | 1/16 | - | 1/24 | - | - |
|  |  | Самотечная канализация (км) | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
|  | Многоквартирные дома по ул. Красноармейская на месте сносимого жилья | Домов/квартир (ед.) | 2/40 | - | - | - | - | - | - | 1/16 | - | 1/24 | - |
|  |  | Самотечная канализация (км) | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
|  | Итого | Домов/квартир (ед.) | 11/232 | 2/72 | 1/8 | 1/16 | 1/8 | 1/36 | 2/28 | 1/16 | 1/24 | 1/24 | - |
|  |  | Самотечная канализация (км) | 1,9 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |

Прогноз строительства самотечной канализации для подключения к системе централизованного водоотведения вводимых объектов социальной сферы  в городе Обоянь  в 2014 – 23 годах

Таблица 67

| № п/п | Наименование и адрес строящихся объектов социальной сферы | Протяженность вводимых сетей водоотведения(км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Горького | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ###### Детский сад на 100 мест, ул. Весенняя | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 3 | ###### Центральная районная больница на 240 мест со встроенным корпусом молочной кухни | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ###### Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальными игровыми залами и крытым бассейном (285 кв. м зеркала воды) | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 5 | ###### Магазин в северо-западной части города (ул. Ломоносова/ул. Королева) | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 6 | ###### Кафе на 20 мест в пер. Кирова | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 7 | ###### Блочно-модульная котельная в районе коррекционной школы | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ###### Итого | 1,5 | 0,2 | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 0,1 | - |

### Прогноз подключения к централизованному водоотведению (ввод в дом) существующих объектов

### жилищного фонда в городе Обоянь  в 2014-2023 годах

Таблица 68

| № п/п | Наименование улицы | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выборочно | Жилые дома | ед. | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Выборочно | Прочие объекты | ед. | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

### Прогноз строительства водопровода (ввод в здание) для подключения к централизованному водоснабжению существующих объектов жилищного фонда в городе Обоянь  в 2014-2023 годах

Таблица 69

| № п/п | Наименование улицы | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выборочно | Жилые дома | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | Выборочно | Прочие объекты | км | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Итого | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,15 |

Прогноз объемов реконструкции объектов централизованного водоотведения в городе Обоянь  в 2014 – 23 годах

Таблица 70

А) Очистные сооружения

| № п/п | Объекты реконструкции | Текущее состояние |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выборочная реконструкция технологических объектов и оборудования городских очистных сооружений кнализации | 1972 | 100 | 30,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Итого |  |  | 30,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Б) Канализационные насосные станции

| № п/п | Наименование КНС | Мероприятия по реконструкции объекта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | КНС №1 | Замена насосного оборудования | 160 | 1978 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | КНС №2 |  | 80 | 1978 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |

В) Напорные канализационные сети

| № п/п | Наименование КНС | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Диам. (мм) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | КНС №1 | 1,25 | 200 | 1978 | 100 | 1,25 | - | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | КНС №2 | 1,25 | 200 | 1978 | 100 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - | - |
|  | Итого | 2,5 |  |  |  | 2,5 | - | - | - | 1,25 | - | - | 1,25 | - | - | - |

Г) Самотечные канализационные сети

| № п/п | Наименование КНС | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Диам. (мм) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | КНС №1 | 8,4 | 200-300 | 1978 | 70 | 3,75 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| 2 | КНС №2 | 2,8 | 200-300 | 1978 | 60 | 1,25 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  | Итого | 11,2 |  |  |  | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития централизованного водоотведения муниципального образования «город Обоянь» на 2014 - 2023 годы

Таблица 71

| № п/п | Описание проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство сетей самотечной канализации для водоотведения строящихся объектов многоквартирного жилищного фонда на месте сносимого жилья: | ул. 3-го Интернационала – 0,5 км ул. Ленина – 0,6 км ул. Шмидта – 0,4 км ул. Красноармейская – 0,4 | 0,5 0,6 0,4 0,4 Итого-1,9 | 2014 -2023 | Обеспечение централизованной канализацией 11-и многоквартирных домов (232 квартиры) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство сетей самотечной канализации для водоотведения строящихся объектов социальной сферы: | Детсад на 100 мест (ул. Горького) – 0,1 км Детсад на 100 мест (ул. Весенняя) – 0,1 км ЦРБ на 240 мест – 0,5 км ФОК с крытым бассейном – 0,5 км Магазин (ул.Ломоносова/Королева) – 0,1 км Кафе на 20 мест (пер. Кирова) – 0,1 км БМГК в районе коррекционной школы | 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 Итого-1,5 | 2014-2022 | Обеспечение централизованной канализацией объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство объектов водоотведения для существующего индивидуального жилищного фонда, объектов социальной и коммерческой сферы | Сети самотечной канализации – 4,0 км | 4,0 | 2014-2023 | Обеспечение централизованной канализацией 50 жилых домов и 30 объектов социальной и коммерческой сферы | Средства собственников подключаемых объектов |
| 4 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения: | Очистные сооружения канализации – 1 ед. Канализационная насосная станция №1 Канализационная насосная станция №2 Сети напорной канализации – 2,5 км Сети самотечной канализации – 5,0 км | 30,0 1,0 0,5 4,0 7,5 Итого – 43,0 | 2014-2023 | Повышение надежности водоотведения, улучшение качества коммунальной услуги | Средства бюджета – 50% Инвестиционная надбавка – 50% |
|  | Всего |  | 50,4 |  |  |  |

## 4.6. Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Город Обоянь» на период 2014-2023 годов

## С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и утилизации бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и утилизации ТБО.

В период 2014-2023 годов планируется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок и увеличение парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 8 единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

В целях обеспечения экологических и санитарных требований по сбору и утилизации ЖБО предусматривается выборочная реконструкция септиков и выгребных ям.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в г. Обоянь

на 2014-2023 годы

Таблица 72

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 13750 | 2,1 | 28,9 | 7,2 | 36,1 |
| 2 | 2015 | 13800 | 2,1 | 29,0 | 7,2 | 36,2 |
| 3 | 2016 | 13850 | 2,2 | 30,5 | 7,6 | 38,1 |
| 4 | 2017 | 13900 | 2,2 | 30,6 | 7,6 | 38,2 |
| 5 | 2018 | 13950 | 2,3 | 32,1 | 8,0 | 40,1 |
| 6 | 2019 | 14000 | 2,3 | 32,2 | 8,0 | 40,2 |
| 7 | 2020 | 14050 | 2,4 | 33,7 | 8,4 | 42,1 |
| 8 | 2021 | 14100 | 2,4 | 33,8 | 8,5 | 42,3 |
| 9 | 2022 | 14150 | 2,5 | 35,4 | 8,8 | 44,2 |
| 10 | 2023 | 14200 | 2,5 | 35,5 | 8,9 | 44,4 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в г. Обоянь

на 2014-2023 годы

Таблица 73

| № п/п | Годы | Кол-во жителей ( чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 10546 | 2,2 | 23,2 | 5,8 | 29,0 |
| 2 | 2015 | 10488 | 2,4 | 25,2 | 6,3 | 31,5 |
| 3 | 2016 | 10429 | 2,6 | 27,1 | 6,8 | 33,9 |
| 4 | 2017 | 10370 | 2,8 | 29,0 | 7,3 | 36,3 |
| 5 | 2018 | 10310 | 3,0 | 30,9 | 7,8 | 38,7 |
| 6 | 2019 | 10250 | 3,2 | 32,8 | 8,2 | 41,0 |
| 7 | 2020 | 10189 | 3,4 | 34,6 | 8,7 | 43,3 |
| 8 | 2021 | 10128 | 3,6 | 36,5 | 9,1 | 45,6 |
| 9 | 2022 | 10066 | 3,8 | 38,3 | 9,5 | 47,8 |
| 10 | 2023 | 10004 | 4,0 | 40,0 | 10,0 | 50,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «город Обоянь»

Таблица 74

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Грузовые машины | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Мусоровозы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Контейнеровозы | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Машины по уличной уборке, включая тротуароуборочные | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Ассенизационные машины | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 9 | Переносные металлические мусоросборники, емкостью 100л | - | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий по сбору и утилизация твердых и жидких бытовых отходов муниципального образования «город Обоянь» на 2014 – 2023 годы

Таблица 75

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,5 | 2014 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
|  | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 5-7 куб.м -20 ед. | 0,6 | 2014-2023 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -150 ед. | 1,5 | 2014-2023 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,1 куб.м -150 ед. | 0,3 | 2014-2023 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО и ЖБО – 8 ед. | 8,0 | 2014-2023 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 6 | Сбор, вывоз и утилизация жидких бытовых отходов | Соблюдение экологических и санитарных требований | Ликвидация несанкционированных свалок | 1,5 | 2014 -2023 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов н | Инвестиционная программа |
|  | Итого |  |  | 12,4 |  |  |  |

Раздел 5. Целевые показатели Программы

Таблица 76

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм. | Всего | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 12,1 | 4,0 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 1,7 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
| 2 | Количество построенных линий ул. освещения | км | 6,6 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
| 3 | Количество реконструированных линий ул. освещения | км. | 40,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Количество построенных теплосетей | км | 0,3 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,1 | - | - | - |
| 5 | Количество реконструированных теплосетей | км | 3,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | - | - | - |
| 6 | Количество построенных тепловых источников | ед | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 7 | Количество реконструированных тепловых источников | ед | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 8 | Количество построенного газопровода | км | 8,8 | 2,4 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
| 9 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Количество построенного водопровода | км. | 7,5 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
| 11 | Количество реконструированного водопровода | км. | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12 | Количество построенных сетей водоотведения | км. | 4,7 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 06 | 0,6 | 0,6 | - |
| 13 | Количество реконструированных сетей водоотведения | км | 10,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,0 | 0,75 | 0,75 | 2,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 14 | Количество реконструированных КНС | ед. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 15 | Количество реконструированных очистных сооружений | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованного теплоснабжения |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
|  | - водоснабжения |  |  | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 96,4 |
|  | - водоотведения |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 17 | Доля жилфонда, оборудованного всеми видами благоустройства |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | млн. руб. | 223,45 | 44,8 | 15,44 | 20,29 | 25,99 | 20,89 | 21,64 | 33,49 | 14,32 | 14,07 | 12,52 |
| 19 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: - электроснабжения, - теплоснабжения, - сетевого газоснабжения - водоснабжения, - водоотведения. | % |  | 80 90 75 80 80 | 70 85 80 75 75 | 60 80 80 70 70 | 55 75 80 65 65 | 50 70 80 60 60 | 50 65 80 55 55 | 50 60 80 50 50 | 50 60 80 45 45 | 50 60 80 40 40 | 50 60 80 40 40 |

Раздел 6. Прогнозные мероприятия по энергосбережению в сфере производства и потребления коммунальных услуг в г. Обоянь в период 2014-2023 годов

## Прогноз установки приборов учета в жилищном фонде МО «город Обоянь»  в 2014-2023 годах

Таблица 77

| № п/п | Назначение приборов учета | Количество устанавливаемых приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозируемая экономия (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ###### Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедомовые приборы учета электроэнергии | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Электроэнергия – 10% |
| 2 | Квартирные приборы учета газа | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Газ – 10% |
| 3 | Квартирные приборы учета воды | 350 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Вода – 20% |
|  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приборы учета воды | 750 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Вода – 20% |

## Прогноз установки приборов учета тепла в организациях социальной сферы  МО «город Обоянь» в 2014-2023 годах

## ( в ценах 2012 года)

Таблица 78

| № п/п | Наименование и адрес объектов организаций социальной сферы | Количество устанавливаемых приборов учета | Стоимость установки 1-го прибора учета (т. руб.) | Сумма средств на установку приборов учета (т.р.) | Сроки установки (год) | Прогноз экономии тепла (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | ЧП « Иванов», ул. Ленина, 14 | 1 | 120,0 | 120,0 | 2014 | 10-20% |
| 2 | МУП «Стоматолог», ул. Луначарского, 24 | 1 | 120,0 | 120,0 | 2014 | 10-20% |
| 3 | МБУ Детско-юношеская спортивная школа, ул. Жукова, 4 | 1 | 120,0 | 120,0 | 2014 | 10-20% |
|  | Итого | 3 | 360,0 | 360,0 |  | 10-20% |

## Прогноз энергосбережения в уличном освещении муниципального образования

## «город Обоянь» в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 79

| № п/п | Наименование объекта уличного освещения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии электроэнергии (кВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Уличная территория города Обоянь | Замена голых проводов на самонесущий кабель | км | 14,0 | 2017 | 5000 | 15000 |
|  |  | Замена светильников с лампами накаливания на энергоэффективные | ед. | 200 | 2017 | 2000 | 50000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 7000 | 65000 |

## Прогноз энергосбережения на объектах теплоснабжения

## муниципального образования   «город Обоянь» в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 80

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельные ООО ОКТС | Устройство технологического учета отпуска продукции на котельных | ед. | 4 | 2014-17 | 1200,0 | Снижение потерь тепла на 20% |
|  | Итого |  |  | 5 |  | 1200,0 |  |

## Прогноз энергосбережения на объектах водоснабжения

## муниципального образования   «город Обоянь» в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 81

| № п/п | Наименование объекта водоснабжения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Электроэнергия (кВтч) | Вода (куб.м) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водозаборные скважины | Оборудование приборами учета | ед. | 12 | 2014-17 | 130,0 |  | 24000 |
| 2 | Водозаборные скважины | Оборудование глубинных насосов устройством плавного пуска | ед. | 12 | 2014-17 | 250,0 | . 25000 |  |
|  | Итого |  |  | 12 |  | 380,0 | 25000 | 24000 |

## Прогноз энергосбережения на объектах водоотведения муниципального образования

## «город Обоянь» в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 81

| № п/п | Наименование объекта водоотведения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии электроэнергии (кВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Очистные сооружения | Оборудование насосов устройством плавного пуска | ед. | 3 | 2014-17 | 100,0 | 5 000 |
|  | Итого |  |  | 3 |  | 100,0 | 5 000 |

Раздел 7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2023 годы составляет 239950 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 82, 83.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обоянь» на 2014 - 2023 годы (млн.р.)

Таблица 82

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Бюджетные средства всех уровней | Средства застройщика (инвестора) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, нвестиционная надбавка к тарифам), участие в федеральных и региональных программах модернизации коммунальной инфраструктуры |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 59,55 | 31,0 | 26,0 | 2,55 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 10,8 | 2,2 | 7,1 | 1,5 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 42,9 | 9,8 | - | 33,1 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 63,9 | 1,2 | 8,1 | 54,6 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 50,4 | 1,2 | 6,1 | 43,1 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО и ЖБО | 12,4 | 2,0 | - | 10,4 |
| 10 | Всего по Программе | 239,95 | 47,4 | 47,3 | 128,75 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обоянь» на 2014 - 2023 годы (млн.р.)

Таблица 83

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 59,55 | 18,1 | 3,1 | 2,85 | 5,85 | 3,25 | 8,6 | 8,85 | 3,1 | 3,25 | 2,6 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 10,8 | 3,4 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 42,9 | 10,3 | 2,0 | 5,3 | 5,6 | 6,5 | 2,9 | 9,1 | 1,2 | - | - |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 63,9 | 22,75 | 4,35 | 4,25 | 4,75 | 4,45 | 4,55 | 5,35 | 4,85 | 4,45 | 4,15 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 50,4 | 4,75 | 4,35 | 4,25 | 7,75 | 4,45 | 4,55 | 7,35 | 4,35 | 4,45 | 4,15 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО | 12,4 | 2,0 | 1,04 | 3,14 | 0,54 | 1,54 | 0,24 | 1,24 | 0,22 | 1,22 | 1,22 |
| 10 | Всего по Программе | 239,95 | 61,3 | 15,44 | 20,29 | 25,99 | 20,89 | 21,64 | 33,49 | 14,32 | 14,07 | 12,52 |

Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные  услуги и индексы их роста к предыдущему году, размер платы за подключение потребителей к коммунальным сетям, необходимых для реализации Программы

Таблица 84

| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого платежа | Ед. измер. | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 1 | ОАО «МРСК Центра» | электроснабжение | Тариф | квтч | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 7,0 | 7,7 | 8,5 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  |  | Плата за подключение | кв.м | 160 | 176 | 194 | 213 | 234 | 258 | 283 | 312 | 343 | 377 |
| 2 | ООО ОКТС | теплоснабжение | Тариф | Гкал | 1865 | 2051 | 2257 | 2482 | 2730 | 3004 | 3304 | 3634 | 3998 | 4398 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ОАО Курскгаз | газоснабжение | Тариф | куб.м | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 7,3 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  |  | Плата за подключение | кв.м | 240 | 264 | 290 | 319 | 351 | 387 | 425 | 468 | 514 | 566 |
| 4 | ООО «Водозабор» | водоснабжение | Тариф | куб.м | 33,0 | 36,3 | 39,9 | 43,9 | 48,3 | 53,1 | 58,4 | 64,3 | 70,7 | 77,8 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  |  | Плата за подключение | кв.м | 220 | 242 | 266 | 293 | 322 | 354 | 390 | 429 | 472 | 519 |
| 5 | ООО «Водозабор» | водоотведение | Тариф | куб.м | 34,4 | 37,8 | 41,6 | 45,8 | 50,4 | 55,4 | 60,9 | 67,0 | 73,7 | 81,1 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  |  | Плата за подключение | кв.м | 165 | 182 | 200 | 220 | 242 | 266 | 292 | 322 | 354 | 389 |
| 7 | ООО «Стройсервис» | сбор и вывоз ТБО | Тариф | куб.м | 300 | 330 | 363 | 399 | 439 | 483 | 531 | 586 | 643 | 707 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

### Прогноз расходов населения за полный комплекс коммунальных услуг на период реализации Программы

Таблица 85

| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Вид оказываемой коммунальной услуги | Расчетная единица оплаты в месяц | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | ОАО «МРСК-Центра» | ## Электроэнергия | 1 кв. м жилой площади | 7,3 | 8,0 | 8,8 | 9,7 | 10,7 | 11,8 | 12,9 | 14,2 | 15,6 | 17,2 |
|  |  |  | 1 человек | 156 | 172 | 189 | 208 | 228 | 251 | 276 | 304 | 334 | 368 |
| 2 | ОАО Курскгаз | Газоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 15,4 | 16,9 | 18,6 | 20,5 | 22,5 | 24,8 | 27,3 | 30,0 | 33,0 | 36,3 |
|  |  |  | 1 человек | 363 | 399 | 439 | 483 | 531 | 585 | 643 | 707 | 778 | 856 |
| 3 | ООО ОКТС | Теплоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 33,4 | 36,7 | 40,4 | 44,5 | 48,9 | 53,8 | 59,2 | 65,1 | 71,6 | 78,8 |
|  |  |  | 1 человек | 778 | 856 | 941 | 1036 | 1139 | 1253 | 1378 | 1516 | 1668 | 1834 |
| 4 | ООО «Водозабор» | Водоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 8,4 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,3 | 13,5 | 14,9 | 16,4 | 18,0 | 19,8 |
|  |  |  | 1 человек | 198 | 218 | 240 | 264 | 290 | 319 | 351 | 386 | 424 | 467 |
| 5 | ООО «Водозабор» | Водоотведение | 1 кв. м жилой площади | 8,5 | 9,4 | 10,3 | 11,3 | 12,4 | 13,7 | 15,1 | 16,6 | 18,2 | 20,0 |
|  |  |  | 1 человек | 200 | 220 | 242 | 266 | 293 | 322 | 354 | 390 | 429 | 472 |
| 6 | ООО «Стройсервис» | Сбор и вывоз ТБО | 1 кв. м жилой площади | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,9 |
|  |  |  | 1 человек | 58 | 64 | 70 | 77 | 85 | 93 | 103 | 113 | 124 | 137 |
|  |  | Весь комплекс коммунальных услуг | 1 кв. м жилой площади | 75,5 | 83,0 | 91,4 | 100,5 | 110,6 | 121,7 | 133,8 | 147,2 | 161,9 | 178,1 |
|  |  |  | 1 человек | 1753 | 1928 | 2121 | 2333 | 2567 | 2823 | 3101 | 3416 | 3758 | 4133 |

### Прогноз расхода бюджетных средств на социальную поддержку населения

### по оплате среднего объема коммунальных услуг

Таблица 86

| № п/п | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднемесячный доход населения в расчете на 1 жителя (руб.) | 14520 | 15974 | 17572 | 19329 | 21262 | 23388 | 25727 | 28299 | 31129 | 34242 | 37666 |
| 2 | Средний размер оплаты населением за комплекс коммунальных услуг в расчете на 1 жителя (руб.) | 1594 | 1753 | 1928 | 2121 | 2333 | 2567 | 2823 | 3101 | 3416 | 3758 | 4133 |
| 3 | Доля расхода на ЖКУ в доходе населения (%) | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 4 | Объем выдаваемых субсидий населению по оплате ЖКУ в месяц (т. руб.) | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 |
| 5 | Количество жителей, получающих субсидии на оплату ЖКУ | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |
| 6 | Средний месячный размер получаемой субсидии на оплату (руб.) | 1111 | 1101 | 1091 | 1080 | 1070 | 1059 | 1048 | 1036 | 1024 | 1012 | 1000 |
| 7 | Размер дотаций бюджета МО организациям коммунального комплекса (т. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 8. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Город Обоянь» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

Раздел 9. План-график

реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО «Город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2014 – 2023 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в северо-западной и восточной частях города (80 домов) | млн.р | 10,0 | 4,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 1.1 | Строительство ВЛ-10 кВ | км | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Строительство КТП 10/0,4кВ 2х250 кВА | ед. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 1.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 2 | Электроснабжение строящихся на месте сносимого жилья многоквартирных домов по ул. 3-го Интернационала (4 дома на 72 квартиры) | млн.р | 4,0 | 3,25 | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Строительство КЛ-10 кВ | км | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Строительство КТП 10/0,4кВ 2х400 кВА | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ | км | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | 0,3 | - | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Электроснабжение строящихся на месте сносимого жилья многоквартирных домов по ул. Ленина (4 дома на 72 квартиры) | млн.р | 4,25 | 3,25 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 3.1 | Строительство КЛ-10 кВ | км | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство КТП 10/0,4кВ 2х400 кВА | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ | км | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,9 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Электроснабжение строящихся на месте сносимого жилья многоквартирных домов по ул. Шмидта (2 дома на 40 квартир) | млн.р | 3,75 | - | - | - | - | - | 3,25 | - | 0,5 | - | - |  |
| 4.1 | Строительство КЛ-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство КТП 10/0,4кВ 2х400 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ | км | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | - |  |
| 4.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |  |
| 5 | Электроснабжение строящихся МКД по ул. Красноармейская (2 д. на 40 кв.) | млн.р | 3,75 | - | - | - | - | - | - | 3,25 | - | 0,5 | - |  |
| 5.1 | Строительство КЛ-10 кВ | км | 0,5 |  | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,75 |  | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - |  |
| 5.2 | Строительство КТП 10/0,4кВ 2х250 кВА | ед. | 1 |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 |  | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |  |
| 5.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ | км | 0,4 |  | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 |  | - | - | - | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - |  |
| 5.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6. | Электроснабжение строящегося детсада на 100 мест по ул. Горького | млн.р | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 6.1 | Строительство КЛ-10 кВ | км | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2 | Строительство КТП 10/0,4кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | ###### Электроснабжение строящегося детсада на 100 мест, ул. Весенняя | млн.р | 2,5 | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - |  |
| 7.1 | Строительство КЛ-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - |  |
| 7.2 | Строительство КТП 10/0,4кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |  |
| 7.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - |  |
| 7.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 8 | ### Электроснабжение строящейся ЦРБ на 240 мест с молочной кухней | млн.р | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.1 | Строительство КЛ-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.2 | Строительство КТП 10/0,4кВ 2х400 кВА | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | ### Электроснабжение строящегося ФОК | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |  |
| 9.1 | Строительство КЛ-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9.2 | Строительство КТП 10/0,4кВ 2х400 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |  |
| 9.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - |  |
| 9.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 10 | ### Электроснабжение строящегося кафе на 20 мест в пер. Кирова | млн.р | 0,15 |  | - |  | - | - | - | - | - | 0,15 | - |  |
| 10.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | км | 0,1 |  | - |  | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 |  | - |  | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
| 10.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 |  | - |  | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 |  | - |  | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 11 | ### Электроснабжение строящегося магазина в северо-западной части города | млн.р | 0,15 |  | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - |  |  |
| 11.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 |  | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | млн.р | 0,1 |  | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |  |
| 11.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 |  | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | млн.р | 0,05 |  | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |  |
| 12. | ### Электроснабжение блочно-модульной котельной (БМГК) в районе коррекционной школы | млн.р | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 12.1 | Строительство КЛ-10 кВ | км | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12.2 | Строительство КТП 10/0,4кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13.3 | ### Реконструкция линий уличного освещения | км | 40,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Адм-ция МО МРСК-Центра |
|  |  | млн.р | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | ### Итого |  | 59,55 | 18,1 | 3,1 | 2,85 | 5,85 | 3,25 | 8,6 | 8,85 | 3,1 | 3,25 | 2,6 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в северо-западной и восточной частях города (80 домов) | млн.р | 5,0 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Адм-ция МО Застройщик ОАО Курсгаз |
| 1.1 | Строительство газопровода | км | 4,5 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | млн.р | 4,5 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 1.2 | Строительство ГРП | ед. | 1,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Строительство газопровода для газоснабжения многоквартирных домов, строящихся на месте сносимого жилья | млн.р | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |  |
| 2.1 | Ул.3-го Интернационала (4 дома на 72 квартиры) | км | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Ул. Ленина(3 дома на 80 квартир) | км | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Ул. Шмидта(2 дома на 40 квартир) | км | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |  |
| 2.4 | Ул. Красноармейская(2 дома на 40 квартир) | км | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |  |
| 3 | Газоснабжение строящейся ЦРБ на 240 мест | млн.р | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | Строительство ГРП | ед. | 1 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство газопровода | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Газоснабжение строящегося ФОК с крытым бассейном | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
| 4.1 | Строительство ГРП | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.1 | Строительство газопровода | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 5. | Строительство газопровода для газоснабжения строящихся объектов социальной сферы | млн.р | 0,4 | 0,1 | - | - | - | 0,1 | 0,1 |  | - | 0,1 | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО Курсгаз |
| 5.1 | Детсад на 100 мест (ул. Горького) | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Детсад на 100 мест (ул. Весенняя) | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 5.3 | Магазин в северо-западной части города(ул.Ломоносова/Королева) | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 5.4 | Кафе на 20 мест (пер.Кирова) | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
| 6 | ###### Газоснабжение строящейся блочно-модульной котельной в районе коррекционной школы | млн.р | 1,5 | 1,5 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1 | Строительство газопровода | км | 1,0 | 1,0 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2 | Строительство ГРП | ед. | 1 | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого |  | 10,8 | 3,4 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |  |

2.Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Теплоснабжение и ГВС строящегося детсада на 100 мест (ул. Горького) | млн.р | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ООО ОКТС |
| 1.1 | Строительство БМГК-0,2 Мвт | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Строительство сетей ГВС | км | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Теплоснабжение и ГВС строящегося детсада на 100 мест (ул. Весенняя) | млн.р | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Строительство БМГК-0,2 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Строительство сетей ГВС | км | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 3 | Теплоснабжение и ГВС строящейся ЦРБ на 240 мест | млн.р | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | Строительство БМГК-0,5 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Строительство сетей ГВС | км | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Теплоснабжение и ГВС строящегося ФОК с крытым бассейном | млн.р | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,6 | - | - | - |  |
| 3.1 | Строительство БМГК-0,5 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - |  |
| 3.3. | Строительство сетей ГВС | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | Адм-ция МО ООО ОКТС |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
| 4 | ### Строительство блочно-модульной котельной в районе коррекционной школы | млн.р | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ### Реконструкция (модернизация) городской котельной | млн.р | 13,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |  |
| 5.1 | Замена котла ТГВ-8 на КСВ-3 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Замена сетевых насосов | ед. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | Замена газорегуляторного устройства | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4 | Реконструкция сетей теплоснабжения и ГВС | км | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |  |
| 6 | ### Реконструкция (модернизация) котельной №1 «Библиотечный колледж» | млн.р | 6,7 | - | - | 3,3 | - | - | 1,6 | 1,8 | - | - | - |  |
| 6.1 | Замена 3-х котлов НИИСТУ-5 на 2 котла КСВ-0,63 | ед. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2 | Замена сетевых насосов | ед. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3 | Монтаж установки сетевой воды | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.4 | ### Замена газорегуляторного устройства | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.5 | Реконструкция сетей теплоснабжения и ГВС | км | 0,85 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0.45 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,4 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,8 | - | - | - |  |
| 7 | ### Реконструкция (модернизация) котельной №3 «Больница» | млн.р | 5,7 | - | - | - | - | 4,5 | - | - | 1,2 | - | - |  |
| 7.1 | Замена 3-х котлов Универсал-5 на 3 котла КСВ-0,63 | ед. | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - |  |
| 7.2 | Замена сетевых насосов | ед. | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - |  |
| 7.3 | Монтаж установки сетевой воды | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Адм-ция МО ООО ОКТС |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - |  |
| 7.4 | ### Замена газорегуляторного устройства | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - |  |
| 7.5 | Реконструкция сетей теплоснабжения и ГВС | км | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - |  |
| 8 | ### Реконструкция (модернизация) котельной №4 «Дом престарелых» | млн.р | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - |  |
| 8.1 | Замена 4-х котлов НИИСТУ-5 на 2 котла КСВ-0,63 | ед. | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |  |
| 8.2 | Замена сетевых насосов | ед. | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - |  |
| 8.3 | Монтаж установки сетевой воды | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - |  |
| 8.4 | ### Замена газорегуляторного устройства | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р | 42,9 | 10,3 | 2,0 | 5,3 | 5,6 | 6,5 | 2,9 | 9,1 | 1,2 | - | - |  |

4. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для водоснабжения строящегося индивидуального жилфонда в северо-западной и восточной частях города | млн.р | 4,5 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водозабор» |
| 1.2 | Строительство водопровода | км | 4,5 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | млн.р | 4,5 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 2 | Строительство водопровода для водоснабжения строящегося многоквартирного жилфонда на месте сносимого жилья | млн.р | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |  |
| 2.1 | Ул. 3-го Интернационала | км | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Ул. Ленина | км | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Ул. Шмидта | км | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |  |
| 2.4 | Ул. Красноармейская | км | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |  |
| 3 | Строительство водопровода для водоснабжения строящихся объектов социальной сферы | млн.р | 1,5 | 0,2 | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 0,1 | - |  |
| 3.1 | Детсад на 100 мест (ул. Горького) | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Детсад на 100 мест (ул. Весенняя) | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 3.3 | ЦРБ на 240 мест | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.5 | Магазин (ул. Ломоносова/Королева) | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водозабор» |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 3.6 | Кафе на 20 мест (пер. Кирова) | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
| 3.7 | Блочно-модульная котельная в районе коррекционной школы | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Водоснабжение существующего жилфонда | млн.р | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Адм-ция МО ООО «Водозабор» |
| 4.1 | Подключение (ввод в здание) к централизованному водоснабжению жилых домов | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 5 | ### Модернизация и реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 35,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | Адм-ция МО ООО «Водозабор» |
|  | ### Строительство дополнительно артезианских скважин на водозаборе «Восточный» | ед. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1 | ### - реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | ед. | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.р | 4,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5.2 | ### - реконструкция водонапорных башен | ед. | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - |  |
| 5.3 | ### - выборочная реконструкция водопроводных сетей | км | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  | млн.р | 30,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | ### Итого |  | 63,9 | 22,75 | 4,35 | 4,25 | 4,75 | 4,45 | 4,55 | 5,35 | 4,85 | 4,45 | 4,15 |  |

- Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Строительство самотечных сетей канализации для водоотведения строящегося многоквартирного жилфонда на месте сносимого жилья | млн.р | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водозабор» |
| 2.1 | Ул. 3-го Интернационала | км | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Ул. Ленина | км | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Ул. Шмидта | км | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |  |
| 2.4 | Ул. Красноармейская | км | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |  |
| 3 | Строительство самотечных сетей канализации для водоотведения строящихся объектов социальной сферы | млн.р | 1,5 | 0,2 | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 0,1 | - |  |
| 3.1 | Детсад на 100 мест (ул. Горького) | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Детсад на 100 мест (ул. Весенняя) | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 3.3 | ЦРБ на 240 мест | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 3.5 | Магазин (ул. Ломоносова/Королева) | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 3.6 | Кафе на 20 мест (пер. Кирова) | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
| 3.7 | Блочно-модульная котельная в районе коррекционной школы | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | Водоотведение существующего жилфонда и объектов социальной сферы | млн.р | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Адм-ция МО ООО «Водозабор» |
| 4.1 | Подключение (ввод в здание) к централизованному водоснабжению жилых домов и объектов соц. сферы | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 5 | ### Реконструкция действующих объектов водоотведения | млн.р | 43,0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 3,75 | 3,75 | 6,25 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Адм-ция МО ООО «Водозабор» |
| 5.1 | ### Реконструкция технологических объектов и оборудования очистных сооружений канализации | млн.р | 30,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 5.2 | ### Реконструкция КНС | ед. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | 1,0 | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  | ### Реконструкция напорных сетей канализации | км | 2,5 | - | - | - | 1,25 | - | - | 1,25 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - |  |
|  | ### Выборочная реконструкция самотечных сетей канализации | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 7,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
|  | ### Итого | млн.р | 50,4 | 4,75 | 4,35 | 4,25 | 7,75 | 4,45 | 4,55 | 7,35 | 4,35 | 4,45 | 4,15 |  |

6.Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Адм-ция МО ООО «Стройсервис» |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 5-7 куб.м | ед. | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,6 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 150 | - | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  |  | млн.р. | 1,5 | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4 | Приобретение и установка мусоросборников емкостью 0,1 куб.м | ед. | 150 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | млн.р. | 0,3 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 5 | Приобретение специальной автотракторной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 8 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | - | 1,0 | 3,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 |  |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города | ед. | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 12,4 | 2,0 | 1,04 | 3,14 | 0,54 | 1,54 | 0,24 | 1,24 | 0,22 | 1,22 | 1,22 |  |