# Паспорт

инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия

«Обоянские коммунальные тепловые сети» « Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры централизованной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения МУП « Обоянские коммунальные  тепловые  сети»

на 2011 – 2015 годы

| Наименование программы | инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Обоянские коммунальные тепловые сети»: « Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры централизованной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения МУП « Обоянские коммунальные тепловые сети» на 2011 – 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изм.). Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». - постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения»; - Решение Собрания депутатов от 30.11.2009 г. №83-4-РС « Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы « Развитие и модернизация теплоснабжения, инженерной инфраструктуры централизованной системы горячего водоснабжения МУП « Обоянские коммунальные тепловые сети» на 2011 – 2015 годы. |
| Заказчик Программы | муниципальное унитарное предприятие «Обоянские коммунальные тепловые сети» |
| Разработчик Программы | муниципальное унитарное предприятие «Обоянские коммунальные тепловые сети» |
| Исполнители Программы | муниципальное унитарное предприятие «Обоянские коммунальные тепловые сети» |
| Цель программы | - обеспечение бесперебойного теплоснабжения и снабжения горячей водой абонентов, а также новых объектов социального или промышленного назначения города Обояни; - внедрение систематического контроля расхода теплоэнергии и горячей воды абонентами, сокращение неучтенного расхода и потерь тепловой энергии и теплоносителя; - сокращение потерь тепла путем проведения реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения |
| Задачи программы | - обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения; - повышение надежности систем и качества предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов МУП «Обоянские коммунальные тепловые сети» и потребителей. |
| Сроки реализации программы | Период реализации программы: 2011-2015 гг. |
| Основные мероприятия программы | - Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения города. - Реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы. - Модернизация котельного оборудования. - Модернизация электрооборудования. - Реконструкция, водяного хозяйства на котельных. - Модернизация системы ХВО на котельных. - Модернизация газового хозяйства - Внедрение автоматизации газового хозяйства на котельных. 9. Установка приборов учета тепла и горячей воды. |
| Объем и источники финансирования программы | Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – 26,14 млн руб.: за счет надбавки – 13,84 млн руб.: - теплоснабжение -12,69 млн.руб.; - горячее водоснабжение – 1,15 млн.руб. за счет средств бюджета – 12,30млн руб.: - теплоснабжение – 10,00 млн.руб.; - горячее водоснабжение – 2,30 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Технологические результаты: -достижение безаварийного гарантированного теплоснабжения и снабжения горячей водой потребителей: -сокращение технологических порывов в период реализации мероприятий (2011-2015 гг.) в 1,5-2 раза; Социальные результаты: -повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания в части теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и организаций в городе Обояни; |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Программа реализуется на территории города Обояни. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется МУП «Обоянские коммунальные тепловые сети». Контроль исполнения программы осуществляют Администрация города Обояни в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством и МУП «Обоянские коммунальные тепловые сети». |

# 1.Введение.
         Все потребители теплоты условно объединены в две группы: коммунально-бытовые и технологические.     Для удовлетворения тепловых потребностей в зданиях предусматриваются соответствующие инженерные устройства, снабжаемые теплотой от тепловых сетей: системы отопления и горячего водоснабжения, а также теплотехническое оборудование для технологических целей. Каждое устройство имеет самостоятельное назначение и удовлетворяет, как правило, один из видов теплопотребления.
Система отопления обеспечивает в помещении в холодное время года заданный температурный режим путем компенсации имеющихся теплопотерь.
В системе горячего водоснабжения подогревается и транспортируется вода к местам водоразбора для бытовых или технологических целей.
Технологическое теплотехническое оборудование предназначено для выработки и подачи тепловой энергии, необходимой для производства определенных видов продукции.
В зависимости от измерения расходов теплоты и теплоносителя в течение отопительного сезона устанавливают режим работы системы теплоснабжения данного объекта. На режим работы тепловых сетей влияют также концентрация тепловых потребителей, рельеф местности, удаленность потребителей от источников теплоты и высота зданий.
Существующие системы теплоснабжения классифицируют по ряду признаков:
виду транспортируемого теплоносителя - паровые, водяные и смешанные;
числу параллельно проложенных трубопроводов - одно-, двух- и многотрубные; способу присоединения систем горячего водоснабжения к тепловым сетям :

# -закрытые;

# -открытые.
Для обеспечения тепловой энергией жилых и общественных зданий в настоящее время, как правило, применяют водяные циркуляционные двух- и четырех трубные системы.
В закрытых системах при наличии центральных тепловых пунктов (ЦТП) тепловые сети выполняют двухтрубными до ЦТП, а от ЦТП до потребителей - четырех трубными с выделением самостоятельных трубопроводов для горячего водоснабжения.
В этой схеме, например, первый и второй трубопроводы - подающий и обратный отопления, а третий и четвертый - подающий и циркуляционный горячего водоснабжения.
В системах с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) тепловые сети двухтрубные - подающие и циркуляционные, обеспечивающие все тепловые нужды. При теплоснабжении предприятий применяют водяные трехтрубные системы, в которых первый трубопровод - подающий для бытовых нужд, второй - подающий с постоянной температурой в течение года для производственных нужд, а третий - обратный общий.
Однотрубные системы, в которых теплоноситель полностью используется потребителем, применяют как паровые без возврата конденсата, так и водяные.
Согласно СНиП , тепловые пункты подразделяются на индивидуальные тепловые пункты, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части; на центральные тепловые пункты (ЦТП) - тоже двух или более зданий или одного здания при устройстве в нем нескольких ИТП.
Устройство ИТП обязательно для каждого здания независимо от наличия ЦТП. В закрытой системе теплоснабжения система горячего водоснабжения присоединена к тепловым сетям через водоподогреватель (бойлер), в котором подогревается водопроводная вода, поступающая на водоразбор. Теплоноситель в этой системе отдает тепловую энергию водопроводной воде и полностью возвращается к источнику теплоты.
В открытой системе теплоснабжения вода, предназначенная для горячего водоснабжения, забирается непосредственно из тепловой сети.
Нормативные показатели воды тепловых сетей определены в Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей и должны соблюдаться при эксплуатации любых тепловых сетей в стране.

2. Основные понятия

В настоящей инвестиционной программе используются следующие основные понятия:

теплоснабжение-деятельность теплоснабжающих организаций по обеспечению   потребителей  тепловой  энергией  для   отопления и горячего  водоснабжения в требуемых нормативных параметрах, в том числе деятельность по производству, передаче,  распределению  и купле-продаже;

тепловая энергия-вид энергии, характеризуемой температурой и давлением  теплоносителя,  численное  значение  которой  равно  его теплосодержанию;

организация теплоснабжения  -  деятельность  по   обеспечению потребителей тепловой энергией;

специализированная  организация - организация, деятельность которой  определена  Уставом и другими учредительными  документами, ориентированная  на  конкретные виды  деятельности  с  материально-технической базой и кадрами;

эксплуатационная организация - специализированная  организация, осуществляющая   техническую  эксплуатацию  тепло-,  водоснабжающих

систем   ,   оказывающая   услуги по обеспечению потребителей  теплом водой,   водоотведением и являющаяся  независимой  от  организаций  - собственников  тепло-, водоснабжающих систем и устройств водоотведения, имеющая лицензии

на выполнение указанных работ;

питьевая вода-вода после подготовки или в естественном состоянии,   отвечающая   установленным   санитарным    нормам и требованиям   и  предназначенная  для  питьевых  и   бытовых   нужд потребителей;

нормативы    водопотребления  -  установленное расчетное  количество  воды  на одного  человека,  необходимое  для удовлетворения  его  физиологических  и  бытовых  нужд  в   течение определенного времени;

нормативы  теплопотребления  -  расчетное  количество  тепловой энергии на 1 кв. м отапливаемой площади;

тарифы на тепловую энергию - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию;

схема  теплоснабжения города - документ, описывающий организацию  теплоснабжения на территории города  и  определяющий меры по перспективному   развитию   и  совершенствованию   технологических, экономических и организационных отношений в сфере теплоснабжения  в соответствии   с   общими   принципами  организации   отношений в теплоснабжении;

топливно-энергетический   баланс   -    документ,    отражающий соотношение   между  объемом  тепловой  энергии,  необходимой   для территории,  либо  предприятия, на  определенный  период  (год) и потребностью в топливе для производства этой энергии;

техническое обслуживание - комплекс профилактических  работ  по поддержанию    работоспособности    и    исправности    внутреннего теплоснабжающего  оборудования, приборов  учета  тепловой  энергии, устройств автоматики и сигнализации;

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса

- определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых организацией коммунального комплекса инвестиционных проектов ( мероприятий).

Строительство (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры – производственная деятельность, направленная на возведение (реконструкцию) производственных или имущественных объектов систем коммунальной инфраструктуры.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры – комплекс мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик (мощность, производительность, надежность, долговечность, экономичность, условия обслуживания и др.) объектов систем коммунальной инфраструктуры путем внесения частичных изменений и усовершенствований в их схемы и конструкции.

Организация коммунального комплекса (ОКК)- юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, непосредственно осуществляющее эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры с целью производства и реализации товаров и услуг  электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов.

Система коммунальной инфраструктуры – совокупность производственных и имущественных объектов, обладающих следующими признаками:

- использование имущества исключительно для целей электро-, тепло- , водоснабжения, водоотведения , очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования- программа      строительства

( реконструкции) и (или) модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых  для утилизации ( захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров ( оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен( тарифов)  для     потребителей    и надбавок    к   ценам

( тарифам) для потребителей.

Предметы регулирования

| Организация коммунального комплекса ( ОКК) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная программа- согласовывается органами местного самоуправления |  | Инвестиционная программа- утверждается органами местного самоуправления |  |  |  |
| Тарифы на товары и услуги | Регулируемые тарифы | Надбавка к тарифам на товары и услуги |  | Тариф на подключение | Бюджетные средства |
| Утверждаются на уровне ОКК | Утверждаются органами местного самоуправления или органами государственной власти в соответствии с действующим законодательством |  | Утверждаются органами местного самоуправления или органами государственной власти в соответствии с действующим законодательством |  |  |

3. Создание    условий   для     организации теплоснабжения    и       горячего водоснабжения города.

Создание     условий    для   обеспечения     теплоснабжения    и        горячего водоснабжения  потребителей города включает в себя:

- деятельность  депутатов  и администрации города по организации  и созданию  благоприятных  условий для развития и модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ, Федерального закона от   30.12.2004 г.     № 210-ФЗ, Федерального закона от   21.07.2006 г.   №  185-ФЗ, законодательства РФ об электроэнергетике, Федеральным законом от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ и, принимаемыми в соответствии с ними, нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ,       реализация       которых направлена  на   реформирование систем  инженерной               инфраструктуры, качественного предоставления коммунальных услуг и  удовлетворение    спроса потребителей;

- разработка и утверждение в установленном порядке Программы комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры на длительный период в соответствии с требованиями ст.18 Федерального закона от 30.12.2004 г. №210- ФЗ;

- финансирование     части     затрат,  связанных  с  реализацией         настоящей инвестиционной программы, из местного бюджета;

4. Полномочия   органов местного самоуправления по  организации теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Полномочия органов местного самоуправления  в целом по организации коммунального обслуживания территории и потребителей муниципального образования определены действующим законодательством  РФ в соответствии с которым органы местного самоуправления:

- организуют  в границах  муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжения населения топливом ( Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления»);

- разрабатывают и  утверждают в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ( Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». По     состоянию          на 01.01.2010г.

( ст.18)  наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании обязательно);

-  разрабатывают и утверждают технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в рамках утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».);

- утверждают  инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры(Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».);

- заключают с организацией коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ(Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».);

- устанавливают систему критериев, используемых  для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса(Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».);

- устанавливают надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».);

- устанавливают тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры (Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».);

- осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ.

5.Целевые индикаторы ( показатели)  инвестиционной

программы

| Группа индикаторов | Состояние индикатора на момент разработки технического задания | Состояние индикатора на момент завершения реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- |
| 1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами теплоснабжения и горячеговодоснабжения | -Перебои в теплоснабжении и горячем водоснабжении потребителей по причине аварий-0, 16 час/чел. | -Перебои в теплоснабжении и горячем водоснабжении потребителей по причине аварий-0,06 час/чел. |
|  | -Аварийность систем водоснабжения -2,4 ед./км - Износ сооружений и сетей 90-100% - Уровень потерь - 19,6 | -Аварийность систем водоснабжения -1,45ед./км - Износ сооружений и сетей- 71 % - Уровень потерь -9,6% |
| 2Обеспечение учета подачи ресурсов и их потребления | -Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета - % | -Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета - % |

# 6. Общее положение в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения

Суммарная мощность источников теплоснабжения и  горячего водоснабжения обслуживаемых МУП « ОКТС» составляет 36,388 тыс. Гкал Протяженность сетей теплоснабжения и  горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении в 2009 г. составила 5,179   км, при этом более 90    % сетей нуждается в замене. В течение 2007-2009 гг. наблюдается стабильный рост сетей, нуждающихся в замене. При этом в течение 2007-2009 гг. существенных мероприятий по развитию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения города Обояни не проводилось (табл.1).

Таблица 1

Сведения о развитии инженерной инфраструктуры города

Обояни в 2007-2009 годах

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Темп роста 2009/2008 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Число источников производства теплоэнергии | шт. | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Суммарная мощность источников | Тыс. Гкал | 36,388 | 36,388 | 36,388 | 0 |
| 3 | Протяжённость сетей в двухтрубном исчислении | км | 5,179 | 5,179 | 5,179 | 0 |
|  | из них нуждающихся в замене | км | 4,474 | 4,560 | 4,920 | 108 |
|  | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене, в процентах к общему протяжению | % | 86 | 88 | 95 | 108 |
| 4 | Произведено тепловой энергии для нужд потребителей, в т.ч. для горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 19,179 1,157 | 18,501 1,116 | 17,822 1,048 | 96 94 |
| 5 | Отпущено тепловой энергии всем потребителям в т.ч. на нужды горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 18,679 1,127 | 18,001 1,084 | 17,522 1,016 | 97 94 |
|  | Отпущено тепловой энергии населению в т.ч. на нужды горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 5,123 0,309 | 4,919 0,298 | 4,860 0,286 | 99 96 |
|  | Отпущено тепловой энергии населению в процентах ко всему отпуску | % | 27 | 27 | 27 | 100 |
|  | Отпущено тепловой энергии на коммунально-бытовые нужды прочих потребителей в т.ч. на нужды горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 13,556 0,818 | 13,082 0,786 | 12,662 0,730 | 96 93 |
|  | Отпущено тепловой энергии на коммунально-бытовые нужды, в процентах ко всему отпуску | % | 73 | 73 | 73 | 100 |
| 6. | Потери тепловой энергии В т.ч. в системе горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 3,401 0,122 | 3,428 0,123 | 3,438 0,116 | 100,3 94 |
|  | Потери тепловой энергии, в процентах ко всему отпуску | % | 18,2 | 19,10 | 19,6 | 102,6 |
| 7. | Реализовано тепловой энергии всем потребителем, в том числе для нужд горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 15,278 1,005 | 14,573 0,961 | 14,084 0,900 | 97 94 |
| 8. | Количество аварий и технологических отказов оборудования | ед. | 6 | 8 | 9 | 112,5 |

Потери тепловой энергии в 2009 г. составили 19,6 % от отпуска, что на 7,7 % превышает уровень потерь в тепловых сетях 2007г., что является основной проблемой систем теплоснабжения и горячего водоснабжения города Обояни.

В течение анализируемого периода (2007-2009 гг.) количество аварий и  технологических отказов увеличелось в 1,5 раза

Источниками теплоэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, обслуживаемых МУП « ОКТС» являются  пять котельных, четыре из которых используются  для производства теплоэнергии и горячей воды.

Городская котельная - вырабатывает тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий г. Обояни. Теплоносителем  является питьевая вода городского водозабора.Котельная оснащена водогрейными котлами ТВГ- 8М  в количестве 3 ед. теплопроизводительностью  8,3 Гкал/час каждый. Водогрейные котлы №1 и №3 имеют подовые горелки, котел №2 имеет горелку БИГ1-26.Котлы оборудованы автоматикой безопасности Р-25.В котельной имеется установка  химводоочистки ,  состоящая из 4-х натрий - катионитовых фильтров, работающих по одноступенчатой схеме умягчения с предварительным механическим фильтрованием исходной воды.

На городской котельной в виде топлива для производства теплоэнергии используется природный газ добытый ОАО « Газпром» и его аффилированными лицами

Котельная №1 -  вырабатывает тепловую энергию для нужд отопления общественных зданий г. Обояни . Теплоносителем  является питьевая вода городского водозабора. Котельная оснащена водогрейными котлами НИИСТУ – 5 в количестве 3 ед. теплопроизводительностью  0,633 Гкал/час каждый. Водогрейные котлы имеют форкамерные горелки. Котлы оборудованы автоматикой безопасности АМКО.В котельной имеется установка  химводоочистки ,  состоящая из натрий - катионитового фильтра, работающего по одноступенчатой схеме умягчения с предварительным механическим фильтрованием исходной воды.

Котельная №3 -  вырабатывает тепловую энергию для нужд отопления  и горячего водоснабжения комплекса зданий Центральной районной больницы г. Обояни Теплоносителем  является питьевая вода городского водозабора. Котельная оснащена водогрейными котлами : - НИИСТУ – 5 в количестве 1 ед. теплопроизводительностью  0,633 Гкал/час, « Универсал-5» в количестве 2 ед. теплопроизводительностью  1,0308 Гкал/час каждый. Водогрейные котлы имеют форкамерные горелки. Котлы оборудованы автоматикой безопасности ПМА.В котельной имеется установка  химводоочистки ,  состоящая из натрий - катионитового фильтра, работающего по одноступенчатой схеме умягчения с предварительным механическим фильтрованием исходной воды.

Котельная №4 -  вырабатывает тепловую энергию для нужд отопления  и горячего водоснабжения и пароснабжения комплекса зданий дома интерната г. Обояни Теплоносителем  является питьевая вода и пар. Котельная оснащена водогрейными котлами : - НИИСТУ – 5 в количестве 1 ед. теплопроизводительностью  0,633 Гкал/час, « Универсал-5» в количестве 3 ед. теплопроизводительностью  1,0308 Гкал/час каждый, «Универсал- 5»  с паросборниками в количестве 2 ед. Водогрейные котлы имеют форкамерные горелки. Котлы оборудованы автоматикой безопасности ПМА. В котельной имеется установка  химводоочистки ,  состоящая из 2-х натрий - катионитовых фильтров, работающих по одноступенчатой схеме умягчения с предварительным механическим фильтрованием исходной воды.

Котельная №5 -  вырабатывает тепловую энергию для нужд отопления  зданий г. Обояни. Теплоносителем  является питьевая вода. Котельная оснащена водогрейными котлами АОГВ-43 в количестве 2 ед. теплопроизводительностью  0,043 Гкал/час каждый.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 5,179 км, из них подземной прокладки – 4,370 км;  надземной ( воздушной)-  0,809км. Подземная прокладка сетей выполнена в непроходных каналах диаметром труб от 57до 377( мм). Надземная прокладка теплосетей выполнена трубами диаметром от 76 до

# 7. Краткая характеристика деятельности МУП «Обоянские коммунальные тепловые сети»

7.1 Правовое поле деятельности предприятия.

Муниципальное унитарное предприятие «Обоянские коммунальные тепловые сети» (далее -МУП «ОКТС») создано в соответствии с требованиями  действующего законодательства. Учредителем предприятия является Муниципальное образование   « город Обоянь» В соответствии с Уставом утвержденным Постановлением Главы администрации МО «город Обоянь» от 18октября 2005 г., МУП «ОКТС» является юридическим лицом , имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков.

Местонахождения предприятия: Курская область, г. Обоянь, ул.Ленина, д.70-А.

Почтовый адрес: 306 230 курская область. Г.Обоянь , ул. Ленина, д.70-А.

Основной вид деятельности – содержание, эксплуатация магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, инженерных сетей горячего водоснабжения и теплоэнергетического оборудования котельных  города Обояни.

Цели и предмет деятельности МУП «ОКТС»

МУП «ОКТС» создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли, а также повышение надежности, эффективности эксплуатации и дальнейшего развития инженерной инфраструктуры МО «город Обоянь».

Виды деятельности МУП «ОКТС»:

- обеспечение надежного снабжения» потребителей» тепловой энергией и ГВС;

- техническая эксплуатация оборудования и объектов теплоснабжения, находящихся на балансе предприятия;

- контроль на договорных началах за состоянием эксплуатации ведомственных объектов энергоснабжения;

- проведение мероприятий по сбережению тепловой энергии и снижение ее расхода на единицу продукции( работ, услуг);

- подготовка проектов и выдача технических условий на энергоснабжение вновь строящихся и реконструируемых объектов, участие в госкомиссиях по вводу в эксплуатацию объектов энергоснабжения;

- разработка и выполнение организационно- технических мероприятий по внедрению новой техники, снижению потерь, экономному расходованию энергетических ресурсов, рациональному использованию материальных и трудовых ресурсов;

- другие виды деятельности. Не запрещенные действующим законодательством РФ.

Главные  задачи МУП «ОКТС»:

- Бесперебойное теплоснабжение потребителей.

- Эксплуатация и содержание котельных и котельного оборудования в исправном состоянии.

- Эксплуатация и содержание в технически исправном состоянии тепловых и инженерных сетей.

- Содержание и эксплуатация центральных тепловых пунктов.

- Своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, инженерных сетей горячего водоснабжения и теплоэнергетического оборудования котельных.

Установленные хозяйственные  взаимоотношения   между предприятиями коммунального комплекса, органами  местного самоуправления и  другими хозяйствующими субъектами осуществляются в рамках действующего законодательства посредством заключения и исполнения соответствующих договоров.

7.2 Основные средства

Муниципальное унитарное  предприятие «ОКТС» в соответствии со ст.294 ГКРФ владеет , пользуется и распоряжается имуществом переданным им в хозяйственное ведение. Поступление основных средств и их выбытие оформляется в законодательном порядке, ведется раздельный учет имущества полученного от учредителя  и приобретенного в результате коммерческой деятельности.

### 7.3 Формирования себестоимости

При формировании затрат на услуги по производству и транспортировке теплоэнергии для нужд отопления и  горячего водоснабжения МУП «ОКТС» использует группировку затрат по статьям калькуляции.

В тариф включаются следующие статьи расходов:

- материалы;

- оплата труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация;

- прочие расходы.

Рост расходов происходит в основном по следующим основным статьям себестоимости .

- топливо

- электроэнергия

- оплата труда

При этом  реализация теплоэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения  стабильно сокращается ( в 2009 г. на 3% по сравнению с данными 2008 г.)

### 7.4 Структуры себестоимости

В структуре производственных расходов МУП «ОКТС»  на  производство  и транспортировку  теплоэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в 2009 году наибольший удельный вес занимали:

- расходы на топливо ( 51 %);

- затраты на оплату труда ( 15 %);

- затраты на электроэнергию( 8  %);

- отчисления социального характера (  2 %).

Структура производственных расходов показывает , что предприятие несет расходы по статьям связанным с обязательными платежами поставщикам основных ресурсов ( вода, газ, электроэнергия) ,  социальным фондам и выплате заработной платы. Расходы, связанные с развитием и модернизацией систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, как правило, в рамках действия предельных индексов, не предусматриваются, что ведет к многочисленным авариям и технологическим отказам и, как следствие, к огромным потерям теплоэнергии и теплоносителя. Данный принцип формирования себестоимости и в целом тарифов на отопление и горячее водоснабжение  приведет предприятие к невозможности предоставления качественных услуг по причине полного физического и морального износа  существующей системы  теплоснабжения. Настоящая инвестиционная программа как раз направлена на процесс  стабилизации и модернизации вышеуказанных систем.

### 7.5 Производственная направленность расходов

1. Расчет тарифа проводится на основании требований федеральных законов, Правительства Курской области, органов местного самоуправления города Обояни.

2. При формировании тарифа на производство и передачу теплоэнергии используются фактические затраты по статьям себестоимости за предыдущий период регулирования ( что в корне является неправильным, так как предприятие из года в год  по всем статьям расходов не имеет достаточного уровня финансирования для выполнения своей производственной программы)  с использованием метода индексации расходов, а также плановые данные предприятия на регулируемый период с документальным подтверждением.

3. В ходе ежегодного  анализа со стороны комитета по тарифам и ценам Курской области не установлено случаев отнесения на себестоимость  расходов, не связанных с производством и передачей теплоэнергии для нужд отопления и  горячего водоснабжения.

4. Все затраты,  ежегодно включаемые в тариф, подтверждаются документально (договора, акты приема-сдачи, счета-фактуры и др.) и признаются обоснованными.

# 8. Характеристика действующей системы теплоснабжения и  горячего водоснабжения

Источниками теплоэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, обслуживаемых МУП « ОКТС» являются  пять котельных.

Городская котельная - вырабатывает тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий г. Обояни. Теплоносителем  является питьевая вода городского водозабора.Котельная оснащена водогрейными котлами ТВГ- 8М  в количестве 3 ед. теплопроизводительностью  8,3 Гкал/час каждый. Водогрейные котлы №1 и №3 имеют подовые горелки, котел №2 имеет горелку БИГ1-26.Котлы оборудованы автоматикой безопасности Р-25.В котельной имеется установка  химводоочистки ,  состоящая из 4-х натрий - катионитовых фильтров, работающих по одноступенчатой схеме умягчения с предварительным механическим фильтрованием исходной воды.

На городской котельной в виде топлива для производства теплоэнергии используется природный газ добытый ОАО « Газпром» и его аффилированными лицами .стандартные условия поставки газа  предполагают:

- темература + 20 градусов по Цельсию;

- давление 101,325кПа(760 мм ртутного столба);

- влажность 0 %;

- теплота сгорания 7900 ккал/куб.м.

Уходящие газы отводятся от котлов дымососами ДН-11,2 через газоходы к общей дымовой трубе. Температурный график работы городской котельной 115-70 градусов Цельсия. Номинальная тепловая мощность котельной 28.959 МВт.

Котельная №1 -  вырабатывает тепловую энергию для нужд отопления общественных зданий г. Обояни . Теплоносителем  является питьевая вода городского водозабора. Котельная оснащена водогрейными котлами НИИСТУ – 5 в количестве 3 ед. теплопроизводительностью  0,633 Гкал/час каждый. Водогрейные котлы имеют форкамерные горелки. Котлы оборудованы автоматикой безопасности АМКО.В котельной имеется установка  химводоочистки ,  состоящая из натрий - катионитового фильтра, работающего по одноступенчатой схеме умягчения с предварительным механическим фильтрованием исходной воды.

На котельной №1 в виде топлива для производства теплоэнергии используется природный газ добытый ОАО « Газпром» и его аффилированными лицами. Стандартные условия поставки газа  предполагают:

- темература + 20 градусов по Цельсию;

- давление 101,325кПа(760 мм ртутного столба);

- влажность 0 %;

- теплота сгорания 7900 ккал/куб.м.

Уходящие газы отводятся от котлов через газоходы к общей дымовой трубе. Температурный график работы котельной №1 95-70 градусов Цельсия. Номинальная тепловая мощность котельной 2,198 МВт.

Котельная №3 -  вырабатывает тепловую энергию для нужд отопления  и горячего водоснабжения комплекса зданий Центральной районной больницы г. Обояни Теплоносителем  является питьевая вода городского водозабора. Котельная оснащена водогрейными котлами : - НИИСТУ – 5 в количестве 1 ед. теплопроизводительностью  0,633 Гкал/час, « Универсал-5» в количестве 2 ед. теплопроизводительностью  1,0308 Гкал/час каждый. Водогрейные котлы имеют форкамерные горелки. Котлы оборудованы автоматикой безопасности ПМА.В котельной имеется установка  химводоочистки ,  состоящая из натрий - катионитового фильтра, работающего по одноступенчатой схеме умягчения с предварительным механическим фильтрованием исходной воды.

На котельной №3 в виде топлива для производства теплоэнергии используется природный газ добытый ОАО « Газпром» и его аффилированными лицами. Стандартные условия поставки газа  предполагают:

- темература + 20 градусов по Цельсию;

- давление 101,325кПа(760 мм ртутного столба);

- влажность 0 %;

- теплота сгорания 7900 ккал/куб.м.

Уходящие газы отводятся от котлов через газоходы к общей дымовой трубе. Температурный график работы котельной №1 95-70 градусов Цельсия. Номинальная тепловая мощность котельной 1,784 МВт.

Котельная №4 -  вырабатывает тепловую энергию для нужд отопления  и горячего водоснабжения и пароснабжения комплекса зданий дома интерната г. Обояни Теплоносителем  является питьевая вода и пар. Котельная оснащена водогрейными котлами : - НИИСТУ – 5 в количестве 1 ед. теплопроизводительностью  0,633 Гкал/час, « Универсал-5» в количестве 3 ед. теплопроизводительностью  1,0308 Гкал/час каждый, «Универсал- 5»  с паросборниками в количестве 2 ед. Водогрейные котлы имеют форкамерные горелки. Котлы оборудованы автоматикой безопасности ПМА. В котельной имеется установка  химводоочистки ,  состоящая из 2-х натрий - катионитовых фильтров, работающих по одноступенчатой схеме умягчения с предварительным механическим фильтрованием исходной воды.

На котельной №4 в виде топлива для производства теплоэнергии используется природный газ добытый ОАО « Газпром» и его аффилированными лицами. Стандартные условия поставки газа  предполагают:

- темература + 20 градусов по Цельсию;

- давление 101,325кПа(760 мм ртутного столба);

- влажность 0 %;

- теплота сгорания 7900 ккал/куб.м.

Уходящие газы отводятся от котлов через газоходы к общей дымовой трубе. Температурный график работы котельной №4 95-70 градусов Цельсия. Номинальная тепловая мощность котельной 3,361 МВт., паропроизводительность 0,7 т пара/час.

Котельная №5 -  вырабатывает тепловую энергию для нужд отопления  зданий г. Обояни. Теплоносителем  является питьевая вода. Котельная оснащена водогрейными котлами АОГВ-43 в количестве 2 ед. теплопроизводительностью  0,043 Гкал/час каждый. На котельной №5 в виде топлива для производства теплоэнергии используется природный газ добытый ОАО « Газпром» и его аффилированными лицами. Стандартные условия поставки газа  предполагают:

- темература + 20 градусов по Цельсию;

- давление 101,325кПа(760 мм ртутного столба);

- влажность 0 %;

- теплота сгорания 7900 ккал/куб.м.

Уходящие газы отводятся от котлов через газоходы к общей дымовой трубе. Температурный график работы котельной №5 95-70 градусов Цельсия. Номинальная тепловая мощность котельной 0,086 МВт.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 5,179 км, из них подземной прокладки – 4,370 км;  надземной ( воздушной)-  0,809км. Подземная прокладка сетей выполнена в непроходных каналах диаметром труб от 57до 377( мм). Надземная прокладка теплосетей выполнена трубами диаметром от 76 до 159 ( мм).

Источниками водоснабжения котельных является городской водозабор. На котельных имеются емкости аварийного запаса воды.

Поставщиком воды является  муниципальное унитарное предприятие « Водозабор». Все котельные оборудованы узлами?... учета воды.

Электроснабжение котельных осуществляется открытое акционерное общество«Курская энергосбытовая компания».Все котельные оборудованы узлами учета электроэнергии  и имеют аварийные источники электроснабжения

Таблица 2

Технические показатели котельных МУП «ОКТС»

| Наименование объекта | Марка установленных котлов | Кол-во устан. котлов шт. | Производи-тельность котла | Установленная мощность котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Городская котельная | ТВГ- 8М | 3 | 8,3 Гкал/час | 24,9Гкал/час |
| Котельная №1 | НИИСТУ-5 | 3 | 0,63 Гкал/час | 1,9 Гкал/час |
| Котельная №3 | НИИСТУ-5 | 1 | 0.63 Гкал/час | 0.63 Гкал/час |
|  | « Универсал-5» | 2 | 0,36 Гкал/час | 0,726 Гкал/час |
| Котельная №4 | НИИСТУ-5 | 1 | 0,63Гкал/час | 0,63 Гкал/час |
|  | «Универсал -5» | 3 | 0,36 Гкал/час | 1,089 Гкал/час |
| Котельная №5 |  | 2 | 0,37 Гкал/час | 0,0734 Гкал/час |

Котельные введены в эксплуатацию в 1970-1986 гг. Износ  сооружений, оборудования и сетей составляет более 90 % по ряду сооружений ,оборудования и сетей износ составляет 100 %. Требуется реконструкция городской котельной, реконструкция деаэрационной установки, ремонт и замена оборудования, узлов учета, газового оборудования, модернизация  системы автоматики безопасности и регулирования, модернизация систем химводоочистки и др.

Протяженность  сетей   теплоснабжения и горячего водоснабжения МУП «ОКТС»

| Диаметр трубопровода, (усл.) мм | Длина трубопровода, м |
| --- | --- |
| Подземная прокладка |  |
| 57 | 646 |
| 76 | 154 |
| 89 | 126 |
| 108 | 665 |
| 159 | 1212 |
| 219 | 1387 |
| 273 | 144 |
| 377 | 36 |
| Итого 4370 |  |
| Надземная прокладка |  |
| 76 | 237 |
| 108 | 216 |
| 159 | 356 |
| Итого 809 |  |

# 9. Существующие проблемы эксплуатации системы  теплоснабжения и  горячего водоснабжения

К основным проблемам существующей системы теплоснабжения и  горячего водоснабжения города Обоянь, обслуживаемой МУП «ОКТС» следует отнести:

Основные проблемы  сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения:

- коррозия трубопроводов;

- технологические отказы при транспортировке в связи с порывами ;

- недопустимый износ сетей;

- разрегулировка системы (гидравлика).

- высокий уровень износа сетей ведет к стабильному увеличению ненормативных потерь в виде аварий и технологических отказов.

Основные проблемы источников  теплоснабжения и горячего водоснабжения:

- Водогрейные котлы выработали свой ресурс и требуют  замены,  общее состояние котельных города не соответствуют  современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности:

- износ оборудования составляет  90-100%;

- система автоматизации не соответствует современным требованиям;

- устаревшая система химводоочистки;

- высокий уровень износа оборудования и низкий коэффициент полезного действия (КПД) котлов ведет к перерасходу основного топлива – газа;

# 10. Прогнозируемые объемы производства тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения МУП «ОКТС»                                                      на 2011-2015 гг.

Прогнозируемая ежегодная  выработка тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения до 2015 г. должна составить не менее( а скорее всего и более)  фактической годовой выработки   в 2009 году – 17,822    тыс.Гкал.  Учитывая ,что  потери теплоресурсов стабильно увеличиваются, необходимо наравне с мероприятиями инвестиционной программы по реконструкции и замене теплосетей и оборудования, предусматривать увеличение выработки теплоресурсов, с целью сохранения для потребителей  необходимых объемов. В течение 2011-2015 гг. отпуск тепловой энергии  потребителям  не должен снизится.  Документами территориального планирования ( на момент разработки инвестиционной программы) не предусматривается значительное  развитие промышленности и увеличение нагрузок на котельные не происходит.

Таблица 3                                                              Прогнозируемые объемы МУП «ОКТС»  по теплоснабжению и  горячему

водоснабжению

на 2011-2015 годы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 | 2014 | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, в т. ч. горячего водоснабжения | Гкал | 17822,0 1048,0 | 17822,0 1048,0 | 17822,0 1048,0 | 17822,0 1048,0 | 17822,0 1048,0 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч. горячего водоснабжения | Гкал | 17522,0 1016,0 | 17522,0 1016,0 | 17522,0 1016,0 | 17522,0 1016,0 | 17522,0 1016,0 |
| 4 | Потери тепловой энергии, в т.ч. горячего водоснабжения | Гкал | 3438,0 116 | 3090,0 114,84 | 2742,0 112,52 | 2046,0 108,13 | 1698,0 105,86 |
|  | потери в % от объема отпуска |  | 19,6 | 17,6 | 15,6 | 11,7 | 9,6 |
| 5 | Объем реализации , в т.ч. горячего водоснабжения | Гкал | 14084,0 900 | 14432,0 901,16 | 14780,0 903,48 | 15476,0 907,87 | 15824,0 910,14 |

# 11. Мероприятия инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения и  горячего водоснабжения    на 2011-2015 гг.

# Для решения указанных проблем системы отопления и  горячего водоснабжения города Обояни с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг, разработаны мероприятия по                                     реконструкции, модернизации и развитию системы в составе инвестиционной программы на                     2011-2015 гг.

Сумма финансирования    мероприятий      определена в  ценах  2010 года                  с учетом индексов-дефляторов на

расчетный период.

- 11.1     План мероприятий

- инвестиционной программы МУП « ОКТС» города Обояни

- по развитию системы теплоснабжения на 2011-2015 г. г.                                таблица 4

| - №п/п | - Наименование - мероприятий/ - адрес объекта | - Ед. - изм. | - Цели реализации - мероприятия | - Натураль - ные - показатели | - Реализация мероприятий - по годам |  |  |  |  |  |  | - Финансовые - Потребности - всего (тыс.руб.) | - Финансовые потребности по годам - (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I.Инвестиционный проект по развитию систем теплоснабжения и повышению качества услуг |  |  |  |  | - 2011 | - 2012 |  | - 2013 |  | - 2014 | - 2015 |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | 2014 | 2015 | Примечание |  |  |  |
| - 1 | - Мероприятия по реконструкции |  | - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, соблюдение экологических требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |  |  |  |
| - Сети теплоснабжения | - г.Обоянь | - м | - -/- | - 3750 | 750 | - 750 |  | - 750 |  | - 750 | - 750 | - 5139,88 | - 830,25 | - 919,09 | - 1017,43 | - 1126,30 | - 1246,81 | - -/- |  |  |  |
| - котельные | - Городская, № 1, №3,4,5 | - ед | - -/- | - 5 | 1 | - 1 |  | - 1 |  | - 1 | - 1 | - 10290 | 9200 | - 272,50 | - 272,.50 | - 272,50 | - 272,5 | - -/- |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 15429,88 | - 10030,25 | - 1191,59 | - 1289,93 | - 1398,80 | - 1519,31 | - -/- |  |  |  |
| - 2. | - Меропри- - ятия по модерниза- - ции |  | - Обеспечение - экологических требований, - обеспечение учета подачи и потребления ресурсов, противопожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствиии с действующим законодательством. |  |  |
| КИП и автоматика | - Котель- - ные , газовое хозяйство | - ед. | - -/- | - 5 | - 1 |  | - 1 |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 2160,5 | - 1660,5 | - 125,00 | - 125,00 | - 125,00 | - 125,00 |  | - -/- |  |  |
| - приборы учета - тех. освидетельствование конструкций здан ий Режимно-налад испытания экспертиза | - Многоквартирные дома г. Обояни - Котель - ные - Водогрейные котлы - Газовое - оборуд котельн. | - ед. - ед. - ед. - Е - Еед. - . | - -/- -/- -/- -/- | 100 5 12 5 | 20 1 3 1 |  | 20 1 3 1 |  | - 20 - 1 - 2 - 1 | 20 1 2 1 | - 20 - 1 - 2 - 1 | - 3700 - 250 - 600 - 550 | 740 50 150 110 | 740 50 150 110 | - 740 - 50 - 100 - 110 | 740 50 100 110 | - 740 - 50 - 100 - 110 |  | - -/- - -/- -/- -/- |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7260,5 | 2710,5 | - 1175,0 | - 1125,0 | - 1125,0 | - 1125,0 |  |  |  |  |
| - Всего инвестиций за период в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 22690,38 | - 12740,75 | - 2366,59 | - 2414,93 | - 2523,8 | - 2644,31 |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |  |  |
| - 1.Собственные средства организации, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 12 690,38 | - 2740,75 | - 2366,59 | - 2414,93 | - 2523,8 | - 2644,31 |  | - -/- |  |  |
| - - прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - |  |  |
| - - амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - |  |  | - - |  |  |
| - - прочие собственные источники (надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 12 690 ,38 | - 2740,75 | - 2366,59 | - 2414,93 | - 2523,8 | - 2644,31 |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |  |  |
| - - привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - |  |  |
| - - заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - |  |  |
| - 2. Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 000 | - 10 000 | - - | - - | - - | - - |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |  |  |
| - - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  | - -/- |  |
| - - бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1600 | - 1600 | - - | - - | - - | - - |  |  | - -/- |  |
| - - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 8400 | - 8400 | - - | - - | - - | - - |  |  | - -/- |  |
| - - средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  | - - |  |
| - - прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  | - - |  |

- 11.2 План мероприятий

- инвестиционной программы МУП « ОКТС» города Обояни

- по развитию системы горячего водоснабжения на 2011-2015 г. г.                    таблица 5

| - №п/п | - Наименование - мероприятий/ - адрес объекта | - Ед. - изм. | - Цели реализации - мероприятия | - Натураль - ные - показатели | - Реализация мероприятий - по годам |  |  |  |  |  |  | - Финансовые - Потребности - всего (тыс.руб.) | - Финансовые потребности по годам - (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I.Инвестиционный проект по развитию систем горячего водоснабжения и повышению качества услуг |  |  |  |  | - 2011 | - 2012 |  | - 2013 |  | - 2014 | - 2015 |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | 2014 | 2015 | Примечание |  |  |  |
| - 1 | - Мероприятия по реконструкции |  | - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, соблюдение экологических требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |  |  |  |
| - Сети горячего водоснабжения | - г.Обоянь | - м | - -/- | - 1130 | 226 | - 226 |  | - 226 |  | - 226 | - 226 | - 1549,01 | - 250,38 | - 276,95 | - 306,59 | - 339,39 | - 375,70 | - -/- |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1549,01 | - 250,38 | - 276,95 | - 306,59 | - 339,39 | - 375,70 | - -/- |  |  |  |
| - 2. | - Меропри- - ятия по модерниза- - ции |  | - Обеспечение - экологических требований, - обеспечение учета подачи и потребления ресурсов, противопожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствиии с действующим законодательством. |  |  |
| - Всего инвестиций за период в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1549,01 | 250,38 | - 276,95 | - 306,59 | - 339,39 | - 375,70 |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |  |  |
| - 1.Собственные средства организации, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1149,01 | - 170,38 | - 196,95 | - 226,59 | - 259,39 | - 295,7 |  | - -/- |  |  |
| - - прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - |  |  |
| - - амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - |  |  |
| - - прочие собственные источники ( тариф на подключение, надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1149,01 | - 170,38 | - 196,95 | - 226,59 | - 259,39 | - 295,7 |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |  |  |
| - - привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - |  |  |
| - - заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - |  |  |
| - 2. Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 400 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |  |  |
| - - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  | - -/- |  |
| - - бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 400 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 |  |  | - -/- |  |
| - - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - -/- |  |
| - - средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  | - - |  |
| - - прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  | - - |  |

# 12. Организационный план реализации инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения и  горячего водоснабжения  на 2011-2015 гг.

Реализация инвестиционной программы (2011-2015 гг.) предусматривает следующие направления развития системы теплоснабжения и горячего водоснабжения:

Реконструкция Городской котельной: - с заменой существующих котлов, устаревшего оборудования (согласно экспертно-техническому диагностированию , которое осуществлялось в августе 2006 года          ОАО

« Курская генерирующая компания» , эксплуатация котлов и оборудования  возможна только до сентября 2010 года).

Результаты реализации:

- соответствие установленной  и присоединенной мощности ;

-повышение коэффициета полезного действия котлов и оборудования.

Реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы .

Результаты реализации:

- уменьшение расхода электроэнергии;

- повышение надежности электроснабжения;

- снижение затрат на выполнение ремонтных работ по содержанию оборудования.

Модернизация системы химводоочистки на котельных.

Результаты реализации:

- увеличение срока службы котлов;

- сокращение численности обслуживающего персонала.

Ревизия и ремонт газового , водяного хозяйств на котельных

Результат реализации:

- обеспечение бесперебойности  в топливоподаче;

- повышение качества  водоподготовки.

Модернизация котельного оборудования

Результаты реализации:

- повышение надежности теплоснабжения;

- увеличение КПД котлов;

- увеличение срока службы котлов.

- обеспечение надежной  работы рециркуляции ГВС внутри объекта, что позволит сэкономить до 25% тепловой энергии, затрачиваемой на нагрев воды;

- регулятор температуры на теплообменники позволит сэкономить 15% тепла, идущего на нужды ГВС.

Модернизация  газового хозяйства .

Результат реализации: обеспечение бесперебойности в топливоподаче.

- контроль и регулирование технологических процессов, включая и автоматику безопасности;

- сбор и обработка информации от приборов технического и коммерческого учета;

- сокращение численности обслуживающего персонала.

Техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельных.

Результат реализации;

- своевременный капитальный ремонт;

- снижение рисков безопасной эксплуатации.

Установка общедомовых приборов учета теплоэнергии и горячего водоснабжения  на многоквартирные дома.

Результат реализации:

- совершенствование тарифной политики;

-совершенствование принципов учета и оплаты потребленных ресурсов;

-возможность определения эффектов  энергосберегающих мероприятий.

Замена приборов учета  природного газа типа РГ – 250 на современные электронные.

Результат реализации:

- учет качества поступаемого газа ( фактический уровень теплоты горения);

- снижение расходов на оплату поставок газа с учетом его фактического качества (газ, как правило, имеет меньшую теплоту сгорание , чем заявлено в стандартах).

# 13. Финансовый план реализации инвестиционной программы

Финансовый план инвестиционной программы составлен в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой.

- Расходы на мероприятия инвестиционной программы, связанные с увеличением мощности или пропускной способности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры учитываются, при определение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов организаций коммунального комплекса на подключение или за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Расходы на мероприятия инвестиционной программы, не связанные с увеличением мощности или пропускной способности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, финансируются за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

- Объем финансовых потребностей  на реализацию инвестиционной программы определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы  предварительно определены на основе  укрупненных показателей стоимости  строительно-монтажных работ и  рыночной ( фактической) стоимости работ и материалов по каждому конкретному мероприятию. В рамках реализации инвестиционной программы при разработке проектно- сметной документации  финансовые потребности будут определены и  откорректированы  в соответствии со сметной стоимостью строительно- монтажных  работ на основе  действующей сметной нормативной базы ( государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие) .

- Структура сметной стоимости строительно- монтажных работ.

| - Сметная стоимость работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Себестоимость работ |  | - Накопления |
| - Прямые затраты | - Накладные расходы | - Нормативная прибыль, необходимая для развития производства, социальной сферы и обязательных платежей( в % от сметной себестоимости) |
| - заработная плата | - Предназначены для обеспечения надлежащих условий нормального функционирования строительного процесса . |  |
| - стоимость материалов деталей и конструкций |  |  |
| - стоимость эксплуатации машин и механизмов |  |  |
| - прочие прямые затраты |  |  |

- При определении общего объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы учитывались, требования постановления Правительства  РФ от 14.07.2008 г.№520 « Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса утвержденных Приказом Минрегионразвития РФ от 120.10.2007 г. № 99. В состав указанных потребностей могут  включаться следующие виды расходов:

- -    проектно-изыскательские работы;

- -    пусконаладочные работы;

- приобретение сырья и материалов;

- расходы на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- расходы на оплату  работ и услуг, выполняемых сторонними организациями;

- платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе и землю;

- проценты по долговым обязательствам;

- арендные платежи;

- налог на прибыль.

- прочие производственные расходы, связанные с реализацией инвестиционной программы.

- В общий объем, необходимых  для реализации настоящей  инвестиционной программы, финансовых средств не включались расходы, связанные с вопросами регистрации имущества и земли, погашения процентов по долговым обязательствам связанным с реализацией программы, налога на добавленную стоимость.

В соответствии с п.25  Методических рекомендаций объем финансирования мероприятий определен в фактических ценах 2010 года, сложившихся на территории Курской области, с учетом индексов-дефляторов на регулируемый период (табл.6).

- 13.1     Финансовый план

- инвестиционной программы МУП « ОКТС» города Обояни

- по развитию системы теплоснабжения на 2011-2015 г. г.                           таблица 6

| - I.Инвестиционный проект по развитию систем теплоснабжения и повышению качества услуг |  |  |  |  | - Фин. - потр. - всего - (тыс. - руб.) | - В том числе по годам |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| - 1 | - Мероприятия по реконструкции |  | - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, соблюдение экологических требований |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |
| - Сети теплоснабжения | - г.Обоянь | - м | - -/- | - 3750 | - 5139,88 | - 830,25 | - 919,09 | - 1017,43 | - 1126,30 | - 1246,81 |  | - -/- |
| - Котельные | - Городская, № 1, №3,4,5 | - ед | - -/- | - 5 | - 10290 | 9200 | - 272,50 | - 272,.50 | - 272,50 | - 272,5 |  | - -/- |
| - 2. | - Меропри- - ятия по модерниза- - ции |  | - Обеспечение - экологических требований, - обеспечение учета подачи и потребления ресурсов, противопожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствиии с действующим законодательством. |  |
| КИП и автоматика | - Котель- - ные , газовое хозяйство | - ед. | - -/- | - 5 | - 2160,5 | - 1660,5 | - 125,00 | - 125,00 | - 125,00 | - 125,00 | - -/- |  |
| - приборы учета - тех. освидетельствование конструкций здан ий Режимно-налад испытания Экспертиза | - Многоквартирные дома г. Обояни - Котель - ные - Водогрейные котлы - Газовое - оборуд котельн. | - Ед. - ед. - ед. | - -/- -/- -/- -/- | 100 5 12 5 | 3700 250 600 550 | 740 50 150 110 | - 740 - 50 - 150 - 110 | 740 50 100 110 | - 740 - 50 - 100 - 110 | 740 50 100 110 | - -/- - -/- -/- -/ |  |

| - Всего инвестиций за период в т. ч. | - 22690,38 | - 12740,75 | - 2366,59 | - 2414,93 | - 2523,8 | - 2644,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.Собственные средства организации, из них | - 12 690,38 | - 2740,75 | - 2366,59 | - 2414,93 | - 2523,8 | - 2644,31 |
| - - прибыль, направляемая на инвестиции | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - - амортизация | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - - прочие собственные источники ( тариф на подключение, надбавка к тарифу) | - 12 690,38 | - 2740,75 | - 2366,59 | - 2414,93 | - 2523,8 | - 2644,31 |
| - - привлеченные средства | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - - заемные средства кредитных организаций | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2. Бюджетные средства, из них | - 10 000 | - 10 000 | - - | - - | - - | - - |
| - - федеральный бюджет | - 1600 | - 1600 | - - | - - | - - | - - |
| - - бюджет субъекта | - 8400 | - 8400 | - - | - - | - - | - - |
| - - бюджет муниципального образования | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - - средства внебюджетных фондов | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - - прочие средства | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

- 13.2 Финансовый план

- инвестиционной программы МУП « ОКТС» города Обояни

- по развитию системы горячего водоснабжения на 2011-2015 г. г.                        таблица 7

| - №п/п | - Наименование - мероприятий/ - адрес объекта | - Ед. - изм. | - Цели реализации - мероприятия | - Натураль - ные - показатели | - Финансовые - Потребности - всего (тыс.руб.) |  | - Финансовые потребности по годам - (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I.Инвестиционный проект по развитию систем горячего водоснабжения и повышению качества услуг |  |  |  |  |  |  | - 2011 |  | - 2012 |  |  | - 2013 |  | 2014 |  | 2015 | Примечание |  |  |  |  |
| - 1 | - Мероприятия по реконструкции |  | - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, соблюдение экологических требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |  |  |  |  |
| - Сети горячего водоснабжения | - г.Обоянь | - м | - -/- | - 1130 | - 1549,01 |  | - 250,38 |  | - 276,95 |  |  | - 306,59 |  | - 339,39 |  | - 375,70 | - -/- |  |  |  |  |
| - 2. | - Меропри- - ятия по модерниза- - ции |  | - Обеспечение - экологических требований, - обеспечение учета подачи и потребления ресурсов, противопожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствиии с действующим законодательством. |  |  |  |  |
| - приборы учета | - Многоквартирные дома г. Обояни | - ед. | - -/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - -/- |  |  |  |  |
| - Всего инвестиций за период в т. ч. |  |  |  |  |  | - 1549,01 |  | 250,38 |  | - 276,95 | - 306,59 |  | - 339,39 |  | - 375,70 |  |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |  |  |  |
| - 1.Собственные средства организации, из них |  |  |  |  |  | - 1149,01 |  | - 170,38 |  | - 196,95 | - 226,59 |  | - 259,39 |  | - 295,7 |  |  | - -/- |  |  |  |
| - - прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  | - - |  | - - |  | - - | - - |  | - - |  | - - |  |  | - - |  |  |  |
| - - амортизация |  |  |  |  |  | - - |  | - - |  | - - | - - |  | - - |  | - - |  |  | - - |  |  |  |
| - - прочие собственные источники ( тариф на подключение, надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  | - 1149,01 |  | - 170,38 |  | - 196,95 | - 226,59 |  | - 259,39 |  | - 295,7 |  |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |  |  |  |
| - - привлеченные средства |  |  |  |  |  | - - |  | - - |  | - - | - - |  | - - |  | - - |  |  | - - |  |  |  |
| - - заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  | - - |  | - - |  | - - | - - |  | - - |  | - - |  |  | - - |  |  |  |
| - 2. Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  | - 400 |  | - 80 |  | - 80 | - 80 |  | - 80 |  | - 80 |  |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |  |  |  |
| - - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - - |  | - - |  | - - | - - |  | - - |  | - - |  |  |  | - -/- |  |  |
| - - бюджет субъекта |  |  |  |  |  | - 400 |  | - 80 |  | - 80 | - 80 |  | - 80 |  | - 80 |  |  |  | - -/- |  |  |
| - - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - -/- |  |  |
| - - средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  | - - |  | - - |  | - - | - - |  | - - |  | - - |  |  |  | - - |  |  |
| - - прочие средства |  |  |  |  |  | - - |  | - - |  | - - | - - |  | - - |  | - - |  |  |  | - - |  |  |

14. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

Общий объем затрат на реализацию мероприятий инвестиционной программы по теплоснабжению и горячему водоснабжению (без учета условий кредитования) составит  26,14     млн. руб.. (табл.6, 7):

- по развитию системы теплоснабжения   -   22,69 млн.руб.;

- по развитию систем горячего водоснабжения  -1,55 млн.руб.;

14.1Финансовые источники реализации инвестиционной программы в части  теплоснабжения:

1) за счет собственных средств предприятия(надбавка к тарифу)– 12,69млн. руб.:

2) за счет бюджетных средств -  10, 00 млн.руб. в т. ч.:

- бюджет субъекта РФ ( Курская область) – 1,60 млн.руб.;

- бюджет муниципального образования» город Обоянь» - 8, 40 млн. руб.

14.2Финансовые источники реализации инвестиционной программы в части горячего водоснабжения.

1) за счет собственных средств предприятия (надбавка к тарифу)– 1,1млн. руб.:

2) за счет бюджетных средств -  0,4 млн.руб. в т. ч.:

- бюджет субъекта РФ ( Курская область) – 0,4 млн.руб.;

- 14.3 График финансирования инвестиционной программы.

График финансирования инвестиционной программы построен на основании:

1) срока необходимости ввода объектов реконструкции и модернизации;

2) объемов реконструкции и модернизации объектов на период с 2011 по 2015год;

3) стоимости реконструкции и модернизации объектов (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы) на основании  разработанной в процессе реализации инвестиционной программы проектно-сметной документации реконструкции  и модернизации.

Графики финансирования мероприятий инвестиционной программы приведены в таблицах 8,9

Таблица 8

График и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы МУП «ОКТС» на 2011-2015 гг. (без НДС)

в    части  теплоснабжения

| № п/п | наименование | 2011г. | 2012 г. | 2013 | 2014 | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | За счет надбавки к тарифу(собств. ср.) | - 2740,75 | - 2366,59 | - 2414,93 | - 2523,8 | - 2644,31 |
| 2 | За счет бюджета субъекта | - 1600 | - - | - - | - - | - - |
| 3 | За счет бюджета муниципально го образования | - 8400 | - - | - - | - - | - - |
|  | ИТОГО | - 12740,75 | - 2366,59 | - 2414,93 | - 2523,8 | - 2644,31 |

Таблица 9

График и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы МУП «ОКТС» на 2011-2015 гг. (без НДС)

в части горячего водоснабжения

| № п/п | наименование | 2011г. | 2012 г. | 2013 | 2014 | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | За счет надбавки к тарифу | - 170,38 | - 196,95 | - 226,59 | - 259,39 | - 295,7 |
| 2 | За счет бюджета субъекта | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 |
| 803 | За счет бюджета муниципально го образования |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 250,38 | - 276,95 | - 30659 | - 339,39 | - 375,70 |

15.Расчет надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения  и горячего водоснабжения для потребителей  на период с 2011 г. по 2015 г.

Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса для потребителей определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам , к расчетному объему реализуемых  предприятием товаров и услуг соответствующего вида. В случае  финансирования части финансовых потребностей для реализации инвестиционных программ за счет средств бюджетов расходы, осуществляемые за счет средств бюджетов, не учитываются при определении финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам. Финансовые потребности  на исполнение инвестиционной программы за счет  надбавки к тарифу определяются по следующей формуле:

ФП надб.= ФП.- Б, где

ФП – общая финансовая  потребность на реализацию инвестиционной программы;

Б- финансовая потребность на исполнение инвестиционной программы за счет средств бюджета.

Расчет надбавки к тарифу определяется по следующей формуле:

Н =ФП надб.    / V , 					где:

Н - надбавка к тарифу;

Vр.о.   - расчетный  объем  реализуемых  предприятием товаров и услуг соответствующего вида в соответствующий период.

15.1 Расчет надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения для целей отопления

| № | Показатель | Ед.изм. | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансовы потребности по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу | тыс. руб. | - 12690,38 | - 2740,75 | - 2366,59 | - 2414,93 | - 2523,8 | - 2644,31 |
| 2 | Объем реализации услуг теплоснабжения | Гкал | 70073,35 | 13184 | 13530,84 | 13876,52 | 14568,13 | 14913,86 |

Уровень предполагаемой надбавки к тарифу на услуги                                                                                                               теплоснабжение.

| № | Показатель | Ед.изм | Усредненная | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надбавка к тарифу | руб / Гкал | 181,10 | 207,88 | 174,90 | 174,03 | 173,24 | 177,31 |

15.2 Расчет надбавки к тарифу на услуги  горячего водоснабжения

| № | Показатель | Ед.изм. | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансовы потребности по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу | тыс. руб. | - 1149,01 | - 170,38 | - 196,95 | - 226,59 | - 259,39 | - 295,7 |
| 2 | Объем реализации услуг горячего водоснабжения | Гкал | 2978,5 | 595,7 | 595,7 | 595,7 | 595,7 | 595,7 |

| № | Показатель | Ед.изм | Усредненная | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надбавка к тарифу | руб / Гкал | 385,76 | 286,02 | 218,55 | 250,80 | 285,71 | 324,90 |

Уровень предполагаемой надбавки к тарифу на услуги                                     горячего водоснабжение.

Уровень предполагаемой надбавки к тарифу на услуги

горячего водоснабжение в расчете на 1 куб. м.

| № | Показатель | Ед.изм | Усредненная | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надбавка к тарифу | руб / куб. м. | 34,01 | 25,22 | 12,76 | 14,65 | 16,69 | 18,97 |

Изменение уровня действующих тарифов, на услуги теплоснабжения в совокупности с предлагаемым уровнем надбавки к тарифу в рамках реализации  инвестиционной программы  производится в соответствии с действующим законодательством, требованиями технического задания и складывающимися условиями функционирования предприятия в каждом конкретном году.

- 16. Возможные риски при реализации инвестиционной программы.

При реализации инвестиционной программы возможны следующие риски:

1- невыполнение индикаторов (показателей) инвестиционной программы;

2- недостаточное финансовое обеспечение реализации инвестиционной программы;

3- нарушение сроков ввода объектов строительства и модернизации;

Причинами возникновения вышеуказанных рисков может быть:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционной программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы.

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам и сроками финансирования объектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств подрядчиков по условиям платежей по договорам;

-неточность прогнозирования стоимости инвестиционной программы.

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании и др.).

Оценка рисков

| № риска | Значимость риска (0-1) | Степень вероятности возникновения риска (0-100%) | Общая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 50% | 0,40 |
| 2 | 0,9 | 89% | 0,80 |
| 3 | 0,2 | 10% | 0,02 |

На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск «недостаточное  финансовое  обеспечение реализации инвестиционной программы».

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки инвестиционной программы в рамках заключения  публичного договора между органами местного самоуправления (Муниципальное     образование

« город Обоянь») и организацией   коммунального комплекса (МУП«ОКТС»г. Обояни») по  реализации инвестиционной программы.

17. Показатели эффективности инвестиционной программы

Определение эффективности  вложений финансовых ресурсов, а также действующих основных фондов  в коммунальной инфраструктуре производится путем сопоставления получаемых социальных  и социально- экономических результатов (эффектов) с затратами, требуемыми для их осуществления.

Эффект вложений финансовых средств в коммунальную инфраструктуру выражается в :

- натуральных измерителях (единицах мощности, пропускной способности, вместимости и др.);

- показателях охвата намечаемым мероприятием и видом услуг потребителей;

- относительных измерителях ( баллах), отражающих качественную оценку;

- стоимостной форме ( годовой объем реализации услуг, величина дополнительной прибыли и др).

Наряду с социальными и социально-экономическими результатами учитываются и непосредственно экономические эффекты:

- прибыль от реализации услуг;

- увеличение годового объема  услуг в натуральном и стоимостном измерении, в том числе в расчете на единицу вложений финансовых средств.

- срок окупаемости вкладываемых средств( наиболее применяемый).

Вместе с тем должны учитываться сопутствующие социальные результаты, проявляющиеся за пределами коммунальной инфраструктуры и отражающиеся в повышении качества  и продолжительности жизни населения.

Абсолютные экономические результаты рассматриваются в качестве дополнительных к основным социальным и социально-экономическим результатам, имеющим решающее значение. Основным показателем эффективности затрат в отрасли  является рост удовлетворения потребителей в услугах за счет укрепления и обновления материальной базы   коммунального хозяйства и улучшения обслуживания на этой основе. Уровень достижения, доведенных в техническом задании и принятых в настоящей инвестиционной программе,  индикаторов  (показателей) в результате реализации инвестиционной программы  будет являться показателем ее  социальной и социально- экономической эффективности.

Срок окупаемости, как наиболее применяемый экономический показатель, определяется по формуле:

Т= К : ЧД,      где

К – финансовые вложения;

ЧД – чистый доход.

Развитие инженерной ( коммунальной ) инфраструктуры теплоснабжения и горячего водоснабжения в рамках реализации  настоящей инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности предприятия: сумма затрат на выполнение мероприятий инвестиционной программы равна сумме доходов от оказания услуг инженерно-технического обеспечения, сумме поступлений за счет бюджетных источников, а также сумме поступлений за счет надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения  и горячего водоснабжения (полное возмещение затрат на реализацию инвестиционной программы). Соответственно срок возврата инвестиций практически совпадает со сроком реализации инвестиционной программы. Проведение экономических расчетов в данном случае нецелесообразно.

18.Оценка влияния установления надбавок к тарифам на услуги  теплоснабжения и горячего водоснабжения на социально-экономическую  ситуацию .

Реализация инвестиционной программы возможна за счет установления надбавок к действующим и планируемым тарифам на услуги теплоснабжения  и горячего водоснабжения. Изменение тарифов с учетом надбавок возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.

При реализации инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

-регулируемые государством тарифы (цены);

-официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности. В рамках государственного регулирования вопросов ценообразования ( тарифообразования) организаций коммунального комплекса возможность  несанкционированного роста тарифов и надбавок отсутствует.

В инвестиционной программе предусмотрено усредненное  значение надбавки к тарифам на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, как более приемлемый вариант при неравномерном  распределении запланированных   мероприятий  и финансовых средств необходимых для их реализации.

Установление  надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в предлагаемых в инвестиционной программе размерах, естественно,  может повлиять на социально-экономическую ситуацию в г.Обояни. Оценку доступности тарифов для потребителей с учетом надбавки осуществляет  орган местного самоуправления в соответствии с утвержденными на их уровне критериями оценки доступности. Муниципальному образованию  « город Обоянь» необходимо проводить разъяснительную  работу  о необходимости реализации инвестиционной программы ее целях и задачах, а также более широко развернуть работу по предоставлению субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг.

19. Организация управления программой и контроль  за ходом ее реализации.

Оценка хода реализации программы производится по двум направлениям : количественным показателям и качественным показателям, в соответствии с принятыми в инвестиционной  программе индикаторами ( показателями), в соответствии с Методикой  проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48, зарегистрированным в Минюсте РФ 27.06.2008 г. за номером 11891. По ходу исполнения инвестиционной  программы исполнители предоставляют отчетность по утвержденным на уровне муниципального  образования срокам и формам. Ежегодные отчеты,   рассматриваются собранием депутатов  г. Обояни Курской области, ежеквартальные отчеты рассматриваются на уровне главы Администрации .

В процессе  выполнения инвестиционной программы отдельные ее положения и финансовые затраты могут уточняться по согласованию с  организацией исполнителем программы. Управление и контроль за реализацией данной программы, в т. ч за установлением  надбавок  к тарифам и целевым использованием средств осуществляет орган местного самоуправления по следующей схеме:

Порядок контроля за целевым использованием средств поступающих за счет надбавок к тарифам.

| Контроль за целевым использованием средств | Форма реализации контроля | -анализ отчетов о реализации программы ( камеральные проверки) |
| --- | --- | --- |
|  |  | - выездные проверки |
|  | Характеристики контроля | -реализация мероприятий предусмотренных программой в полном объеме |
|  |  | -реализация инвестиций за счет источников средств, определенных программой |
|  |  | - достижение основных целевых показателей |

Управление и контроль за  организационными мероприятиями   в рамках реализации инвестиционной программы осуществляет МУП « ОКТС» путем:

-  определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

-  координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

-внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков реализации программных мероприятий , объемов финансирования программы и др.