ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципального унитарного предприятия « Водозабор» города Обояни, Курской области « Развитие и модернизация коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения на 2011-2015 годы»

| Наименование инвестиционной программы | «Развитие и модернизация коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения на 2011-2015 годы.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | -Федеральный закон РФ от 30.12.2004 г .№210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» -Федеральный закон от21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» -Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г .№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» -Решение собрания депутатов города Обояни Курской области от 30.11.2009г. №85-4-РС «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы « Развитие и модернизация коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения Обоянского МУП « Водозабор» на 2011-2015 годы» |
| Заказчик | Администрация г. Обояни |
| Разработчик | МУП « Водозабор» |
| Цели инвестиционной программы | - увеличение надежности систем водоснабжения; - расширения территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективного развития города Обояни; - обеспечение экологических требований; - обеспечение учета подачи ресурсов (воды) и их потребления; - повышение уровня качества жизни населения . |
| Задачи инвестиционной программы | - модернизация (техническое перевооружение) системы водоснабжения для увеличения надежности; -строительство новых сетей водоснабжения, реконструкция существующих; - повышение качества предоставления услуг; -подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения; -установка приборов учета подачи воды и ее потребления. |
| Характеристика программных мероприятий | Инвестиционная программа содержит план технических мероприятий по развитию системы водоснабжения для нужд перспективного развития города. Программные мероприятия включают проекты по реконструкции, модернизации существующей системы водоснабжения, строительство новых сооружений и водопроводов. |
| Объекты и источники финансирования | Общий объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы составляет 70,12 млн. руб., в том числе за счет: Федерального бюджета - 22,40 млн.руб. бюджета субъекта РФ -10,88 млн.руб. бюджета муниципального образования - 8,40 млн.руб. тарифа на подключение - 2,72 млн.руб. надбавки к тарифу - 25,72 млн.руб |
| Срок реализации инвестиционной программы | 2011 – 2015 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы | - обеспечение подключения новых потребителей к системе водоснабжения в объеме: 55,86 м3/ сут. -расширение возможности обеспечение услугами водоснабжения потребителей в соответствии с их потребностями; -снижение аварийности на сетях водопровода на 0,06ед. на км ; - обеспечение подачи качественной питьевой воды потребителям; -снижение уровня потерь в сетях – на 1%; -увеличение количества потребителей услуг водоснабжения: -оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета на 80 % . |
| Организация управления инвестиционной программой и контроль за ходом ее реализации | - органы местного самоуправления ; - МУП « Водозабор» |

3. Введение.

Оживление инвестиционного процесса в сфере ЖКХ должно произойти, прежде всего, за счет:

- внутренних ресурсов;

-перехода к целенаправленному созданию механизма аккумулирования инвестиционных ресурсов;

-организации устойчивого инвестиционного процесса.

Активизация инвестиционного процесса и управление им должны проходить по четким программам, с выделением приоритетных направлений.

Инвестиционные программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры на уровне муниципального образования - это начало к  решению  проблемы инвестиционного процесса в сфере ЖКХ.

3.1 Основные понятия.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса:

- определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования                  строительства

(реконструкции) и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых организацией коммунального комплекса инвестиционных проектов ( мероприятий).

Строительство (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры – производственная деятельность, направленная на возведение (реконструкцию) производственных или имущественных объектов систем коммунальной инфраструктуры.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры – комплекс мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик (мощность, производительность, надежность, долговечность, экономичность, условия обслуживания и др.) объектов систем коммунальной инфраструктуры путем внесения частичных изменений и усовершенствований в их схемы и конструкции.

Организация коммунального комплекса (ОКК)- юридическое лицо, непосредственно осуществляющее эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры с целью производства и реализации товаров и услуг  электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов.

Система коммунальной инфраструктуры – совокупность производственных и имущественных объектов, обладающих следующими признаками:

- использование имущества исключительно для целей электро-, тепло- , водоснабжения, водоотведения , очистки сточных вод.

3.2 Предметы регулирования

| Организация коммунального комплекса ( ОКК) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная программа- согласовывается органами местного самоуправления |  | Инвестиционная программа- утверждается органами местного самоуправления |  |  |  |
| Тарифы на товары и услуги | Регулируемые тарифы | Надбавка к тарифам на товары и услуги |  | Тариф на подключение | Бюджетные средства |
| Утверждаются на уровне ОКК | Утверждаются органами местного самоуправления |  | Утверждаются органами местного самоуправления |  |  |

Важнейшими проблемами систем водоснабжения, которые предстоит решать в ближайшие годы, в т. ч и на территории  города Обояни, являются:

-ликвидация имеющейся диспропорции в развитии системы

водоснабжения;

-ликвидация имеющейся диспропорции обеспеченности квалифицированными специалистами;

-ликвидация имеющейся диспропорции обеспеченности материальной базой и достаточных денежных средств;

- повышения качества строительства новых сетей, реконструкции и модернизация существующих;

- снижение материалоемкости, энергоемкости и трудозатрат при строительстве новых, реконструкции и эксплуатации  существующих систем водоснабжения.

Цели разработки и критерии включения инвестиционных проектов в инвестиционные программы.

| Инвестиционные проекты по строительству систем коммунальной инфраструктуры | Инвестиционные проекты по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- |
| Цели |  |
| Обеспечение потребностей развития территории | Повышение качества производимых товаров (услуг), улучшение экономической ситуации |
| Критерии |  |
| Наличие возможности подключения объектов к системе коммунальной инфраструктуры | Улучшение показателей надежности, качества и эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры |

На территории города Обояни деятельность  по   эксплуатации систем водоснабжения, по предоставлению услуг водоснабжения осуществляет муниципальное унитарное предприятие      « Водозабор»              ( далее МУП

« Водозабор») в соответствии с Уставом утвержденным Постановлением Главы города Обояни  от 17.03.2006г. № 120 В соответствии с действующим законодательством  МУП « Водозабор» ведет  раздельный учет в отношении регулируемой и прочей   деятельности  (Положение об учетной политике МУП « Водозабор» на 2009 г. Утвержденное приказом № 191-А от 01.07. 2009 г.)

Инвестиционная программа «Развитие и модернизация коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения Обоянского МУП « Водозабор» на 2011-2015 годы» (далее по тексту инвестиционная программа) разработана на основании:

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-   Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 « Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня2007 года № 360 « Об утверждении правил заключения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- решения  Собрания депутатов  города Обояни Курской области от 30.11.2009 года № 85-4-РС «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие и модернизация коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения Обоянского МУП « Водозабор» на 2011-2015 годы»

- при отсутствии муниципального правового акта, определяющего  порядок и условия  разработки инвестиционных программ с учетом местных особенностей и действующих муниципальных правовых актов, инвестиционная программа разрабатывалась с использованием Методических  рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Р.Ф. от 10.10.2007 г. № 99

Для обеспечения возможности подключения строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и МУП « Водозабор», повышения надежности и эффективности функционирования систем водоснабжения  и  предприятия в целом  инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов к сетям водопровода и установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей.

Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей необходимо производить из расчета платы за единицу нагрузки ресурса, потребляемого объектом - 1куб.м воды в час присоединенной мощности, 1 куб.м воды, соответственно.

Для реализации инвестиционной программы, целями которой  являются: обеспечение подачи качественной воды до потребителя,  увеличение надежности систем водоснабжения, расширение территории обслуживания и оказания услуг по водоснабжению, обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения, создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в развитие и реконструкцию систем водоснабжения, необходимо полное возмещение затрат МУП» Водозабор», связанных с реализацией инвестиционной программы.

МУП « Водозабор» выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы. Разработанный проект инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 70,12   млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению в части установленных надбавок к тарифам для потребителей, за счет платы за подключение к сетям водоснабжения, а также за счет средств бюджетов всех уровней.

МУП « Водозабор» предлагает для наибольшей доступности этой программы для потребителей и снижения рисков инвестирования,  рассмотреть вопрос о частичном обеспечение финансовых потребностей за счет средств регионального и муниципального бюджетов. Это позволит предприятию рассчитывать и на государственную поддержку на условиях софинансирования.

4.Цели разработки и реализации инвестиционной программы

- увеличение надежности систем водоснабжения;

- расширения территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективного развития города Обояни;

- обеспечение экологических требований;

- обеспечение учета подачи ресурсов (воды) и их потребления;

- повышение уровня качества жизни населения .

5.  Задачи разработки и реализации  инвестиционной программы .

- модернизация (техническое перевооружение)

системы водоснабжения для увеличения надежности;

-строительство новых сетей водоснабжения, реконструкция существующих;

- повышение качества предоставления услуг;

-подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

-установка приборов учета подачи воды и ее потребления.

6.Целевые индикаторы (показатели)  инвестиционной программы

| Группа индикаторов | Состояние индикатора на момент разработки технического задания | Состояние индикатора на момент завершения реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- |
| 1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения | -Перебои в снабжении водой потребителей по причине аварий -0, 07 час/чел. | - Перебои в снабжении водой потребителей по причине аварий- 0, 01 час/чел. |
|  | -Аварийность систем водоснабжения – 0, 62 ед./км - Износ сетей водоснабжения- 77 % - Уровень потерь в сетях- 9% | -Аварийность систем водоснабжения -0, 56 ед./км -Износ сетей водоснабжения- 56 % - Уровень потерь в сетях -8% |
| 2.Доступность товаров и услуг для потребителей | - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системам водоснабжения -97% | - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системам водоснабжения - 100% |
| 3.Обеспечение экологических требований ( в т.ч. качества воды) | Отвечает, кроме показателя содержание железа ,требованиям СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». | Отвечает требованиям СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». |
| 4.Обеспечение учета подачи ресурсов и их потребления | -Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета воды- 0% | -Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета воды- 80 % |

- Существующая  система водоснабжения.

По характеру используемых природных источников различают водопроводы, получающие воду из поверхностных источников (речные, озерные и т.д.); водопроводы, основанные на подземных водах (артезианские, родниковые и т. п.); водопроводы смешанного питания – при использовании источников различных видов.

По способу подачи воды различают водопроводы самотечные (гравитационные); водопроводы с механической подачей воды (с помощью насосов), а также зонные водопроводы, где вода подается в отдельные районы отдельными насосными станциями.

Основными факторами, влияющими на выбор источника водоснабжения являются:

- удаленность источника от объекта водоснабжения;

- гидрогеологическая и санитарная характеристика источника;

- количество и качество воды в источнике;

- высота подъема воды.

Экономически целесообразно использовать подземные источники водоснабжения, расположенные ближе к объекту водоснабжения, что имеет место на территории города Обояни. Обладая высокими санитарными качествами, эти воды особенно ценны для хозяйственно-питьевого  водоснабжения населенных мест. Особенно ценны воды водоносных пластов, перекрытых  сверху водонепроницаемыми породами, предохраняющие подземные воды от поступления в них  каких либо загрязнений с поверхности земли.

Водозабор «Северный» расположен на северо-западной окраине г.Обояни Курской области, состоит из трех эксплуатационных на воду скважин глубиной 160м, пробуренных на турон-маастрихтский водоносный горизонт, Расстояние между скважинами        от 75 до 100 м.                Все       скважины     водозабора

«Северный» обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса радиусом 30 м вокруг каждой скважины в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.110-02, п.3.2 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».Все скважины водозабора « Северный» находятся в рабочем состоянии. Сточные воды отводятся на очистные сооружения полной биологической очистки с последующим выпуском в реку Псел.

Водозабор « Восточный» расположен на  восточной окраине г.Обояни Курской области, состоит из семи эксплуатационных на воду скважин. Шесть из них автономного эксплуатационного участка водозабора, глубиной от160 до 163 м, , пробуренных на турон-маастрихтский водоносный горизонт.Одна скважина, глубиной 220 м, пробуренная на альб-сеноманский водоносный горизонт. Расстояние между скважинами от 170 до 200 м. Все скважины водозабора «Восточный» обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса радиусом 30 м вокруг каждой скважины в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.110-02, п.3.2 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения   и    водопроводов      питьевого      назначения».       Водозабор

« Восточный» не инфильтрационного типа, поэтому ущерб речному стоку при его эксплуатации отсутствует.

На территории  города Обояни одновременно  используют воду  различные категории потребителей , предъявляющих  разные требования к качеству и количеству потребляемой воды, к располагаемым давлениям в сети и т.п. Виды  водопотребления  относятся к трем основным категориям:

- расход воды на хозяйственно – питьевые нужды;

- расход воды для производственных (технических) целей;

- расход воды на пожаротушение.

В  г. Обояни наиболее распространена единая система водоснабжения. Противопожарные функции чаще всего выполняются системой хозяйственно- питьевого водопровода.

Срок эксплуатации скважин истек (срок полезного использования до 01.01.2009 г. – от 20 до 25 лет, после 01.01.2009 г. – от 10 до 15 лет).

На момент разработки инвестиционной программы все водозаборы и скважины эксплуатируются.

По данным лабораторных исследований пробы питьевой воды,  отобранные в ходе санитарного обследования на неорганические, микробиологические, органические, радиологические показатели соответствуют СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Контроль качества», кроме показателя содержание железа. Контроль качества питьевой воды осуществляется по договору с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» согласно разработанной и согласованной программы.

В настоящий момент воды для обеспечения жизнедеятельности населения в полном объеме  хватает. Для бесперебойного и качественного обслуживания потребителей всех категорий питьевой водой в Обояни, необходимо произвести мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству отдельных сетей и сооружений системы водоснабжения.

Система водоснабжения включает : два водозабора, двенадцать артезианских скважин, станции обезжелезивания , 116 водоразборных колонок. Протяженность сетей водоснабжения – 53,6 км

Перечень и характеристика основных средств  используемых  МУП«Водозабор» для осуществления  деятельности по предоставлению услуг водоснабжения .

водоводы

| Наименование | Протяженность (м) |
| --- | --- |
| Магистральный водовод | 7000 |
| Водопроводные сети | 46600 |

| № п/п | Наименование и адрес основных средств | Данные на конец 2009 г. ( тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | балансовая стоимость | амортизация | остаточная стоимость |
| 1. | Водопроводная сеть ул.Фрунзе , ул.Пасадская | 236,265 | 44,299 | 191,965 |
| 2. | Водопровод ул. Шмидта | 51,652 | 51,652 | 0 |
| 3. | Водопровод к теплице | 2,402 | 2,402 | 0 |
| 4. | Водопровод пер.Мирный | 26,863 | 26,863 | 0 |
| 5. | Водопровод пер. Курский | 16,693 | 16,142 | 551,0 |
| 6. | Водопроводная сеть ЦРБ | 862,93 | 717,09 | 145,84 |
| 7. | Водопровод ул.Мирная | 27,851 | 27,851 | 0 |
| 8. | Водопровод ул.8 Марта | 29,07 | 29,07 | 0 |
| 9. | Водопровод ул.Красноармейская | 99,72 | 99,72 | 0 |
| 10. | Водопровод ул.Кривошеина | 44,17 | 44,17 | 0 |
| 11. | Водопровод ул. Парковая | 60,35 | 43,00 | 17,35 |
| 12. | Водопровод ул. Свердлова | 12,01 | 12,01 | 0 |
| 13. | Водопровод ул.Свободы | 27,00 | 27,00 | 0 |
| 14. | Водопровод ул.1 Мая | 129,00 | 129,00 | 0 |
| 15. | Водопровод ул. 1 Мая | 17,55 | 12,80 | 4,75 |
| 16. | Водопровод ул. 3 Интернациональная | 15,59 | 14,01 | 1,57 |
| 17. | Водопровод ул. 3 Интернациональная | 102,93 | 102,93 | 0 |
| 18. | Водопровод ул.8 Марта | 3,93 | 3,93 | 0 |
| 19. | Водопровод ул.8 Марта | 28,32 | 18,24 | 10,08 |
| 20. | Водопровод ул. Володарского | 15,00 | 10,15 | 4,85 |
| 21. | Водопровод ул. Володарского | 25,20 | 25,20 | 0 |
| 22. | Водопровод ул. Володарского | 17,32 | 11,15 | 6,17 |
| 23. | Водопровод ул. Володарского | 13,60 | 13,60 | 0 |
| 24. | Водопровод ул. Дзержинского | 124,27 | 124,27 | 0 |
| 25. | Водопровод ул. Есенина | 31,08 | 31,08 | 0 |
| 26. | Водопровод ул. Жукова | 23,89 | 13,35 | 10,64 |
| 27. | Водопровод ул. Жукова | 22,18 | 15,42 | 6,76 |
| 28. | Водопровод ул. Заводская | 30,44 | 30,44 | 0 |
| 29. | Водопровод ул. Заречная | 28,21 | 22,00 | 6,21 |
| 30. | Водопровод ул.Зеленая | 20,05 | 12,91 | 7,14 |
| 31. | Водопровод ул.К.Маркса | 143,85 | 143,85 | 0 |
| 32. | Водопровод ул.К.Маркса | 6,35 | 4,74 | 1,61 |
| 33. | Водопровод ул.Комарова | 42,36 | 42,36 | 0 |
| 34 | Водопровод ул. Комсомольская | 16,70 | 11,89 | 4,81 |
| 35. | Водопровод ул. Косухина | 33,39 | 33,39 | 0 |
| 36. | Водопровод ул. Курская | 13,82 | 13,82 | 0 |
| 37. | Водопровод ул. Курская | 82,10 | 61,24 | 20,86 |
| 38. | Водопровод ул. Курская | 9,56 | 9,56 | 0 |
| 39. | Водопровод ул. Ленина | 309,30 | 309,30 | 0 |
| 40. | Водопровод ул. Ленина | 18,28 | 18,28 | 0 |
| 41. | Водопровод ул. Ленина | 97,20 | 90,70 | 6,50 |
| 42. | Водопровод ул. Ленина | 38,05 | 19,33 | 18,72 |
| 43. | Водопровод ул. Ленина | 298,84 | 151,81 | 147,03 |
| 44. | Водопровод ул. М.Горького | 31,37 | 31,37 | 0 |
| 45. | Водопровод ул. Микрорайон | 139,24 | 139,24 | 0 |
| 46. | Водопровод ул. Микрорайон | 24,33 | 24,33 | 0 |
| 47. | Водопровод ул. Мирная | 122,39 | 122,39 | 0 |
| 48. | Водопровод ул. Мичурина | 127,39 | 127,39 | 0 |
| 49. | Водопровод ул. Мичурина | 10,98 | 4,08 | 6,90 |
| 50. | Водопровод ул. Мичурина | 10,98 | 4,08 | 6,90 |
| 51. | Водопровод ул. Молодежная | 23,22 | 20,90 | 2,32 |
| 52. | Водопровод ул. Московская | 105,29 | 105,29 | 0 |
| 53. | Водопровод ул. Н. Переулок | 5,08 | 5,08 | 0 |
| 54. | Водопровод ул. Н. Переулок | 22,40 | 22,40 | 0 |
| 55. | Водопровод ул. Н.Поселковая | 19,00 | 14,20 | 4,80 |
| 56. | Водопровод ул. Набережная | 30,32 | 30,32 | 0 |
| 57. | Водопровод ул. Набережная | 9,79 | 5,60 | 4,19 |
| 58. | Водопровод ул. Петрова | 51,14 | 51,14 | 0 |
| 59. | Водопровод ул. Петрова | 10,70 | 10,70 | 0 |
| 60. | Водопровод ул. Р.Обоянка | 3,26 | 3,26 | 0 |
| 61. | Водопровод ул. Р.Обоянка | 6,14 | 5,62 | 0,52 |
| 62. | Водопровод ул. Свердлова | 7,87 | 7,87 | 0 |
| 63. | Водопровод ул. Советская | 17,22 | 17,22 | 0 |
| 64. | Водопровод ул. Советская | 4,89 | 2,71 | 2,18 |
| 65. | Водопровод ул. Союзная | 40,87 | 15,20 | 25,67 |
| 66. | Водопровод ул. Токарева | 19,00 | 14,17 | 4,83 |
| 67. | Водопровод ул. Трудовая | 10,75 | 10,75 | 0 |
| 68. | Водопровод ул. Урицкого | 54,01 | 54,01 | 0 |
| 69. | Водопровод ул. Федоровского | 98,47 | 98,47 | 0 |
| 70. | Водопровод ул. Фрунзе | 58,54 | 58,54 | 0 |
| 71. | Водопровод ул. Элеваторная | 400,00 | 100,00 | 300,00 |
| 72. | Водопровод ул. Энгельса | 4,61 | 3,67 | 0,94 |
| 73. | Водопровод ул. Энгельса | 154,11 | 120,51 | 33,60 |
| 74. | Водопровод ул. Юбилейная | 32,43 | 24,20 | 8,23 |
| 75. | Водопровод ул. Юбилейная | 14,68 | 13,21 | 1,47 |
| 76. | Водопровод ул. Я.Коласа | 19,09 | 7,10 | 11,99 |
| 77. | Водопровод ул. 1 Мая | 112,29 | 112,29 | 0 |
| 78. | Водопровод ул. Ватутина | 14,49 | 14,49 | 0 |
| 79. | Водопровод ул. Кривошеина | 2,21 | 2,21 | 0 |
| 80. | Водопровод ул. Л.Толстого | 265,92 | 265,92 | 0 |
| 81. | Водопровод ул. Ю.Пионеров | 31,37 | 20,20 | 11,17 |
| 82. | Водопровод ЦРБ- детская больница | 647,28 | 339,68 | 307,60 |

Скважины и насосные станции

| Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Глубина (м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Арт. скважина № 1 | 1981 | 160 | Скважина перебуревалась в 1990-1992 г.г. |
| Арт. скважина № 1 | 2001 | 160 | - |
| Арт. скважина № 2 | 1962 | 160 | Скважина перебуревалась в 1990-1992 г.г. |
| Арт. скважина № 6 | 1981 | 160 | -/- |
| Арт. скважина № 7 | 1991 | 160 | -/- |
| Арт. скважина № 8 | 1977 | 160 | -/- |
| Арт. скважина № 9 | 1985 | 160 | -/- |
| Арт. скважина № 10 | 1972 | 160 | -/- |
| Арт. скважина по ул. Московской | 1976 | 160 | -/- |
| Арт. скважина по ул. Московской | 1980 | 160 | -/- |
| Арт. скважина на территории больницы | 1982 | 190 | -/- |
| Насосная станция №8 | 1977 | - | - |
| Насосная станция №6 | 1972 | - | - |
| Насосная станция №7 | 1959 | - | - |

| № п/п | Наименование и адрес основных средств | Данные на конец 2009 г. ( тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | балансовая стоимость | амортизация | остаточная стоимость |
| 1. | Артскважина № 1 | 26,28 | 26,28 | 0 |
| 2. | Артскважина № 1 | 262,09 | 77,54 | 184,55 |
| 3. | Артскважина № 10 | 242,77 | 242,77 | 0 |
| 4. | Артскважина № 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Артскважина № 7 | 183,77 | 122,55 | 61,22 |
| 6. | Артскважина № 11 | 12,07 | 12,07 | 0 |
| 7. | Артскважина № 12 | 11,37 | 11,37 | 0 |
| 8. | Артскважина № 2 | 93,68 | 93,68 | 0 |
| 9. | Артскважина № 3 | 152,95 | 152,95 | 0 |
| 10. | Артскважина № 8 | 253,85 | 253,85 | 0 |
| 11. | Артскважина на территории больницы | 81,77 | 81,77 | 0 |
| 12. | Скважина по ул. Московской | 202,97 | 202,97 | 0 |
| 13. | Насосная станция №6 | 26,57 | 19,67 | 6,90 |
| 14. | Насосная станция №7 | 63,46 | 63,46 | 0 |
| 15. | Насосная станция № 8 | 32,51 | 20,80 | 11,71 |

водонапорные башни и станции обезжелезивания.

| Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Высота/объем ( м)/куб.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня | 1962 | сталь | 15/50 | по ул. Московской |
| Водонапорная башня Рожновского БР-15 | - | - | - | - |
| Водонапорная башня Рожновского БР-25 | - | - | - | - |
| Станция обезжелезивания 1 пусковой комплекс | 2007 | - | - | Производительность 5000 куб.м /сут. |
| Станция обезжелезивания 2 пусковой комплекс | -/- | - | - | -/- |

| № п/п | Наименование и адрес основных средств | Данные на конец 2009 г. ( тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | балансовая стоимость | амортизация | остаточная стоимость |
| 1. | Водонапорная башня Рожновского БР- 15 | 47,14 | 45,92 | 1,22 |
| 2. | Водонапорная башня | 26,90 | 26,90 | 0 |
| 3. | Водонапорная башня Рожновского БР- 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Станция обезжелезивания 1 пусковой комплекс | 28,76 | 2,75 | 26,01 |
| 5. | Станция обезжелезивания 2 пусковой комплекс | 26,10 | 0,48 | 25,62 |

Предприятие  обслуживает 53600 метров сетей водоснабжения .Водоводы выполнены из чугунных (частично из стальных) труб диаметром 100-108 мм. Износ сооружений составляет более 95 % , сетей водоснабжения более 77 %, по ряду сооружений и сетей износ составляет 100%, требуется замена оборудования, участков сетей , арматуры, колодцев. Водозаборные сооружения и насосные станции  частично оснащены приборами учета. Обеспеченность потребителей (абонентов) приборами учета расхода воды  невысокая - это в основном юридические лица и предприниматели. Многоквартирные дома не оснащены общедомовыми приборами учета расхода воды, что не дает возможности правильно определить  объем потребления и потерь воды. В целях повышения эффективности деятельности предприятия водоснабжения, и реализации мероприятий по ресурсосбережению необходима установка общедомовых приборов  учета в многоквартирных домах, индивидуальных  приборов учета.

Сведения

о состоянии водопроводных сетей и сооружений г. Обоянь.

| Наименова-ние населен. пункта | Водоводов, км |  |  |  | Физический износ, % |  |  | Усредненный износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Срок эксплуатации лет |  |  | Срок эксплуатации лет |  |  |  |
|  |  | до 15 | до 20 | свыше | до 15 | до 20 | свыше |  |
| г. Обоянь | 53,6 | 13,6 | 18,4 | 21,60 | 37 | 80 | 100 | 77% |

| Наименова-ние населен. пункта | Водонапорных башен |  |  |  | Физический износ, % |  |  | Усредненный износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Срок эксплуатации лет |  |  | Срок эксплуатации лет |  |  |  |
|  |  | до 15 | до 20 | свыше | до 15 | до 20 | свыше |  |
| г. Обоянь | 3 | 1 | - | 2 | 92 | - | 100 | 97% |
| Наименова-ние населен. пункта | Скважин |  |  |  | Физический износ, % |  |  | Усредненный износ |
|  | Всего | Срок эксплуатации лет |  |  | Срок эксплуатации лет |  |  |  |
|  |  | до 15 | до 20 | свыше | до 15 | до 20 | свыше |  |
| г. Обоянь | 12 |  | 2 | 10 | - | 70 | 100 | 95% |

За 2009 год на сетях и сооружениях водопровода, аварийность составила 0,62 ед./км., что выше чем в среднем по России.

В настоящее время   не наблюдается дефицита водопотребления. Для достижения качественного  бесперебойного обеспечения услугами водоснабжения, как существующих так и новых,  потребителей г.Обояни необходимо полное исключение   (снижение) аварийных ситуаций, строительство новых сетей и сооружений, реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений.

По информации муниципального образования «город Обоянь» планируемая к подключению нагрузка для систем водоснабжения на период 2011 – 2015 г.г. составит  55,86  куб.м. / сут.

## Основные фонды в процессе эксплуатации  сохраняя свою натурально –вещественную форму, постепенно изнашиваются. Износ  основных фондов (срок их службы) зависит от многих факторов – долговечности конструкций и материалов, из которых они изготовлены , условий и режима работы , своевременности и качества производимых профилактических и капитальных ремонтов и т.д.

Система показателей, характеризующая степень износа основных фондов, их годности, выбытия и обновления  позволяет сделать оценку их состояния.

Формулы расчета показателей, характеризующих степень износа основных фондов ( %)

| Показатели | Формула расчета | обозначения |
| --- | --- | --- |
| Степень износа | И= Иф : Sп х 100 И*=Сф : Сн х 100 | Иф – сумма фактического износа основных фондов ; Sп – стоимость основных фондов; Сф и Сн - соответственно фактический и нормативный срок службы основных фондов |
| Годность основных фондов( обратная величина степени износа) | Г= Sп – Иф : Sп | Иф – сумма фактического износа основных фондов ; Sп – стоимость основных фондов; |
| Выбытие основных фондов | В= Sв : Sо х 100 | Sв – сумма основных фондов, выбывших за отчетный период; Sо- сумма основных фондов на начало периода. |
| Обновление основных фондов | П = Sн : Sк х 100 | Sн – сумма новых основных фондов; Sк – сумма основных фондов к концу отчетного периода. |

За период эксплуатации основных фондов с целью поддержания их работоспособности должны проводиться капитальные ремонты, реконструкция и модернизация. Затраты на эти процессы должны осуществляться в том числе и по статье амортизация и включатся в тариф, т.е. амортизация должна обеспечить накопление средств на полное восстановление ( реновацию) основных фондов и их ремонт. Величина амортизационных отчислений зависит в основном  от стоимости и правильно установленного срока службы основных фондов. Для правильного определения стоимости основных фондов приобретенных и созданных в разное время необходима их периодическая переоценка ( оценка рыночной стоимости), от результатов которой зависит размер амортизационных начислений. Основные фонды коммунальной инфраструктуры г.Обояни находятся, как бы,  в собственности  муниципального образования (документы  устанавливающие право собственности муниципального образования на объекты коммунальной инфраструктуры, оформленные в соответствии с действующим законодательством, отсутствуют). МУП « Водозабор» пользуется объектами коммунальной инфраструктуры на праве хозяйственного ведения (регистрация права хозяйственного ведения отсутствует, что нарушает действующее законодательство). В соответствии с действующим законодательством собственник (муниципальное образование) обязан производить учет, восстановление, ремонт и оценку своего имущества.

Общая протяженность сетей водопровода составляет 53,6 км. Удельная протяженность –  км/тыс.чел., что значительно выше, чем в среднем по России, то есть, оснащенность сетевым хозяйством достаточно высокая для плотности застройки и заселенности г.Обояни, однако состояние сетей неудовлетворительное. Основным фактором,  определяющим режим работы всех элементов системы водоснабжения, является режим расходования воды потребителями, которых эта система обслуживает. Система водоснабжения г.Обояни удовлетворяет фактическим требованиям потребителей, непрерывно меняющимся в зависимости от степени индустриализации, времени года,  выходных и праздничных дней, временем суток и др.

График расхода воды на нужды потребителей.

(а – коэффициент часовой неравномерности водопотребления)

| Часы суток | Часовой расход в % от суточного при: |  |
| --- | --- | --- |
|  | а=1,35 | а=1,25 |
| 0-1 | 3 | 3,35 |
| 1-2 | 3,2 | 3,25 |
| 2-3 | 2,5 | 3,3 |
| 3-4 | 2,6 | 3,2 |
| 4-5 | 3,5 | 3,25 |
| 5-6 | 4,1 | 3,4 |
| 6-7 | 4,5 | 3,85 |
| 7-8 | 4.9 | 4.45 |
| 8-9 | 4,9 | 5.2 |
| 9-10 | 5,6 | 5,05 |
| 10-11 | 4,9 | 4,85 |
| 11-12 | 4,7 | 4,6 |
| 12-13 | 4,4 | 4,6 |
| 13-14 | 4,1 | 4,55 |
| 14-15 | 4,1 | 4,75 |
| 15-16 | 4.4 | 4,7 |
| 16-17 | 4,3 | 4,65 |
| 17-18 | 4,1 | 4,35 |
| 18-19 | 4,5 | 4,4 |
| 19-20 | 4,5 | 4.3 |
| 20-21 | 4,5 | 4,3 |
| 21-22 | 4,8 | 4,2 |
| 22-23 | 4,6 | 3,75 |
| 23-24 | 3,3 | 3,7 |

За 2008, 2009 годы на сетях и сооружениях водопровода, аварийность составила 0,62 ед./км., что выше, чем в среднем по России.

Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения, отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения. Все аварийные ситуации в МУП « Водозабор» регистрируются в журнале, укомплектована бригада по устранению аварий на системах водоснабжения.

Основными причинами аварий водопроводных сетей и сооружений являются перелом и свищ, отказ запорной арматуры, выход из строя насоса, и др. Основное количество повреждений происходит в результате практически полного износа сетей и сооружений. Утечки  (потери) воды в 2008, 2009 г.г. составляли  9 %. Потерями (утечками) воды в системе коммунального водоснабжения являются потери при транспортировке вследствие неисправностей водоводов, их соединений, запорной арматуры, гидрантов и др.

Аварийные ситуации на сетях водопровода приводят к увеличению утечек (ненормативных  потерь ) воды, оказывают влияние на рост тарифа для потребителей. Следовательно, при проведении реконструкции водопроводных сетей в первую очередь необходимо производить замену запорной арматуры,  насосов, автоматики, головных водоводов на полиэтиленовые и высокопрочные чугунные, что позволит снизить показатель  целевого индикатора аварийности. Существующая схема расположения сооружений и водоводов, не имеет возможности обеспечить подключение объектов к станции обезжелезивания  в районе « Северного» водозабора. Для их подключения необходимо строительство новых сетей водопровода и сооружений. Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить потребителей  в полном объеме качественной водой.

К показателям надежности и обеспечения  экологических требований относятся  требования к качеству питьевой воды.

Промывка, очистка и дезинфекция систем водоснабжения проводится ежегодно и сезонно в соответствии с имеющимся графиком. Работники, осуществляющие обслуживание систем водоснабжения,  регулярно проходят медицинский осмотр в соответствии с имеющимся графиком, проходят санитарно-гигиеническое обучение. Программа производственного контроля за качеством питьевой воды осуществляется по договору с филиалом ФГУЗ

« Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области». В соответствии с протоколами лабораторных исследований исследованная вода по суммарной альфа- и бета-активности отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества».

Радиологические показатели:

| Ед. изм. | Определяемые показатели | Гигиенический норматив | НДна методы исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| Бк/л | Суммарная альфа-активность | 0,1 | Методика измерения суммарной альфа-и бета- активности водных проб с помощью альфа-бетта- радиомера УМФ- 2000 НПП «Доза», Москва,2001 г. |
| Бк/л | Суммарная бетта-активность | 1,0 | Методика измерения суммарной альфа-и бета- активности водных проб с помощью альфа-бетта- радиомера УМФ- 2000 НПП «Доза», Москва,2001 г. |

В соответствии с протоколами лабораторных исследований вода по  физико-химическим и микробиологическим показателям отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества», кроме показателя   содержания     железа     на      эксплуатируемом

« Северном»  водозаборе.

Физико-химические и микробиологические показатели.

| Определяемые показатели | Гигиенический норматив |
| --- | --- |
| запах | 2 балла |
| привкус | 2 балла |
| цветность | 20(35)градусов |
| мутность | 2,6(3,5) ЕМФ |
| сухой остаток | 1000(1500) мг\л |
| водородный показатель | в пределах 6-9 РН |
| окисляемость перманганантная | 5,0 мг /л |
| жесткость общая | 7,0 (10)мг-экв/л |
| азот аммиака | 2,0 мг/л |
| азот нитритов | 3,0 мг/л |
| нитраты | 45,0 мг/л |
| хлориды | 350,0мг / л |
| сульфаты | 500,0 мг / л |
| фториды | 1,5 мг / л |
| железо | 0,3 (1,0) мг / л |
| медь | 1,0 мг / л |

Анализ существующей ситуации с объектами водоснабжения в г. Обояни обосновывает и подтверждает решение о  необходимости разработки и реализации настоящей  инвестиционной программы, направленной на сохранение и развитие коммунальной инфраструктуры.

- 8. Краткое обоснование  и план (описание) мероприятий.

- В течении 2009 -2010 годов  в г. Обоянь значительно увеличилось количество аварий и технологических отказов. В результате в  г. Обояни  может сложиться социальная напряженность. Постоянные проверки надзорных органов, порождают дополнительные расходы эксплуатирующей организации в виде  штрафных выплат и не влияют на существующее состояние коммунальной инфраструктуры. Решение накопившихся  проблем, требует соответствующих  финансовых ресурсов. В рамках действующего на территории  г. Обояни тарифа на услуги водоснабжения, ситуацию не изменить, так как в тарифе предусмотрены расходы только на «латание дыр».

- Изменить ситуацию с водоснабжением  может  реализация мероприятий в рамках настоящей инвестиционной программы,   за счет  софинансирования всех уровней бюджетов.

- Для достижения целей,  выполнения задач, целевых индикаторов (показателей), определенных в техническом задании, разработан инвестиционный проект с конкретными мероприятиями на период 2011 – 2015 годы.

- Инвестиционный проект  по развитию систем водоснабжения и повышению качества услуг предусматривает мероприятия  по реконструкции существующих водоводов и сооружений, строительство новых водоводов и сооружений, модернизацию систем водоснабжения.

- Мероприятия  по реконструкции предусматривают:

- - замену отдельных участков существующих  водопроводов ;

- Мероприятия по строительству предусматривают:

- - строительство  водопроводов;

- - строительство насосной водопроводной  станции   3-его подъема;

- - строительство скважин.

- Мероприятия по модернизации( перевооружения ) предусматривают:

- - установку водосчетчиков  на уровне подачи воды;

- -установку общедомовых  водосчетчиков на уровне потребления;

- - замену пожарных гидрантов.

- План мероприятий

- инвестиционной программы  муниципального унитарного предприятия

- «Водозабор»

- по развитию систем водоснабжения на 2011-2015 г. г.

| - №п/п | - Наименование - мероприятий/ - адрес объекта |  | - Ед. - изм. | - Цели реализации - мероприятия | - Натураль - ные - показатели | - в т. ч. по годам |  |  |  |  | - Финансовые потребности - Всего - (тыс.руб.) | - в т. ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I.Инвестиционный проект по развитию систем водоснабжения и повышению качества услуг |  |  |  |  |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  | Примечание |
| - 1 |  | - Мероприятия по строительству |  | - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, соблюдение экологических требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |
| Насосная станция |  | - Водопроводная насосная станция третьего подъема, два резервуара с фильтрами поглотителями, подводящего и напорного водовода, сетей водопровода по ул. Красноармейская- ул. Свердлова; ул. Московская – ул.Чайковского | - куб. м./сут. | - -/- | - 1100 | - - | - - | - - | - - | - 1100 | - 44400,00 | - 8880 | - 8880 | - 8880 |  | - 8880 |  |  | - 8880 |  | - -/- |
| скважины |  | - водозабор «Восточный» | - ед. | - -/- | - 2 2 | - | - | - | 1 | 1 | 6000,00 | - | - | - |  | 3000,00 |  |  | 3000,00 |  | - -/- |
| - итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50400,00 | - 8880,00 | - 8880,00 | - 8880,00 |  | - 11880,00 |  |  | - 11880,00 |  | -/- |
| - 2 | - Мероприятия по реконструкции - ( строительству) |  |  | - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, соблюдение экологических требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансовые потребности - учитывают прибыль, в соответстствии с действующим законодательством. |
| - водопровод | - реконструкция по ул. Урицкого |  | - м | - -/- | - 140 | - 140 |  |  |  |  | - 150,00 | - 150,00 | - - | - - |  | - - |  |  | - - |  | - -/- |
| - водопровод | - реконструкция по ул. 8 Марта |  | м | - -/- | 300 | - | - 150 | 150 | - | - | - 400,0 | - | 200,0 | 200.0 |  | - |  |  | - |  | - -/- |
| - водопровод | - реконструкция по ул. Кооперативный переулок |  | - м | - -/- | - 100 | - - | - 50 | - 50 | - - | - - | - 100,00 | - | - 50,00 | - 50,00 |  | - - |  |  | - - |  | - -/- |
| водопровод | - строительство по ул. Псельская, Садовая, Веселая, пер. Веселый, Луначарского |  | - м | -/- | 2100 | 1000 | 1100 | - | - | - | - 2500,00 | - 1400,00 | - 1100,00 | - - |  | - |  |  | - - |  | - -/- |
| водопровод | - реконструкция за счет бюджета г. Обояни |  | - м | -/- | 3150 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 3150,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |  | 630,00 |  |  | 630.00 |  | - -/- |
| водопровод | - строительство по ул. - Чайковского |  | - м | -/- | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  | - -/- |
| водопровод | - строительство по ул. - Курская |  | - м | -/- | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  | - -/- |
| водопровод | - строительство по ул. - Кутузова |  | - м | -/- | 1900 | 600 | 600 | 700 | - | - | 3000,00 | 950,00 | 950,00 | 1100,00 |  | - |  |  | - |  | - -/- |
| водопровод | - строительство по ул. - Циолковского |  | - м | -/- | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  | -/- |
| водопровод | - строительство по ул. - Красноармейская- Свердлова |  | - м | -/- | 130 | - | 40 | 40 | 50 | - | 100,00 | - | 30,00 | 30,00 |  | 40,00 |  |  | - |  | -/- |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 19400,00 | 5130,00 | 4960,00 | 4010,00 |  | 2670,00 |  |  | 2630,00 |  | -/- |
| - 3 | - Меропри- - ятия - по модернизации |  |  | - Обеспечение - экологических требований, - обеспечение учета подачи и потребления воды, противопожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/- |
| - Скважины | - Оборудование скважин приборами учета |  | - ед. | - -/- | - 4 | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 36,00 | - - | - 9,00 | - 9,00 |  | - 9,00 |  |  | - 9,00 |  | -/- |
|  | - ул. Ленина,85 |  | - ед. | - -/- | 1 | 1 | - | - | - | - | - 14,00 | 14,00 | - | - |  | - |  |  | - |  | -/- |
| Многоквартирные дома | - Оборудование многоквартирных домов общедомовыми приборами учета |  | ед. | -/- | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 270,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |  | 54,00 |  |  | 54,00 |  | -/- |
| - Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 320,00 | 68,00 | 63,00 |  | 63,00 |  | 63,00 | 63,00 |  | -/- |  |
| - Всего по трем разделам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70120,00 | 14078,00 | 13903,00 |  | 12953,00 |  | 14613,00 | 14573,00 |  | -/- |  |

9. Основные проблемы, на решение которых направлена инвестиционная программа.

Деятельность по оказанию услуг в области водоснабжения напрямую связана с социально-культурным и экономическим развитием города Обояни. Планируемые мероприятия по социально – экономическому развитию муниципального образования потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами, за счет подключения к централизованным системам водоснабжения. В связи с несоответствием  качества воды по содержанию железа, снижением производительности существующих водозаборных скважин, обеспечивающих водой северную часть города, подача воды предусматривается от  насосной станции второго подъема со  станцией обезжелезивания «Восточного» водозабора. Планируется реализация потребителям в   районе       эксплуатируемого «Северного» водозабора воды соответствующей по содержанию железа нормативным показателям, за счет подключения к станции обезжелезивания.

Разработанная инвестиционная программа предусматривает мероприятия, направленные на повышение надежности и бесперебойной работы систем водоснабжения, обеспечение подключений новых потребителей,  обеспечение экологической  и пожарной безопасности территорий г.Обояни, прилегающих к нему лесных массивов и водных объектов. Для улучшения водоснабжения  северного района  и обеспечения надежной системой пожаротушения проектом предусматривается строительство  насосной станции  третьего подъема, двух резервуаров для воды с фильтрами -поглотителями , подводящего и напорного водовода, сетей водопровода по ул.Красноармейская –ул. Свердлова, ул.Московская- ул.Чайковского. Для  улучшения централизованного водоснабжения населения, общественных зданий и предприятий северной части г. Обояни проектом предусматривается объединенная хозяйственно- противопожарная  система водопровода низкого давления. Предусматривается использование существующих сетей водопровода и водонапорной башни. Существующий водозабор «Северный» сохраняется в качестве резервного до полной амортизации скважин.

В связи с высокой степенью износа трубопроводов сетей водоснабжения,  инвестиционная программа предусматривает доведение уровня реконструкции (замены) до уровня, обеспечивающего поэтапное их  обновление . Эти задачи поставлены мероприятиями развития систем водоснабжения.

Сохранения качества  подаваемой потребителям питьевой воды нормативным требованиям в восточной части города,  также предусматриваются мероприятиями  инвестиционной программы. Для круглосуточного  обеспечения  потребителей необходимыми объемами питьевой воды инвестиционная  программа предусматривает строительство новых водопроводов. Реконструкция и развитие сети  магистральных водоводов необходимы для обеспечения стабильной подачи воды  от источников.

Программные мероприятия по реконструкции уличных сетей водопровода необходимы для обеспечения подключения дополнительных объектов, стабильного обеспечения  существующих потребителей , снижения аварийных ситуаций и  эксплуатационных затрат предприятия.

Основное внимание в инвестиционной программе уделяется качеству    оказываемых услуг по водоснабжению. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов, строительства новых  трубопроводов.

Для организации учета подачи воды от источника и потребления  в многоквартирных жилых домах, инвестиционной программой предусматривается установка узлов учета на подъеме и  приборов  учета на вводах в дома. Для организации противопожарной безопасности предусмотрено устройство  новых и замена устаревших гидрантов.

- 10.Финансовый план инвестиционной программы .

- Расходы на мероприятия инвестиционной программы, связанные с увеличением мощности или пропускной способности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры учитываются, при определение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов организаций коммунального комплекса на подключение или за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Расходы на мероприятия инвестиционной программы, не связанные с увеличением мощности или пропускной способности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, финансируются за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

- Объем финансовых потребностей  на реализацию инвестиционной программы определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы  предварительно определены  с учетом разработанной Государственным областным учреждением - территориальный проектный институт гражданского строительства  планировки и застройки городов и поселков «КУРСГРАЖДАНПРЕКТ»,                проектно- сметной             документации

- « Водопроводная насосная станция третьего подъема в г. Обояни Курской области»( 513/1482-ПЗ) и  рыночной стоимости работ и материалов по каждому конкретному мероприятию. В рамках реализации инвестиционной программы финансовые потребности будут определены и  откорректированы  в соответствии со сметной стоимостью строительно- монтажных  работ на основе  действующей сметной нормативной базы ( государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие)  в каждом конкретном году программы.

- Структура сметной стоимости строительно- монтажных работ.

| - Сметная стоимость работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Себестоимость работ |  | - Накопления |
| - Прямые затраты | - Накладные расходы | - Нормативная прибыль, необходимая для развития производства, социальной сферы и обязательных платежей( в % от сметной себестоимости) |
| - заработная плата | - Предназначены для обеспечения надлежащих условий нормального функционирования строительного процесса . |  |
| - стоимость материалов деталей и конструкций |  |  |
| - стоимость эксплуатации машин и механизмов |  |  |
| - прочие прямые затраты |  |  |

- При определении общего объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы учитывались, требования постановления Правительства  РФ от 14.07.2008 г. № 520 « Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». В состав указанных потребностей могут  включаться следующие виды расходов:

- -    проектно-сметные работы;

- приобретение сырья и материалов;

- расходы на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- расходы на оплату  работ и услуг, выполненных сторонними организациями;

- платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе и землю;

- проценты по долговым обязательствам;

- арендные платежи;

- налог на прибыль.

- прочие производственные расходы, связанные с реализацией инвестиционной программы.

- В общий объем, необходимых  для реализации настоящей  инвестиционной программы, финансовых средств не включались расходы, связанные с вопросами регистрации имущества и земли, погашения процентов по долговым обязательствам, связанным с реализацией программы, налога на добавленную стоимость.

- Финансовый план

- в соответствии с мероприятиями по развитию систем водоснабжения

| - 1. Мероприятия по строительству | - Финансовые - потребности - всего (тыс.руб.) | - Финансовые потребности по годам - (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 |  |  | - 2015 |
| - Водопроводная насосная станция третьего подъема, два резервуара с фильтрами поглотителями, подводящего и напорного водовода, сетей водопровода по ул. Красноармейская- ул. Свердлова; ул. Московская – ул.Чайковского;водозабор «Восточный»,скважины | 50400,00 | - 8880,00 | - 8880,00 | - 8880,00 | - 11880,00 |  |  | - 11880,00 |
| - 2.Мероприятия - по реконструкции - (строительству) | - Финансовые - потребности - всего (тыс.руб.) | - Финансовые потребности по годам - (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 |  |  |
| - Реконструкция существующих и строительство новых сетей водопровода | - 19400,00 | 5130,00 | 4960,00 | 4010,00 | 2670,00 |  | 2630,00 |  |
| - 3.Мероприятия по модернизации | - Финансовые - потребности - всего (тыс.руб.) | - Финансовые потребности по годам - (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 |  |  | - 2015 |
| - Оборудование скважин приборами учета; - гидрант; - оборудование многоквартирных домов общедомовыми приборами учета. | - 320,00 | 68,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |  |  | 63,00 |
| - Всего по мероприятиям | 70120,00 | 14078,00 | 13903,00 | 12953,00 | 14613,00 |  |  | 14573,00 |

11.Источники финансирования инвестиционной программы.

# Необходимый объем финансовых средств на реализацию инвестиционной программы на 2011 – 2015 г.г., определен в объеме  70120,00 тыс. руб

Финансирование  инвестиционной программы планируется  с использованием следующих источников :

- собственные средства предприятия-          28440,00 тыс.руб.

в т. ч. за счет тарифа на подключение-           ( 2720,00 )тыс.руб.

за счет надбавки к тарифу-                    (25720,00) тыс.руб.

-   Федеральный бюджет-                                  22400,00 тыс. руб.

-   бюджет Курской области-                            10880,00 тыс. руб.

- бюджет муниципального

образования -                                                        8400,00 тыс. руб.

- 11.1. График финансирования инвестиционной программы

График финансирования инвестиционной программы построен на основании:

1) срока необходимости ввода объектов строительства ;

2) объемов строительства объектов на период с 2011 по 2015 год;

3) стоимости строительства объектов (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы) на основании проектно-сметной документации реконструкции ,  строительства и модернизации.

Сводный график финансирования мероприятий инвестиционной программы приведен в таблице.

- Таблица

Сводный график финансирования мероприятий инвестиционной программы.

(тыс. руб.)

| год | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| полугодие | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | 70120 |
| Финансирование | 7012 | 7012 | 7012 | 7012 | 7012 | 7012 | 7012 | 7012 | 7012 | 7012 |  |

Прогноз поступления

не бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий  на 2011- 2015 годы

| Показатель | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие | I полугодие | I полугодие | I полугодие | II полугодие |
| финансовые средства из них: -за счет тарифа на подключение - за счет надбавки к тарифу | 2844,00 272,00 2572,00 | 2844,00 272,00 2572,00 | 2844,00 272,00 2572,00 | 2844,00 272,00 2572,00 | 2844,00 272,00 2572,00 | 2844,00 272,00 2572,00 | 2844,00 272,00 2572,00 | 2844,00 272,00 2572,00 | 2844,00 272,00 2572,00 | 2844,00 272,00 2572,00 |

- Собственные средства предприятия необходимые для реализации инвестиционной программы предполагается сформировать., за счет средств тарифа на подключение – 2720,00   тыс.руб., за счет средств надбавки  к тарифу- 25720,00 тыс.руб.

Прогноз поступления

бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий,

на 2011- 2015 годы

(тыс. руб.)

| Показатель | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие | I полугодие | I полугодие | I полугодие | II полугодие |
| финансовые средства из них: | 4168,00 | 4168,00 | 4168,00 | 4168,00 | 4168,00 | 4168,00 | 4168,00 | 4168,00 | 4168,00 | 4168,00 |
| -за счет Федерального бюджета | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 |
| -за счет бюджета Курской области | 1088,00 | 1088,00 | 1088,00 | 1088,00 | 1088,00 | 1088,00 | 1088,00 | 1088,00 | 1088,00 | 1088,00 |
| -за счет бюджета муниципального образования | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |

Общая сумма  бюджетных средств необходимых для финансирования реализации инвестиционной программы составляет 41680 тыс.Руб.

- 11.2. Расчет тарифа на подключение объектов к системам водоснабжения .

- Расчет тарифа на подключение объекта предполагает экономическую обоснованность расходов, обеспечивающих предприятию получения планируемого объема выручки от оказания услуг, в размере необходимом для возмещения стоимости строительства и модернизации систем, связанных с обеспечением процесса подключения объектов к системам коммунальной инфраструктуры, и других необходимых для этого расходов, осуществляемых при подключении объекта, в соответствии с действующим законодательством. Основанием для определения объема финансовых  средств , необходимых для проведения мероприятий по подключению к сетям, является  утвержденная в установленном порядке настоящая  инвестиционная программа. Расходы , учитываемые  при определении тарифа на подключение, подлежат отдельному учету, и не учитываются в объеме доходов от реализации иных услуг и товаров.

- По основаниям, и в случаях предусмотренных действующим законодательством,  принимается решение об изменении тарифа на подключение.

Объемы присоединяемых мощностей по водопроводу в период 2011-2015 г.г. определены  на основании информации о перспективном развитии г.Обояни в 2011-2015 г.г.

В соответствии с информацией в 2011-2015 г.г. планируемые  нагрузки по холодному водоснабжению -  55,86    м3/сутки;

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифа на подключение, к присоединяемой нагрузке, по следующей формуле:

Т подкл  .= ФП подкл./ЗН

Финансовые потребности  на исполнение инвестиционной программы за счет тарифа на подключение определяются по следующей формуле:

ФП подкл. = ФП-ФП надб.- Б, где

ФП – общая финансовая  потребность на реализацию инвестиционной программы;

ФП надб. – финансовая потребность на исполнение инвестиционной программы за счет надбавки к тарифам;

Б- финансовая потребность на исполнение инвестиционной программы за счет средств бюджета.

В случае  финансирования части финансовых потребностей для реализации инвестиционных программ за счет средств бюджетов расходы, осуществляемые за счет средств бюджетов, не учитываются при определении финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

Заявленная нагрузка зависит от назначения вновь создаваемого  (реконструируемого) объекта недвижимости, его этажности, площади, численности персонала ( количества проживающих), вида предполагаемой деятельности. Заявленная нагрузка рассчитывается исходя из максимального водопотребления, которое включает в себя потребление на хозяйственно-бытовые нужды, производственные нужды и нужды пожаротушения в соответствии со СНиП « Внутренний водопровод и канализация».

Тарифы на подключение устанавливаются из расчета платы за единицу нагрузки ресурса, потребляемого объектом присоединения ( подключения):

- водоснабжение 1 куб. м. холодной воды в час присоединенной мощности;

( постановление Правительства РФ от 14.07.2008 г № 520).

Расчет величины тарифа на подключение к системе водоснабжения:

| - № | - Показатель | - ед.измер. | - 2011-2015 г |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение к системе водоснабжения | - тыс .руб. | - 2720,00 |
| - 2 | - Объем присоединяемых мощностей | - куб. м .в сут. | - 55,86 |
|  |  | - куб.м. в час. | - 2,33 |
| - 3 | - Тариф на подключение | - руб. / куб.м. в сут. присоединяемой нагрузки | - 48693,00 |
|  |  | - руб. /куб.м .в час. присоединяемой нагрузки | - 1167382,00 |

Изменение уровня  тарифа на подключение в рамках реализации  инвестиционной программы  производится в соответствии с действующим законодательством, требованиями технического задания и складывающимися условиями функционирования предприятия в каждом конкретном году.

Размер платы за подключение объекта  определяется как произведение тарифа на подключение объекта к соответствующей системе коммунальной инфраструктуры и размера заявленной (присоединяемой) нагрузки по формуле:

РП = Тподкл. х Q      где,

РП – размер платы для заявителя  за подключение к сетям ( руб.);

Тподкл. – тариф на подключение к соответствующим сетям ( руб./ куб.м в час);

Q –  заявленная нагрузка( мощность) ( куб. м / час).

Плата за подключение осуществляется в рамках публичного договора в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 года № 360 «Об утверждении правил заключения  и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»

  - Расчет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения  для потребителей  на период с 2011 г по 2015 г.

Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса для потребителей определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам , к расчетному объему реализуемых  предприятием товаров и услуг соответствующего вида. В случае  финансирования части финансовых потребностей для реализации инвестиционных программ за счет средств бюджетов расходы, осуществляемые за счет средств бюджетов, не учитываются при определении финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

Финансовые потребности  на исполнение инвестиционной программы за счет  надбавки к тарифу определяются по следующей формуле:

ФП надб.= ФП-ФПподкл..- Б, где

ФП – общая финансовая  потребность на реализацию инвестиционной программы;

ФП подкл. – финансовая потребность на исполнение инвестиционной программы за счет тарифа на подключение;

Б - финансовая потребность на исполнение инвестиционной программы за счет средств бюджета.

Расчет надбавки к тарифу определяется по следующей формуле:

Н =ФП надб. / Vр.о., 					где:

Н - надбавка к тарифу;

Vр.о.   - расчетный  объем  реализуемых  предприятием товаров и услуг соответствующего вида в соответствующий период.

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения:

| № | Показатель | Ед.изм. | Всего 2011-2015г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу | тыс.руб. | 25720,00 |
| 2 | Объем реализации услуг водоснабжения за период 2011-2015 | тыс. куб.м | 2655,86 |
| 3 | Надбавка к тарифу | руб. / куб.м. | 9,68 |

Уровень предполагаемой надбавки к тарифу на услуги                                    водоснабжения.

| годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надбавка руб./ куб.м | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 |

Изменение уровня действующих тарифов на услуги водоснабжения в совокупности с предлагаемым уровнем надбавки к тарифу в рамках реализации  инвестиционной программы  производится в соответствии с действующим законодательством , требованиями технического задания и складывающимися условиями функционирования предприятия в каждом конкретном году.

Оценку доступности тарифов для потребителей с учетом надбавки осуществляет  орган местного самоуправления в соответствии с утвержденными, на их уровне, критериями оценки доступности.

- 12.Возможные риски при реализации инвестиционной программы.

При реализации Инвестиционной программы возможны следующие риски:

1- невыполнение индикаторов (показателей) инвестиционной программы;

2- недостаточное финансовое обеспечение реализации инвестиционной программы;

3- нарушение сроков ввода объектов строительства и модернизации;

Причинами возникновения вышеуказанных рисков может быть:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционной программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы.

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

-неточность прогнозирования стоимости инвестиционной программы или объема присоединяемой мощности.

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании и др.).

Оценка рисков

| № риска | Значимость риска (0-1) | Степень вероятности возникновения риска (0-100%) | Общая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 50% | 0,40 |
| 2 | 0,9 | 89% | 0,80 |
| 3 | 0,2 | 10% | 0,02 |

На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск «недостаточное  финансовое  обеспечение реализации инвестиционной программы».

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки инвестиционной программы в рамках заключения  публичного договора между органами местного самоуправления (муниципальное образование «город Обоянь») и организацией коммунального комплекса (МУП «Водозабор») по  реализации инвестиционной программы.

13.Расчет показателей эффективности инвестиционной программы .

Определение эффективности  вложений финансовых ресурсов, а также действующих основных фондов  в коммунальной инфраструктуре производится путем сопоставления получаемых социальных  и социально- экономических результатов (эффектов) с затратами, требуемыми для их осуществления.

Эффект вложений финансовых средств в коммунальную инфраструктуру выражается в :

- натуральных измерителях (единицах мощности, пропускной способности, вместимости и др.);

- показателях охвата намечаемым мероприятием и видом услуг потребителей;

- относительных измерителях ( баллах), отражающих качественную оценку;

- стоимостной форме ( годовой объем реализации услуг, величина дополнительной прибыли и др.).

Наряду с социальными и социально-экономическими результатами учитываются и непосредственно экономические эффекты:

- прибыль от реализации услуг;

- увеличение годового объема  услуг в натуральном и стоимостном измерении, в том числе в расчете на единицу вложений финансовых средств.

- срок окупаемости вкладываемых средств( наиболее применяемый).

Вместе с тем должны учитываться сопутствующие экономические результаты, проявляющиеся за пределами коммунальной инфраструктуры и отражающиеся в повышении качества  и продолжительности жизни населения.

Абсолютные экономические результаты рассматриваются в качестве дополнительных к основным социальным и социально-экономическим результатам, имеющим решающее значение. Основным показателем эффективности затрат в отрасли  является рост удовлетворения потребителей в услугах за счет укрепления и обновления материальной базы   коммунального хозяйства и улучшения обслуживания на этой основе. Уровень достижения, доведенных в техническом задании и принятых в настоящей инвестиционной программе,  индикаторов  (показателей) в результате реализации инвестиционной программы  будет являться показателем ее  социальной и социально- экономической эффективности.

Срок окупаемости, как наиболее применяемый экономический показатель, определяется по формуле:

Т= К : ЧД,      где

К – финансовые вложения;

ЧД – чистый доход.

Развитие инженерной ( коммунальной ) инфраструктуры для создания возможности подключения дополнительной мощности водоснабжения в рамках реализации  настоящей инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий инвестиционной программы равна сумме доходов от оказания услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения,  а также сумме поступлений за счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения (полное возмещение затрат на реализацию инвестиционной программы). Соответственно срок возврата инвестиций практически совпадает со сроком реализации инвестиционной программы. Проведение экономических расчетов в данном случае нецелесообразно.

- Оценка влияния установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения на социально-экономическую  ситуацию .

Реализация инвестиционной программы возможна за счет установления надбавок к действующим и планируемым тарифам на услуги водоснабжения. Изменение тарифов с учетом надбавок возможно только в соответствии с установленными индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги водоснабжения.

При реализации инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности. В рамках государственного регулирования вопросов ценообразования ( тарифообразования) организаций коммунального комплекса возможность  несанкционированного роста тарифов и надбавок отсутствует.

В инвестиционной программе предусмотрено усредненное  значение тарифа на подключение и надбавки к тарифам на услуги водоснабжения, как более приемлемый вариант при неравномерном  распределении запланированных   мероприятий  и финансовых средств, необходимых для их реализации.

Установление  надбавок к тарифам на услуги водоснабжения в предлагаемых в инвестиционной программе размерах ,  естественно,  может повлиять на социально-экономическую ситуацию  города Обояни. Депутатам и специалистам исполнительного органа власти необходимо проводить разъяснительную  работу  о необходимости реализации инвестиционной программы ее целях и задачах, а также более широко развернуть работу по предоставлению субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг.

Плата за подключение взимается однократно, и не может существенно повлиять  на социально – экономическую ситуацию на территории г. Обояни.

15. Организация управления программой и контроль  за ходом ее реализации.

Оценка хода реализации программы производится по двум направлениям: количественным показателям и качественным показателям, в соответствии с принятыми в инвестиционной  программе индикаторами (показателями), в соответствии с Методикой  проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48, зарегистрированным в Минюсте РФ 27.06.2008 г. за номером 11891. По ходу исполнения инвестиционной  программы исполнители предоставляют отчетность по утвержденным на уровне муниципального  образования срокам и формам. Ежегодные отчеты,   рассматриваются собранием депутатов г. Обояни Курской области, ежеквартальные отчеты рассматриваются на уровне главы Администрации.

В процессе  выполнения инвестиционной программы отдельные ее положения и финансовые затраты могут уточняться по согласованию с  организацией исполнителем программы. Управление и контроль за реализацией данной программы, в т. ч за установлением  тарифа на подключение ,  надбавок  к тарифам и целевым использованием средств осуществляет орган местного самоуправления по следующей схеме:

Порядок контроля за целевым использованием средств поступающих за счет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

| Контроль за целевым использованием средств | Форма реализации контроля | -анализ отчетов о реализации программы ( камеральные проверки) |
| --- | --- | --- |
|  |  | - выездные проверки |
|  | Характеристики контроля | -реализация мероприятий предусмотренных программой в полном объеме |
|  |  | -реализация инвестиций за счет источников средств, определенных программой |
|  |  | - достижение основных целевых показателей |

Управление и контроль за  организационными мероприятиями   в рамках реализации инвестиционной программы осуществляет МУП «Водозабор» путем:

-  определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

-  координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

-внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков реализации программных мероприятий и объемов финансирования программы и др.